На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист град Крушевац“, бр.8/08, 5/11 и 8/15), Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној дана  ___________. год., донела је:

# ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

## УВОД

Обухват Плана представља део урбанистичке целине 3.2. односно део подцелине 3.2.2 у оквиру Плана генералне регулације „Исток 1“. Предметно подручје је део насеља Бивоље које чини једну од већих стамбених зона града Крушевца.

Овај део насеља делимично је плански изграђен у процесу формирања, односно трансформације насеља Бивоље из сеоског у приградско насеље. Данас представља значајнији део градских стамбених целина.

Предметни простор у ранијем периоду третиран је кроз урбанистичку документацију и то: Регулационим планом стамбеног насеља "Бивоље 4" у Крушевцу, ("Службени лист општине Крушевац", бр. 7/96; 5/03) и Планом детаљне регулације „Бивоље 4“ ("Службени лист града  Крушеваца", бр.5/17).

Планска решења нису спроведена на терену, нарочито у погледу саобраћајне матрице и инфраструктуре. Њихова делимична реализација огледа се искључиво у реализацији стамбених објеката, али и ова констатација може се узети условно, обзиром да је евидентан већи број објеката који су неплански саграђени. Гледано кроз могућност даљег развоја простора највећи проблем представљају изграђени објекти на трасама планираних саобраћаница мимо раније датих планских решења.

Основне урбане одлике коришћења простора је истоветност функција- породично становање ниске спратности са појединачним случајевима  где становање прати и комерцијалне делатности.

Највећи број објекта са пословним и комерцијаним садржајима орјентисан је према Ул.Видовданској и спорадично дуж Бивољске улице. У овом делу насеља налази се и комплекс Основне школе „Бранко Радичевић“.

Ул. Балканска (јужна граница Плана) је део мреже државних путева IБ реда и у строго је контролисаном саобраћајном режиму. Представља једну од примарних градских саобраћајница и прихвата регионални и транзитни саобраћај.

## 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА

### 1.1. Правни и плански основ за израду плана

Правни основ

- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 9/20 )

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“, бр.32/2019);

- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу, I бр.350-674/2019 од 20.09. 2019.г.

Плански основ

- План генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу (“Сл.лист Општине Крушевац” 10/2018)

### 1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег реда и других докумената значајних за израду плана

Обухват ПДР-а „Бивоље 4“ представља део урбанистичке целине 3.2.  у оквиру ПГР-а „Исток 1“ која је опредељена као зона за коју је предвиђено доношење Планова детаљне регулације са смерницама односно правилима усмеравајућег карактера за даљу планску разраду.

(тачка 3.3.1. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову израду)

Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу

(„Сл. лист општине Крушевац“, бр.10/2018“)

„Развој планираних намена усмерен је на унапређење постојећих намена и уређење простора који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. Развој становања се остварује кроз повећање комфора, односно површине стамбеног простора по становнику, путем изградње, реконструкције и унапређењем постојећег грађевинског фонда“.

„Северни и јужни део простора (Насеља Бивоље,... Мудраковац) планирани су за становање мањих густина до 100ст/ха,“... Јавне функције, комерцијалне делатности, спорт и рекреација, као допунске и пратеће намене употпуњују  планирану претежну намену“.

- Правила грађења за делове Плана за које je  предвиђено доношење Планова детаљне регулације

“Планом генералне регулације опредељене су зоне за које је предвиђено доношење Планова детаљне регулације.

„Планови ће се радити уз примену урбанистичких правила уређења и грађења (дата за целине и подцелине које ће бити у обухвату ПДР-ова) и иста представљају смернице, односно чине правила усмеравајућег карактера за даљу планску разраду.“

- Зоне за које се обавезно доносе Планови детаљне регулације са смерницама за њихову израду - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.2.

„3.3.1.5. Урбанистичка подцелина 3.2.2.“

Претежна намена

- Породично становање типа ПС-01, ПС-02

- Урбанистички параметри за породично становање типа- ПС-02  примењиваће се само уз Ул.Видовданску.

урбанистички параметри породичног становања типа ПС-01, ПС-02

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-01 | До П+1+Пк | слободностојећи | 50 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |
|  |  | непрекинути низ |  | 200 | 6 |
| ПС-02 | П+2 | слободностојећи | 50 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |
|  |  | непрекинути низ |  | 200 | 6 |

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то највише укупно 2 стамбене јединице.

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу двојног објекта може бити минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м).

Компатибилне (допунске) намене

- Комерцијалне делатности  типа КД-02

- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања.

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних делатности на посебној парцели, у зонама породичног становања користе се урбанистички параметри дефинисани за тип ПС-01.

- Комерцијалне делатности  типа КД-041

- У оквиру претежне намене породичног становања као пратећа намена могућа је изградња објеката комерцијалних делатности која подразумева делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане.

- Минимални проценат уређених и зелених  површина је 30%

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-041 | до П+3 | слободностојећи | 40 | 600 | 20 |
|  |  | непрекинути низ | 45 | 600 | 15 |
|  |  | прекинути низ | 45 | 600 | 15 |

Пратећа намена

- Школство -  ОШ „Бранко Радичевић“

- Локација школе подразумева: земљиште на коме се налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. Површина локације за основну школу износи најмање 25м2 по једном ученику у једној смени, али не може бити мања од 1,0ха за потпуне основне школе у организованим насељима. Минимум земљишта може бити умањен за једну петину под условом да у близини школе постоје школски спортски центри које школа може користити.

- Површина земљишта под објектом је најмање 7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне основне школе. - Максимална спратност објеката је П+2.

- Привредне делатности типа ПД-03

- Подразумева привредне делатности у функцији, пратеће намене у целинама у којима је претежна намена становање (мање производне јединице, мања занатска производња и сл.).

- За изградњу објеката користе се урбанистички параметри дефинисани за претежну намену породичног становања типа ПС-01.

### 1.3. Опис граница Плана са пописом катастарских парцела

Опис границе Плана

Граница ПДР Бивоље 4 (у даљем тексту граница) започиње у северозападном делу комплекса, од раскрснице Ул. Бивољске и Ул. Катарине Ивановић и иде у смеру казаљки на сату према истоку северном границом следећих к.п.бр. 4477, 4478, 4472, 4404/1, до тромеђе к.п. 4404/1, 4404/3 и 4479 (Ул. Катарине Ивановић). Од те тромеђе граница се ломи према југу, источном границом следећих к.п.бр. 4404/1, 4455, 4454/1, 4452/1, до четворомеђе к.п.бр. 4452/1, 4452/2, 4449/2 и 4449/3, одакле скреће према истоку, пресеца Ул. Бранка Радичевића (к.п.бр. 4405/2 и 4406/4) и к.п.бр. 4403 (јужна граница Ул. Ћићевачке), до тромеђе к.п.бр. 4403, 4389/2 и 4388/1 и даље у истом правцу северном границом к.п.бр. 4389/2, до тромеђе к.п. 4389/2, 4388/1 и 4390/2 (раскрсница улица Метохијске и Ћићевачке).

Од те тромеђе, граница пресеца Ул. Метохијску, скреће према северу, пресецајући к.п.бр. 4387, до њене северне границе, па се истом ломи према истоку, све до тромеђе к.п.бр. 4387, 4386/1 и 3388/7, одакле се ломи према југу источном границом следећих к.п.бр. 4387, 4390/1, 4391/1, 4392/4, 4393, 4411/2, 4411/1, 4414, 6058, 6059, 6060, 6061, 4943/1, 4944/1, до тромеђе к.п. 4944/1, 4944/2 и 4957. Граница наставља према југоистоку, североисточном границом следећих к.п.бр. 4944/2, 4959, 4956, 4967, до четворомеђе к.п. 4967, 4958, 4954 и 4969/1, па скреће према североистоку, северозападном границом к.п.бр.4969/1, до места где се ломи према југоистоку пресецајући к.п.бр. 4969/1, до  северне границе к.п.бр. 6035, којом иде према истоку, до места где се ломи према југу пресецајући исту (к.п.6035), до томеђе к.п.бр. 6035, 3388/7 и 5956 (Ул. Видовданска). Од те тромеђе граница скреће према западу северном границом Ул. Видовданске (к.п.бр. 5956) све до раскрснице Улица Видовданске и Бивољске, одакле граница скреће према северу источном границом к.п.бр. 5952/1 (Ул. Бивољска), све до расрснице улица Бивољске и Катарине Ивановић, односно до места одакле је опис започет.

Површина обухвата плана је приближно  19ха71ари

Попис парцела у обухвату Плана:

Целе катастарске парцеле:4868, 4869, 4870, 4871/2, 4871/1, 4872, 4873, 4899, 4901, 4904, 4907, 4908, 4910, 4415/1, 4418, 4419, 4421, 4423, 4427, 4428/1, 4430, 4431, 4433, 4435, 4437, 4439, 4441, 4443, 4445/1, 4446, 4450, 4451, 4453, 4458, 4459, 4460, 4464, 4465, 4466, 4467, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4473, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4404/1, 4461, 4462, 4463, 4457, 4456, 4455, 4454/1, 4452/1, 4449/2,  4449/3, 4449/1, 4448/1, 4448/3, 4448/2, 4447/1, 4447/2, 4447/3, 4445/2, 4445/3, 4444/1, 4444/2, 4407/2, 4442/3, 4442/4, 4442/1, 4442/2, 4442/5, 4408/3, 4440/2, 4440/1, 4438/1, 4436/1, 4434/1, 4438/2, 4436/2, 4409/3, 4410/2, 4412/4, 4415/2, 4434/2, 4412/5, 4413/3, 4432/2, 4432/1, 4429/1, 4429/2, 4428/2, 4426/2, 4426/1, 4424, 4425/1, 4425/2, 4420/2, 4422/2, 4920/2, 4919/2, 4918/2, 4917/2, 4422/1, 4420/1, 4416, 4916/2, 4916/3, 4913/3, 4913/2, 4912, 4911, 4909, 4905/1, 4905/2, 4906/2, 4903/3, 4903/2, 4902, 4900/1, 4900/3, 4881/2, 4879, 4876, 4874/2, 4875, 4874/5, 4874/1, 4877, 4878, 4880, 4882, 4884, 4888, 4887, 4889, 4890/1, 4890/2, 4890/9, 4890/8, 4890/3, 4885, 4886/4, 4886/5, 4890/4, 4890/5, 4890/6, 4886/3, 4883, 4881/1, 4886/2, 4886/1, 4890/7, 4894/1, 4894/2, 4893, 4892, 4891/3, 4891/2, ,4891/1, 4895, 4922/21, 4922/6, 4896/1, 4898, 4900/2, 4896/2, 4922/7, 4922/10, 4922/12, 4896/3, 4897, 4903/1, 4906/1, 4913/1, 4914, 4915, 4922/14, 4922/16, 4922/17, 4922/18, 4916/1, 4917/1, 4918/1, 4919/1, 4920/1, 4921, 4414, 4413/1, 4413/2, 4412/3, 4412/2, 4412/6, 4412/1, 4410/1, 4408/2, 4389/2, 4390/2, 4390/3, 4390/1, 4391/1, 4391/2, 4391/3, 4392/2, 4392/3, 4392/5, 4392/1, 4392/4, 4392/7, 4392/6, 4394/1, 4394/10, 4394/4, 4394/5, 4394/6, 4393, 4394/7, 4394/8, 4394/9, 4411/1, 4411/2, 4411/3, 4411/4, 4922/19, 4936/5, 4936/1, 4936/4, 4941/10, 4941/11, 4941/12, 4936/3, 4922/22, 4922/20, 4922/15, 4922/13, 4922/11, 4922/9, 4922/8, 4922/5, 4922/4, 4936/16, 4936/15, 4936/12, 4936/11, 4936/10, 4936/7, 4936/6, 4936/8, 4936/9, 4936/13, 4936/14, 4936/17, 4936/18, 4936/20, 4936/19, 4936/21, 4936/23, 4936/22, 4941/7, 4941/19, 4941/17, 4941/18, 4941/16, 4923/2, 4922/1, 4922/2, 4922/3, 4942/2, 6057, 4941/15, 4941/14, 4941/13, 4941/1, 4941/3, 6058, 6059, 6060, 6061, 4943/1, 4941/2, 4942/1, 4942/3, 4941/4, 4940/3, 4940/8, 4944/3, 4940/2, 4940/4, 4940/1, 4944/2, 4941/6, 4934, 4938/1, 4938/3, 4961/2, 4937/1, 4939, 4935, 4933, 4929/1, 4929/2, 4928, 4927, 4926, 4925, 4924, 4930/2, 4930/1, 4923/1, 4923/3, 4931, 4932, 4937/3, 4937/2, 4961/3, 4960/2, 4960/1, 4938/2, 4959, 4961/1, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4956, 4969/2.

- Делови катастарских парцела:4405/2, 4406/4, 4403, 4387, 4944/1, 4955, 4969/1, 6035.

- Све парцеле у обухвату плана припадају КО Крушевац.

Напомена: У попису парцела уколико недостаје нека од катастарских парцела или је дошло до промене катастарског броја услед парцелације, препарцелације и сл., важе се катастарске парцеле које се налазе унутар описане границе предметног плана.

Шири приказ ПДР-а „Бивоље 4“ у Крушевцу

## 2.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

### 2.1. Природне карактеристике подручја

геоморфолошке одлике  - Терен у обухвату Плана је релативно раван, са благим нагибом од југозапада ка североистоку, тако да је ово подручје широко отворено према свим странама света. Апсолутна надморска висина креће се од коте 158,09м у југозападном делу до коте 147,30м у југоисточном делу у приобалном појасу реке Расине. Најизраженији нагиб земљишта је у југоисточном делу, према приобаљу реке Расине.

експозиција терена - спада у категорију терена који се могу сматрати повољним за изградњу.

хидролошке карактеристике - плански простор припада сливу реке Расине, на делу леве обале, односно на првој терасној заравни.

геолошка структура- конструкцију терена чине терасне прашинасто песковите глине и терасни песак, песковити и заглињени шљунак заступљен до дубине 4-5м.

Испод терасног одсека у инундационом појасу Расине заступљени су најмлађи алувијални седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити песак и заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу свих седимената чине терцијални лапори, добро носиви и претежно водонепропусни. Подземна вода на првој тераси налази се на дубини 3-4,5м.

сеизмологија- локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком смислу и процене погодности за изградњу, али је обзиром на максимални очекивани интензитет земљотреса, приликом планирања и пројектовања објеката неопходна примена важећих прописа противсеизмичке градње.

опште климатске карактеристике -  просечна годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што клими Крушевца даје обележје умерено континенталног типа, са израженим годишњим добима.

Годишње количине падавина су релативно мале (средња год. сума 628,1мм). Распоред падавина је повољан, јер се највише падавина излучи у пролећним и летњим месецима у вегетационом периоду, а падавине у облику снега јављају се од новембра до априла.

Ветрови - доминатни ветрови се јављју из правца исток-југоисток, северозапад и југ.

Средња годишња сума осунчавања изражена у часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и августу 269,0 сати.

### 2.2. Грађевинско подручје

Граница грађевинског подручја поклапа се са границом плана.

### 2.3. Подела на  урбанистичке целине и подцелине према урбанистичким показатељима  и другим карактеристикама

#### Обухват Плана представља део урбанистичке целине 3.2. односно део подцелине 3.2.2 у оквиру Плана генералне регулације „Исток 1“. Простор плана  кроз анализу постојећег стања и увидом на терену, а обзиром на истоветност намене и урбанистичким карактеристикама сагледан је као јединствена целина.

#### 2.3.1. Начин коришћења простора

Предметни простор у ранијем периоду третиран је кроз урбанистичку документацију и то: Регулационим планом стамбеног насеља "Бивоље 4" у Крушевцу, ("Службени лист општине Крушевац", бр. 7/96; 5/03) и Планом детаљне регулације „Бивоље 4“ ("Службени лист града  Крушеваца", бр.5/17)

Планска решења нису спроведена на терену, нарочито у погледу саобраћајне матрице и инфраструктуре. Њихова делимична реализација огледа се искључиво у реализацији стамбених објеката, али и ова констатација може се узети условно, обзиром да је евидентан већи број објеката који су неплански саграђени. Гледано кроз могућност даљег развоја простора највећи проблем представљају изграђени објекти на трасама планираних саобраћаница мимо раније датих планских решења.

Простор Плана  готово је у потпуности изграђен стамбеним објектима, изузев малог броја парцела на којима није започета реализација објеката, углавном због непостојања адекватног приступа.

Одлика коришћења овог простора је истоветност функција- породично становање ниске, али уједначене спратности П и П+1, са појединачним случајевима где становање прати и комерцијалне делатности (пословни простор орјентисан је ка Ул.Видовданској и спорадично уз Ул. Бивољску).

Поред становања које заузима највећи део простора детерминисане су и површине:

- Јавних функција- комплекс Основне школе „Бранко Радичевић“

- Групација објеката комерцијалних делатности уз Ул.Видовданску

Основне урбане одлике простора плана су:

- спонтана изградња објеката - супротно одредбама планских документа нарочити у односу на решење које је дато Регулационим планом из 96.год.

- преизграђеност простора

- знатан број саобраћајница неадекватних попречних профила које се крећу у распону од 2,2м до 3,5м као и „слепих саобраћајница“ односно приватних приступа парцелама и двориштима унутар блокова.

#### 2.3.2. Основна ограничења простора

Становање

Парцеле су неуједначених ширина, издуженог облика што је условило не само тип изградње већ и сам изглед објекта који се надовезују један на други, уски и веома дугачки. Већина објеката је због мале ширине парцела грађен на међи или непосредно уз саму међу што за последицу има и недовољна међусобна растојања између објеката. У дубини дворишта налазе се помоћни објекти, а већина парцела је преизграђена.

Због овакве врсте изградње већина парцела у средишту блокова нема директан приступ јавним саобраћајним површинама већ је приступ остварен кроз суседна (комшијска) дворишта, приватне пролазе или приватне приступне путеве минималних ширина.

Изграђени објекти, различити су по архитектонском изразу  и настајали су у различитим временским периодима, за последицу имају потпуну несинхронизованост у стилском и визелном смислу. Известан број објеката  је стар, лошег квалитета  који се не користе, потпуно или делимично порушени и неупотребљиви.

Саобраћај и инфраструктурна опремљеност

Изузев парцела које имају директан приступ на Ул. Видовданску, Бивољску и Ул. Васе Пелагића већина осталих парцела имају отежане приступе који се остварују преко приступних путева неадекватне ширине или приватних, уских пролаза са обично сукорисничким статусом у смислу правно-имовинских односа или се користе пролази кроз комшијска дворишта.

Постојеће  саобраћјнице унутар планског подручја су са минималним попречним профилима (од 2.4 – 4.0м) и једносмерним саобраћајем.  Поједине се се "слепо" завршавају без могућности физичког повезивања у логичан саобраћајни ток.

Могућности за проширење регулације или спајање постојећих саобраћајних површина (који у фактичком стању заправо представљају приватне пролазе) у континуиране правце са логичном саобраћајном матрицом су минималне или немогуће због изграђених објекта. Изузетак чини               Ул. Васе Пелагића за коју је могуће значајно проширење регулације како би се добио профил саобраћајнице за двосмерни саобраћај са једностраним тротоаром.

Простор је делимично и недовољно инфраструктурно опремљен.

урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а

| Намена површина | Површина /ха/ | Проценат/%/ |
| --- | --- | --- |
| Породично становање | 13.94 | 70.72 |
| Комерцијалне делатности | 0.96 | 4.87 |
| Основна школа | 1.79 | 9.08 |
| Неизграђено грађ.земљиште | 1.81 | 9.19 |
| Саобраћајне површине | 1.21 | 6.14 |
| Површина подручја Плана - укупно | 19,71 ха | 100% |
| Намена изграђених објеката | БГП /м2/ | БРГП /м2/ |
| Породично становање, спратност П и П+1 | 24.516 | 44.180 |
| Комерцијалне делатности П+1 | 2.303 | 3.270 |
| Основна школа | 1.488 | 2.870 |
| Укупно | 28.307м2 | 50.320м2 |

### 2.4. Зеленило на јавним површинама и површинама остале намене

У границама  Плана, зеленило на површинама јавне намене представља зеленило у оквиру комплекса Основне школе „Бранко Радичевић“.

Постојеће зеленило (на површинама за остале намене), углавном, чини зеленило породичног становања, комерцијалних делатности и самоникло зеленило. У окућницама је заступљено углавном декоративно партерно зеленило, чији се значај огледа у великој заступљености.

### 2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне намене

Постојеће површине јавне намене, у границама Плана чине:

јавне површине:  саобраћајне површине

објекти јавне намене: комплекс Основне школе „Бранко Радичевић“

### 2.6. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

#### 2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине

Саобраћај

Већина саобраћајница на простору предметног плана је неадекватног попречног профила, који незадовољава саобраћајне потребе насеља, што у многоме отежава нормални проток саобраћаја, поготово ако се узме у обзир да су поједине улице слепе. Такође успостављање саобраћајне мреже је отежано, због изграђених објеката. Претежан део постојећих саобраћајница, заправо представљају приватне пролазе, недовољне ширине за меродавна возила.

Паркирање на подручју Плана се врши на парцелама корисника. Паркирање на коловозу саобраћајница није дозвољено.

Нивелација

У нивелационом смислу читаво подручје генерално има благи пад ка североистоку и водотоку реке Расине. Такође, саобраћајнице паралелене водотоку су у благом паду у смеру водотока.

Стихијско и непланско уређење индивидуалних и јавних површина у предходном периоду у извесној мери су пореметиле овај природни генерални нивелациони концепт. Тренутно је онемогућено природно гравитационо одвођење атмосферских вода са овог подручја ка природном рецепијенту, то јест реци Расини. То ствара велике проблеме па је тренутна нивелација без атмосферске канализације кочница даљег улагања у изградњу и осавремењавање коловозних застора и осталих површина.

Готово све саобраћајнице су стихијски насипанае у по неколико пута, у више наврата, а неке су и асфалтиране са котама далеко вишим од околног терена и индивидуалних поседа, па је и тамо где има асфалта преко истог онемогућено одвођење атмосферских вода из дворишта. Са друге стране тако неплански формиране и изведене нивелете су биле репер за изградњу бројних улаза, ограда, кота подова објеката и слично, што сада онемогућава драстичне резове и озбиљне промене у нивелационом смислу поготово имајући у виду да се најчешће грађевинска и регулациона линија између површина јавне намене и изведених ограда поклапају или су на јако блиском растојању.

#### 2.6.2. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

Водоводна мрежа

У формираним саобраћајницама предметног плана постоји изграђена улична водоводна мрежа, али због недостатка пројектне документације и геодетских снимака немогуће је индентификовати њен тачан положај у профилу улице и њене димензије.У појединим улицама мрежа нема довољни капацитет или је материјал од кога су цеви израђене неодговарајући.

Распоред водова по улицама је следећи:

| - ул. Видовданска | водоводнна мрежа ЛГ 400мм, АЦЦ 150мм |
| --- | --- |
| - ул. Бивољска | водоводнна мрежа АЦЦ 100мм |
| - ул. Бивољска | водоводнна мрежа ТПЕ110мм |
| - ул. Бивољска | водоводнна мрежа ТПЕ63мм |
| - ул. Бранка Радичевића | водоводнна мрежа ТПЕ50мм, ТПЕ110мм |
| - ул. Васе Пелагића | водоводнна мрежа ТПЕ90мм |
| - ул. Метохијска | водоводнна мрежа ТПЕ50мм |
| - ул. Симе Марковића | водоводнна мрежа ТПЕ 90мм, ТПЕ 63мм |
| - ул. Темничка | водоводнна мрежа ТПЕ63мм |
| - ул. Раје Миливојевића | водоводнна мрежа ТПЕ63мм |
| - ул. Васе Пелагића | водоводнна мрежа ТПЕ90мм |

Развод водова по улицама унутар граница предметног Плана дат је у графичком прилогу.

Због дотрајалости водоводне мреже, неопходна је реконструкција свих деоница  изграђених од азбест-цементних цеви.

Фекална канализација

Концепција одвођења отпадних санитарних вода града Крушевца је према централном постројењу за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија је изградња у току, уз реку Западну Мораву.

Постојећи примарни левообални Расински колектор - Бивољски колектор ДН 500мм, је део канализационе мреже Града Крушевца са одводом до централног постројења за пречишћавање отпадних вода и пролази улицом Васе Пелагића.

Канализациона мрежа отпадних вода по свим улицама на простору предметног плана, не рачунајући ободне улице Бивољску и Видовданску, изграђена је самофинансирањем грађана. У изградњи ове канализационе мреже предузеће ЈКП “Водовод-Крушевац” није учествовало, тако да се не располаже тачним подацима о положају, паду, пречнику и врсти материјала од кога су цеви изграђене.

Ова фекална канализациона мрежа је у добром стању и у потпуности задовољава садашње потребе.Ревизиони шахтови су армирано-бетонски, а делом зидани опеком са шахт поклопцима за тежак саобраћај на врху и њихова реконтрукција је неопходна.

Улична канализација задовољавајућег капацитета изведена је у свим постојећим улицама који припадају предметном регулационом плану.

На постојећу канализацију је могуће прикључити интерну канализацију која ће се градити у новим саобраћајницама у оквиру простора обухваћеним планом.

Атмосферска канализација

Сливна површина на подручју плана гравитира сливу реке  Расине.

Конфигурација терена је таква да омогућава одвођење атмосферских вода до поменутог водотока. Колектор атмосферске канализације Ø1000мм је изграђена у ул. Метохиској са уливом у реципијент реку Расину. Атмосферска канализациона мрежа је изграђена у ул. Темничкој Ø400мм и ул. Симе Марковића Ø500мм са уливом у поменути колектор атмосферске канализације Ø1000мм у ул. Метохиској.

Изведене деонице атмосферске канализације функционишу, али је потребно чишћење делимично запуњених сливника.

Трасе атмосферске канализације дат је у графичком прилогу плана.

#### 2.6.3. Електроенергетика

У границама предметног Плана постоје следеће TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV “Бивоље 2” и                         TS 10/0,4kV “Бивоље 4” као и кабловски водови 10kV чији је списак дат у Претходним условима “ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 8X000-D09.11-130339/2 од 29.05.2020.год., који су саставни део овог плана

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена је кабловским и ваздушним водовима 1kV.

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарско-топографском плану.

#### 2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура

У границама предметног плана, телекомуникационе услуге у фиксној телефонији се реализују преко комутационог центра RDLU Бивоље и приступног уређаја OLT Крушевац

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарско-топографском плану.

#### 2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном енергијом

Гасификација

На подручју обухваћеном Планом детаљне регулације ПДР-„ БИВОЉЕ - 4“, постоје гасне инсталације природног гаса Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ из Новог Сада  и то:

- ниског притиска (полиетиленска цев Ø90x11,4mm,) у Бивољској улици;

- ниског притиска (полиетиленска цев Ø40x37 mm,) у свим постојећим улицама насеља.

### 2.7. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе  и природе и амбијенталних целина

Увидом у постојећу документацију – „Елаборат заштите културног и градитељског наслеђа израђен за потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 2013-2021“, под бр.350-675/2009 од 24. фебруара 2014., а који је израдио Завод за заштиту споменика културе из Краљева указује да на предметном простору Плана нема евидентираних  нити заштићених  непокретних културних добара, односно споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште.

- Увидом у  Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода , а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете активности као што у теренска истраживања и др.). Предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Србије.  - наведено у  условима Завода за заштиту природе Србије,  03 бр.020-240/2 од 15.12.2016. (преузето из плана вишег реда, ПГР-а “Исток 1“ )

ПЛАНСКИ ДЕО

## 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

### 3.1. Концепција уређења

Обзиром на реално скромни очекивани раст становништва, социо-економски аспект и постојећи грађевински фонд, развој становања одвијаће се у следећим правцима:

- стварање услова за даљи развој и унапређење постојећег грађевинског фонда, (кроз повећање квадаратуре постојећих објеката) у циљу повећавања квалитета становања и унапређења енергетске ефикасности;

- оптимална организација саобраћајне матрице у циљу повезивања са ширим подручјем насеља Бивоље у јединствену  насељску целину.

- наставак праксе омогућавања реализације комерцијалних и других компатибилних делатности унутар објеката или подцелина на местима где за тим има потребе, уз максимално обезбеђивање квалитета становања и заштите животне околине;

- стварање услова за уређивање и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре,

### 3.2. Подела простора на карактеристичне урбанистичке целине и подцелине  са планираном наменом површина и објеката  и  могућим компатибилним наменама

На основу анализе простора (изграђеност објектима, саобраћајна матрица, контактне зоне итд.) као и његовог сагледавања (потенцијала) за даљи развој, планираних интервенција и намена, обухват Плана подељен је на урбанистичке подцелине 3.2.2.А ,  3.2.2.Б. и 3.2.2.В.

#### 3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.2.2.А.

Ограничена је улицама Катарине Ивановић, Бранка Радичевића, новопланираном саобраћајницом до комплекса ОШ “Бранко Радичевић, делом улице Васе Пелагића, границом предметног плана, границом подцелине 3.2.2.Б., и улицама Видовданском и Бивољском,  у приближној површини од 16ха 24ара.

планирана намена –  становање

Задржава се  постојећа стамбена изградња уз могућност интервенција на објектима у складу са планираним урбанистичким параметрима. Дозвољена је изградња објеката породичног становања типа ПС-01 и ПС-02 и вишепородичног типа ВС-01.

Изградња објеката породичног становања типа ПС-02 и вишепородичног становања ВС-01 дозвољена је само уз Ул.Видовданску.

Као последица катастарског стања и реализоване спратности појединачних објеката уз Ул.Видовданску  (спратност П+2, изграђеност, уски фронтови и сл.), а у циљу реализације истоветне физичке структуре и уједначене вертикалне регулације објекта дата је могућност међусобног усклађивања (тампонирање) типова изградње ПС-02 и ВС-01 дуж поменуте улице.

допунска (компатибилна) намена – комерцијалне делатности

- комерцијалне делатности типа КД-02.

Као компатибилна намена становању планиране су  комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, угоститељство, пословање, услуге и сличне делатности.), еколошки и функционално примерене зони становања. Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели.

Комерцијалне делатности могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели али само уз Ул.Видовданску и Ул.Бивољску и то:

- у улици Бивољској макс.спратност П+1 ,

- у улици Видовданској макс.спратност П+2.

- У оквиру намене становања, могућа је у приватном власништву изградња објеката намењених образовању, здравству, дечијој заштити, култури, али само под условом да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност.

- комерцијалне делатности типа  КД-041.

Могућа је изградња објеката комерцијалних делатности које подразумевају делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане, макс.спратности до П+3. Уз објекте овог типа дозвољена је реализација објеката и садржаја спорта и рекреације партерног типа.

Објекти типа КД-041 могуће је реализовати само уз улицу Видовданску.

пратећа намена - привредне делатности

- привредне делатности типа ПД-03.

Као пратећа намена становању планиране су привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: мање производне јединице, мања занатска производња и сл. спратности П  Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели и морају  бити еколошки и функционално примерене зони становања у окружењу.

- Парк суседства, уређене зелене површине

Парк суседства и зелене површине организују се као мање уређене зелене површине уз опремање архитектонским елементима (фонтана, светиљке,  урбани мобилијар, чесме и сл.). У оквиру површине парка суседства планирана је и локација трафо станице.

#### 3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.2.2.Б.

Ограничена је границом подцелине 3.2.2.А., границом предметног плана и улицом Видовданском у приближној површини од 0,9ха

планирана намена – комерцијалне делатности

- комерцијалне делатности типа КД-02.

Подразумева комерцијалне делатности трговина, угоститељство, пословање, финансије, услуге и сличне делатности.  Макс.спратност објеката комерцијалних делатности је П+2.

- комерцијалне делатности типа  КД-041.

Могућа је изградња објеката комерцијалних делатности које подразумевају делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане, макс.спратности до П+3. Уз објекте овог типа дозвољена је реализација објеката и садржаја спорта и рекреације партерног типа.

допунска (компатибилна) намена – спорт и рекреација

Садржаји спорта и рекреације могу бити организовани у објектима затвореног или отвореног типа и намењени су корисницима различитих категорија и то:

- у затвореним објектима, тип СР-02 без трибина, макс.спратности П+1

- садржаји на отвореном партерног типа (разне врсте спортских терена), тип СР-03,

На истој локацији могуће је планирати (комбиновати) више типова објекaта спорта и рекреације.

У оквиру објеката спорта (тип СР-02) могу се организовати и садржаји комерцијалних делатности (услуге, угоститељство и сл.)

пратећа намена - привредне делатности

- привредне делатности типа ПД-03.

Као пратећа намена планиране су привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: мање производне јединице, мања занатска производња и сл. спратности П+1

Ове делатности морају бити еколошки и функционално примерене зони становања у окружењу.

#### 3.2.3. Урбанистичка подцелина 3.2.2.В.

Ограничена је границом предметног плана, Ул.Васе Пелагића, границом подцелине 3.2.2.А., и улицом Бранка Радичевића у приближној површини од 2ха 57ари

планирана намена – јавне функције - комплекс Основне школе „ Бранко Радичевић“

Комплекс оновне школе се задржава уз могућност свих врста интервенција (реконструкција, доградња/надградња, адаптација, санација,  инфраструктурно опремање  и сл.) са циљем осавремењавања и подизања нивоа услова рада са децом, а у складу са Стратегијом локалног одрживог развоја. Простостор комплекса школе планира се за уређење садржајима спорта и рекреације, зеленим површинама и простором за паркирање.

- допунска (компатибилна) намена – није планирана

- пратећа намена – становање, комерцијалне делатности

- породично становање, тип ПС-01

- Задржава се  постојећа стамбена изградња уз могућност интервенција на објектима у складу са планираним урбанистичким параметрима. Дозвољена је изградња објеката породичног становања типа ПС-01.

У оквиру намене становања, могућа је у приватном власништву изградња објеката намењених образовању, здравству, дечијој заштити, култури, али само под условом да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност.

- комерцијалне делатности типа КД-02.

Подразумева комерцијалне делатности трговину, угоститељство, пословање,  финансије, услуге и сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели, макс.спратности  П+1.

планирана намена урбанистичких подцелина

| урбанистичка подцелина | намена урбанистичке подцелине | компатибилна намена урбан.подцелине | пратећа намена урбан.подцелине |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.А. | становање ПС-01, ПС-02, ВС-01 | комерцијалне делатности КД-02, КД-041 | привредне делатности ПД-03 парк суседства, зеленило |
| 3.2.2.Б. | комерцијалне делатности КД-02, КД-041 | спорт и рекреација СР-02, СР-03 | привредне делатности ПД-03 |
| 3.2.2.В. | јавне функције основна школа | -------- | породично становање ПС-01, комерцијалне делатности КД-02 1111111111111102020202 |

#### 3.2.4. Биланс површина

биланс површина  по наменама у обухвату плана

| намена површина | постојеће стање |  | планирано |  | разлика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ха) | % | (ха) | % | (ха) | % |
| становање | 13.94 | 70.72 | 15.30 | 77.62 | +1.36 | +6.90 |
| комерцијалне делатности | 0.96 | 4.87 | 1.12 | 5.69 | +0.16 | +0.82 |
| основна школа | 1.79 | 9.08 | 1.73 | 8.78 | -0.06 | -0.3 |
| зеленило | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | +0.03 | -0.15 |
| неизграђено грађ. земљиште | 1.81 | 9.18 | ------ | -------- | -1.81 | -9.18 |
| саобраћајне површине | 1.21 | 6.10 | 1.52 | 7.71 | +0.31 | +1.61 |
| УКУПНО | 19.71 | 100 | 19.71 | 100 |  |  |

биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана

| намена површина | постојеће стање |  | планирано |  | разлика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ха) | % | (ха) | % | (ха) | % |
| површина за остале намене | 16.70 | 84.73 | 16.42 | 83.31 | -0.28 | -1.42 |
| површине јавне намене | 3.01 | 15.27 | 3.29 | 16.69 | +0.28 | +1.42 |
| УКУПНО-површина плана | 19.71 | 100 | 19.71 | 100 |  |  |

### 3.3. Услови за уређење површина и објеката јавне намене

#### 3.3.1. Површине и објекти јавне намене ( опис локације за јавне површине, садржаје и објекте)

Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта.

Површине јавне намене опредељене су као:

- јавне саобраћајне површине

- комплекс Основне школе „Бранко Радичевић“

- парк суседства (зеленило на површинама јавне намене)

Површине јавне намене дефинисане су путем:

- пописа катастарских парцела

- регулационих елемената (регулационе линије)

- нумеричких елемената за геодетско обележавање (аналитичко-геодетски елементи за пренос на терен)

- планом површина јавне и остале намене

процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана

| површине јавне намене | површина (ха) | процентуално учешће у односу на површину плана (19,71ха) |
| --- | --- | --- |
| Јавне саобраћајне површине | 1.52 | 7.71 |
| основна школа | 1.73 | 8.78 |
| зеленило | 0.04 | 0.20 |
| УКУПНО – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ | 3.29 | 16.69 |

#### 3.3.2. Попис парцела површина јавне намене

Површине јавне намене одређене су Планом као припадајуће катастарске парцеле и делови парцела које чине јавну површину и одвојене су регулационом линијом од површина за друге јавне и остале намене.

Све парцеле у обухвату ПДР „Бивоље 4“ припадају КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 1 (Ул. Бивољска - део) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4869, 4970 и 4971/2.

Грађевинска парцела бр. 2 (Ул. Бранка Радичевића - део) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4910, 4415/1, 4418, 4417, 4416, 4420/1, 4416/2, 4914 и 4912.

Грађевинска парцела бр. 3 (Ул. Метохијска - део) се састоји од делова катастарских парцела бр. 4431, 4433 и 4434/1.

Грађевинска парцела бр. 4 (Ул. Бивољска - део) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4458, 4462 и 4460, као и целе кп.бр.4459.

Грађевинска парцела бр. 5 (Ул. Бранка Радичевића - део) се састоји од делова катастарске парцеле бр. 4405/2, 4406/4, 4432/2, 4413/3, 4413/1, 4414, 4918/2, 4917/2, 4916/3, 4914, 4913/3, 4905/2, 4906/2, 4903/3, 4900/3, 4900/1, 4876, 4874/2, 4422/2, као и целих к.п.бр. 4449/2, 4448/2, 4447/3, 4445/2, 4444/2, 4442/4, 4407/2, 4408/3, 4442/5, 4440/2, 4409/3, 4438/2, 4436/2, 4410/2, 4420/2, 4429/2, 4428/2, 4426/2, 4425/2, 4920/2, 4919/2, 4434/2, 4412/4, 4412/5, 4415/2.

Грађевинска парцела бр.6 (Ул. Метохијска - део) се састоји од делова катастарских парцела бр. 4403, 4389/2, 4387, 4390/2, 4391/2, 4392/2, 4394/1, 4394/10 и 4394/9.

Грађевинска парцела бр. 7 (улица) се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4412/3, 4410/1, 4403, 4411/1, 4411/4 и 4411/3.

Грађевинска парцела бр. 8 (улица) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4411/3, 4414, 4413/1 и 4412/1.

Грађевинска парцела бр. 9 (Ул. Метохијска - део) се састоји од делова катастарских парцела бр. 4413/1 и 4414.

Грађевинска парцела бр. 10 (Ул. Темнићка) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4918/1, 4919/1, 4922/18, 4922/17, 4922/16, 4922/14, 4922/12, 4922/10, 4922/7, 4922/6, 4890/7, 4894/1, 4922/5, 4922/8, 4922/9, 4922/11, 4922/13, 4922/15, 4922/20, 4922/21.

Грађевинска парцела бр. 11 (улица) се састоји од делова катастарских парцела бр.: 4900/1, 4900/3, 4898, 4883, 4879 и 4876.

Грађевинска парцела бр. 12 (улица) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4882, 4883, 4898, 4897, 4913/1, 4914, 4915, 4916/1, 4917/1, 4918/1, 4896/3, 4896/2, 4896/1, 4885 и 4884.

Грађевинска парцела бр. 13 (Ул. Симе Марковића) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4891/1, 4891/2, 4891/3, 4892, 4893, 4894/1, 4894/2, 4922/21, 4922/4, 4936/1, 4414, 4922/3, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, као и целе к.п.бр. 4895.

Грађевинска парцела бр. 14 (ул. Кнеза Вишеслава) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4955, 4967, 4964, 4963 и 4956.

Грађевинска парцела бр. 15 (Ул. Васе Пелагића) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4939, 4938/1, 4940/1, 4941/4, 4940/4, 4938/3, 4937/3, 4937/1, 4942/3, 4414, 4411/1, 4394/10, 4387, 4390/1, 4391/1, 4392/5, 4394/4, 4942/1, 4941/2, 4940/8, 4944/3, 4940/2, 4944/2, као и целе кп.бр. 4941/3, 4392/3, 4391/3, 4940/3, 4937/2 и 4390/3.

Грађевинска парцела бр. 16 (Основна школа) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4403, 4408/2.

Грађевинска парцела бр. 17 (трафо станица) се састоји од дела катастарске  парцеле бр.: 4403.

Грађевинска парцела бр. 18 (парк) се састоји од делова катастарских  парцела бр.: 4916/2, 4914, 4415/1, као и целе к.п.бр. 4913/2.

### 3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћаних површина са нивелацијом

#### 3.4.1. Регулација мреже саобраћајних површина

Елементи решења из Плана генералне регулације „Исток 1“

Планом генералне регулације „Исток 1“ Улица Видивданска је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже града Крушевца, улица Бивољска је део секундарне саобраћајне мреже, док су све остале улице на подручју предметног плана део терцијалне мреже улица.

Функционални ранг саобраћајница и њихови елементи регулације

У функционалном смислу улице Бивољска представља ободну саобраћајницу за посматрани простор, а такође служе и за непосредни приступ до парцела корисника, док све остале улице служе као приступне саобраћајнице и за одвијање унутар блоковског саобраћаја.

Елементи регулације саобраћајница дати су на графичком прилогу бр. 3.

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су могући према условима овог Плана и у складу са сагласностима које ће корисници прибавити од надлежног управљача пута.

Техничке карактеристике саобраћајница

Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предвиђено је да се улице Видовданска (државни пут I Б реда број 38.) и Бивољска задржавају са постојећим габаритима, а за остале улице су предвиђене следеће измене:

- Улица Васе Пелагића (спаја се са улицом Метохијском) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара, са једностраним тротоаром ширине 1.00 - 1.50 метара са једне стране и ивичњаком ширине 0.25 метара са друге стране;

- Део улице Бранка Радичевића (О1 - северна граница плана) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара (у делу улице је планирано паралелно паркирање), ширине 2.00 метара са једне стране и ивичњаком ширине 0.25 метара са друге стране;

- Део улице Бранка Радичевића (О1 – О3 – О4 – О7 – Улица Бивољска) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- Део улице Метохијске (Улица Бивољска – О1) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- Део улице Метохијске (О4 – О5 – О6) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- Део улица Симе Марковића за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 4.00 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- Део улица Симе Марковића за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- Улица Темничка (са проширењем до улице Бранка Радичевића) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 4.00 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су планиране са следећим елементима:

- планирана саобраћајница (О1 – О2) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (О8 – О10 – Улица Видовданска) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (О7 – О9 – Улица Видовданска) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (О7 – О8 – Улица Темничка) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (О9 – О10) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (Улица Видовданска – Улица Васе Пелагића) за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњаком ширине 0.25 метара;

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз.

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга ободне саобраћајнице.

Посебне обавезе коридора и улица према јавном саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању пешака

Кретање возила јавног градског превоза одвија се у свим ободним саобраћајницама.

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално кретање са моторним саобраћајем.

За кретање пешака предвиђене су посебне површине (тротоари, пешачке стазе и сл.).

Посебне обавезе према кретању особа са посебним потребама

На радијусима укрштања ободних саобраћајница као и интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза.

Паркирање

Паркирање и гаражирање возила планира се на парцелама корисника, са капацитетима сходно намени и врсти делатности која се обавља.

Правила и број за обезбеђивање потребног броја места за паркирање дата су у тачки 4.1.3. Општа правила за паркирање

Поред паркинг места на парцелама корисника, планира се и изградња јавних паркинг места  (паралелно паркирање ван коловоза) у следећој саобраћајници:

(О1 – О3) са укупно 10 паркинг места за путничка возила.

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору плана није дозвољено.

#### 3.4.2. Нивелација терена

У нивелационом смислу изведено стање се максимално односно генерално задржава уз напомену за неопходност изградње атмосферске канализације. Нивелационо решење дато је у графичком прилогу бр.4 (Нивелациони план) и изражено је у апсолутним котама надморске висине на укрштајима и карактеристичним преломним тачкама.

Такође, растојање између ових тачакаје дато  је у тачности до 1цм са падом на тој деоници израженим у % и са смером пада.

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у нивоу.

Колски од пешачког саобраћајагде је то по видовима кретања одвојено денивелисан је за висину прелазног ивичњака.

Апсолутне висинске коте дате су по осовинама, аглавним пројектима биће дефинисани попречни нагиби на правцу у кривинама и кроз раскрснице.

### 3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и површинама остале намене

#### 3.5.1. Зеленило на јавним површинама - зеленило јавног коришћења

Зеленило у оквиру објеката јавне намене (основна школа)

У дворишту школе постоји уређено зеленило. Све вредне примерке дендрофлоре треба евидентирати и сачувати. У циљу побољшања еколошких услова реконструкцијом и ревитализацијом зеленила треба створити услове за пријатан боравак у школи. Сукцесивно заменити врсте које изазивају алергије, имају отровне делове, трње или на неки други начин могу угрозити безбедност деце. Осим санитарно-хигијенске улоге, зеленило треба да има и едукативни значај, односно да омогући деци упознавање са домаћим, аутохтоним врстама и увезеним, егзотама.

Зеленило треба да има јасну организацију и да омогући боравак деци у пријатном амбијенту. Декоративно партерно зеленило користити само за акцентовање појединих истакнутих детаља (улази, скулптуре и сл.).

Према околним стамбеним објектима треба формирати појас заштитног зеленила од високих лишћара и четинара. Већим учешћем високог дрвећа може се створити визуелна и звучна баријера.

Парк суседства

Планира се уређење парка суседства у урбанистичкој потцелини 3.2.2.А површине 332,65м2.У оквиру ове површине планирана је локација трафо станице, док се остали простор уређује са адекватним зеленилом.

Парк суседства је намењен  свакодневном окупљању, игри деце, одмору и сл. У складу са малом површином парка, могуће је организовати миран одмор, игру деце, фитнес справе и сл. При уређењу треба користити савремене и трајне елементе пејзажне архитектуре и опреме за дечија игралишта. Канделабри, корпе за отпатке, клупе и други мобилијар и опрема треба да имају заједничке обликовне и колористичке елементе. Озелењавање треба да се заснива на правилном распореду декоративне високе вегетације и партерног уређења.

Услови за уређење за парк суседства су:

- За изградњу и уређење планираног простора неопходна је израда пројекта партерног уређења.

- Парк мора да буде доступан и особама са посебним потребама у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности.

- У парку могу да се планирају терени и опрема за игру деце, одмор и рекреацију за становнике насеља из непосредног окружења.

- Парк мора да буде опремљен комуналном инфраструктуром (јавно осветљење, вода и сл.).

- У парку се могу градити вртно - архитектонски елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме и сл.).

- Процентуално учешће зеленила (неизграђени простор без застора од плоча, асфалта и сл.) треба да буде минимално 60%.

Линеарно зеленило (уз саобраћајнице)

Под линеарним зеленилом се подразумевају све врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и паркинзима, зеленило скверова, травне и цветне баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл.

Дрворед се планира у улицама на тротоарима и на слободној површини у оквиру регулације улице. Постављање дрвореда не сме да угрожава одвијање пешачког саобраћаја, због чега се препоручује постављање хоризонталних штитнитника за стабла.Уколико због комуналних инсталација није могућа класична садња, дрворед се може формирати у озиданим јамама или жардињерама.

Мања зелена површина у улици Васе Пелагића, укупне површине 58,75м2, планира се као мањи зелени сквер. Осим декоративног зеленила дозвољен је неопходни мобилијар (клупе, корпе за отпатке, расвета).

За  линеарно зеленило важе следећи урбанистички услови:

- Линеарно зеленило се мора планирати упоредо са планирањем уличног профила како би се ускладила ширина профила и распоред уличних инсталација и омогућило формирање дрвореда и других видова линеарног зеленила.

- На градским улицама не смеју се користити стабла која имају јак површински коренов систем, као ни врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, плодовима и сл., односно врсте које могу ометати саобраћај или изазвати повређивање учесника у саобраћају.

- Не смеју да се користе врсте које имају отровне делове, као и врсте са алергогеним својствима.

- Ради заштите подземних инсталација, стабла се могу садити у јамама које су озидане.

- Дрворед се може формирати и од садница посађених у мобилним жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у земљи.

#### 3.5.2. Зеленило на површинама остале намене - зеленило ограниченог коришћења

Зеленило у оквиру становања

Зеленило у оквиру породичног становања, чини категорију зеленила ограниченог коришћења. Зеленило које се налази на земљишту за остале намене, представља углавном зеленило у функцији основне намене простора – становању са декоративном или утилитативном улогом.

С обзиром да чини велику површину у оквиру Плана, учешће зеленила које се формира у овим зонама је веома важно. Основну вредност ове категорије, у погледу заштите животне средине, представља распрострањеност на целом подручју насеља и могућност квалитетног подизања и неговања и утилитарних и декоративних врста. Такође утиче на амбијенталну вредност насеља као и његову особеност.

Зеленило у оквиру објеката комерцијалних делатности

Зеленило у склопу ових објеката планира се у функцији основне намене објекта, односно простора. Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и архитектонско-пејзажни елементи треба да имају одговарајуће естетске карактеристике.

Површина зеленила, начин обраде и садржаји дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при чему се морају поштовати нормативи и прописи који се односе на уређење простора, а на основу дефинисаних општих услова за одређену намену.

### 3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне инфраструктуре

#### 3.6.1. Услови за уређење и изградњу  комуналне и водоприврене  инфраструктуре,  хидротехничких инсталација и објеката

Водоводна мрежа

Неопходно је извршити реконструкцију водоводне мреже у улицама где је водоводна мрежа изграђена од азбестно-цементних (АЦЦ) цеви, због дотрајалости исте. Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу улице за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.

Изградња нових водоводних линија обавиће се у новопланираним саобраћајницама. Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева.  Минималан пречник цеви је 100 мм.  Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже. Са реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се и реконструкција водоводних линија. Потребно је реконструисати све уличне цевоводе чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки прикључак на главни напојни вод мора се обавити у водоводном шахту са вентилима за случај интервенције током одржавања.

- На свим реконструисаним и новопланираним деловима мреже поставити противпожарне хидранте Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну комуникацију и која задовољавају услове из противпожарних прописа, на максималном растојању од 150м као и на раскрсницама.

- Материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа мора одговарати нашим стандардима уз обавезно атестирање.

Услови изградње:

- материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа мора одговарати нашим стандардима уз обавезно атестирање;

- минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2м до темена цеви.

- приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих;

- цеви обавезно поставити на постељици од песка;

- пошто се водоводна мрежа изводи у саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком до потребне збијености како би се спречила накнадна слегања рова;

- трасе планираних водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама;

- мора се градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и одобрени,

- мора се обезбедити апсолутна водонепропусност цевовода и објеката на мрежи;

- сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради интервенције;

- цевоводи се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и динамичких оптерећења;

- изнад и испод ових инфраструктурних објеката се не смеју постављати било какви други објекти;

- свака грађевинска парцела може имати само један прикључак на уличну водоводну мрежу;

- улична водоводна мрежа се пројектује као прстенаста;

- на мрежи се поставља довољан број затварача како би се омогућило искључивање појединачних сектора у случају интервенције;

- градска водоводна мрежа се водом снабдева са једног изворишта и на њу није дозвољено прикључивати воде из неиспитаних извора;

- димензионисање водоводне мреже се врши хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим противпожарним прописима;

- на уличној водоводној мрежи се постављају противпожарни хидранти, по правилу надземни, а уколико ометају комуникацију, могу се поставити и подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и No100, у зависности од потребног протока, растојање између хидраната износи највише 150м).

Фекална канализација

- Постојећи објекти су прикључени на уличну канализациону мрежу. У новопланираним саобраћајницама предвиђена је изградња фекалне канализације са уливом у постојећи колектор тј. канализацију отпадних вода.

- Подрумске просторије објеката прикључити на канализациону мрежу препумпавањем.

- Димензија уличне канализације износи мин 200мм, а кућног прикључка150 мм. Падови цевовода су према важећим прописима, а услови прикључења према техничким прописима ЈКП "Водовод"Крушевац.

- Цеви обавезно поставити на постељици од песка, а ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпавати шљунком.

- На преломима трасе, као и на правцима на растојањима не већим од 30м поставити ревизионе шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На шахтовима поставити поклопце за саобраћајно оптерећење Д400.

- Планирати изградњу каналске мреже од пластичних материјала, отпорности на темено оптерећење према планираном уличном саобраћајном оптерећењу.

- Ширина и дубина ровова мора бити таква да задовољава услове безбедне монтаже цеви и да обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници.

- Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, ради заштите објеката од могућег плављења, због успора у уличној мрежи фекалне канализације. Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих објеката на градску мрежу фекалне канализације уз услове заштите прописане техничким условима ЈКП "Водовод"(обавезна је израда прикључног шахта).

- Неопходно је извршити реконструкцијуизграђеног поменутог примарног левообалног Расински колектор - Бивољски колектор  ДН 500мм, на деловима где исти пролази кроз приватне парцеле.

Услови изградње

- градска канализациона мрежа је изведена по сепаратном систему, независно се одводе отпадие и атмосферске воде и оне се не смеју мешати;

- у ову канализациону мрежу се смеју упуштати само оне отпадне воде које одговарају загађењу отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде својим загађењем прелазе дозвољене вредности морају се пре упуштања у јавну канализациону мрежу предтретманом свести на дозвољени степен загађења);

- мрежа се мора градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и одобрени;

- мора се обезбедити апсолутна водонепропусност колектора и објеката на мрежи;

- сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради интервенције;

- колектори се у рову постављају на постељици од песка, прописане дебљине, како би се у току експлоатације избегле накнадне деформације;

- колектори се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и динамичких оптерећења;

- ровови у којима се постављају колектори морају бити насути шљунковитим материјалом, максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним слојевима како на објекат не би могла да се пренесу динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови могу засипати земљом из ископа уколико се они постављају у травнатим површинама без саобраћајног оптерећења);

- изнад и испод ових инфраструктурних објеката се не смеју постављати било какви други објекти;

- свака грађевинска парцела може имати само један прикључак на уличну канализациону мрежу;

- отпадне воде се одводе превасходно гравитационим путем, а уколико са појединих парцела није могуће отпадне воде одвести гравитационо било због недовољне дубине постојећих колектора или због нерационалних трошкова изградње планираних колектора проистеклих претежно из велике дубине укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних вода извести канализацијом под притиском;

- на канализационој мрежи се поставља довољан број ревизионих силаза како би се омогућила њена контрола у току експлоатације (ревизиони силази се постављају на свим преломима трасе у хоризонталном или вертикалном погледу и на правим деоницама на растојању не већем од 160D, а максималном од 40м);

- на ревизионим силазима се постављају поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења не предвиђају;

- димензионисање канализационе мреже се врши хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална димензија уличног колектора 200мм;

Атмосферска канализација

- Са повећаним степеном урбанизације насеља битно се мења карактер сливне површине чиме се повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим је угроженост од површинских вода већа. У наредном периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске канализације чија је досадашња изграђеност на незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом атмосферске канализације се поред смањења опасности од плављења терена побољшавају услови отицања са коловозних површина. Потребно је урадити атмосферску канализацију у профилима саобраћајница на подручју плана како је дато и графичком прилогу и укључити у постојећи колектор атмосферске канализације. Димензионисање нопланираних грана атмосферске канализације одредити хидрауличким прорачуном (према максималном трогодишњем пљуску који се јавља на подручју Крушевца у трајању од 20мин, припадајуће сливне површине и коефицијенту отицаја).

- Изабране димензије цеви не треба да прекорачују минималне и максималне падове за усвојене пречнике.

- Минимална димензија уличних примарних и секундарних колектора износи 300мм, а бочних сливничких веза 200мм.

- Планирати изградњу каналске мреже од пластичних материјала, отпорности на темено оптерећење према планираном уличном саобраћајном оптерећењу.

- Цеви обавезно поставити на постељици од песка, а ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпавати шљунком.

- Ширина и дубина ровова мора бити таква да задовољава услове безбедне монтаже цеви и да обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници.

- Потребно је урадити атмосферску канализацију у профилима саобраћајница унутар подручја обухваћено Планом како је приказано у графичком прилогу и прикључити на постојеће  колекторе атмосферске канализације.

- Атмосферске воде које се јављају од сливања из олучних вертикала и остале сливне површине је могуће мрежом затворених канала одвести до постојеће уличне атмосферске канализације. Није дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода.

- Изабране димензије цеви не треба да прекорачују минималне и максималне падове за усвојене пречнике.

Услови изградње

- градска канализациона мрежа је изведена по сепаратном систему, независно се одводе отпадне и атмосферске воде и оне се не смеју мешати;

- у ову канализациону мрежу се смеју упуштати само оне воде које потичу од атмосферских падавина;

- реципијенти за одвод ових вода су природни водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати постојећи квалитет;

- мрежа се мора градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и одобрени;

- мора се обезбедити апсолутна водонепропусност колектора и објеката на мрежи;

- сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради интервенције;

- колектори се у рову постављају на постељици од песка, прописане дебљине, како би се у току експлоатације избегле накнадне деформације;

- колектори се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и динамичких оптерећења;

- ровови у којима се постављају колектори морају бити насути шљунковитим материјалом, максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним слојевима како на објекат не би могла да се пренесу динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови могу засипати земљом из ископа уколико се они постављају у травнатим површинама без саобраћајног оптерећења);

- изнад и испод ових инфраструктурних објеката се не смеју постављати било какви други објекти;

- атмосферске воде са појединачних парцела се одводе површински или системом канала у оквиру саме парцеле;

- атмосферске воде се превасходно одводе гравитационим путем;

- на канализационој мрежи се поставља довољан број ревизионих силаза како би се омогућила њена контрола у току експлоатације (ревизиони силази се постављају на свим преломима трасе у хоризонталном или вертикалном погледу и на правим деоницама на растојању не већем од 160D, а максималном од 50м);

- шахтове у које се вода директно слива са коловоза (шахтови са сливним решеткама од нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) градити са таложником дубине 40-50цм;

- сливничке везе треба да су минималних димензија 200 мм;

- шахтови треба да су од армирано-бетонски кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) елемената;

- сливници треба да су од армирано-бетонских цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за тешко саобраћајно оптерећење D400;

- на сливнике монтирати сливне решетке;

- димензионисање канализационе мреже се врши хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална димензија уличног колектора Ø300мм.

#### 3.6.2.  Услови за уређење и изградњу електроенергетских  водова и објеката

Потребне једновремене снаге за планирани пословни простор рачунамо према потреби од 120W по м2 бруто развијене површине планираног пословног простора и уз фактор једновремености К=0,6, према следећем обрасцу

| Pjg | = | p | x | S | x | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где је (к) фактор једновремености, (S) бруто развијена површина планираног пословног простора и (p) потребна снага по м2 бруто развијених површина

Максималну годишњу једновремену снагу за планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу

|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,88 |  | m | - | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pjs | = | n | x | 3,5 | ( | 0,65 | +. |  | ) | + | 2,86 | x | n | x | 1,015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) година за коју рачунамо потребну снагу

На основу претпостављених површина новопланираних пословних објеката и претпостављеног броја новопланираних станова, потребна је једновремена снага: Pj=1244,46kW

Овим планом је предвиђен оптималан број трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање електричном енергијом новопланираних објеката и дефинисана су тачна места трафостаница и њихова места су дата у графичком прилогу бр.8

На основу претпостављене једновремене снаге, за напајање новопланираних објеката у границама предметног плана електричном енергијом потребно је изградити 2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA типа MBTS-CS.

За напајање новопланиране трафостанице планирани су прикључни кабловски водови 10кV, којима се оне повезују на постојеће трафостанице

Спољну расвету предвидети тако да буду задовољени основни светлотехнички услови.

Трасе електроенергетских водова дате су у графичком прилогу бр.8

Подземни водови

Сви планирани подзмени високонапонски каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од најмање (СРПС Н. Ц0.101):

- 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV

- 1м за каблове 35 kV

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: у насељеним местима: најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по правилу,поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица које повезује кабл.

Приближавање и укрштање енергетских  каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних   канализационих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за остале каблове.

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

- 0,8м у насељеним местима

- 1,2м изван насељених места

Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

Приближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2м.

Изнад подземних водова по могућству планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

#### 3.6.3. Услови за уређење и изградњу телекомуникационе инфраструктуре

Планом је предвиђена изградња нове ТК мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате, као и реконструкција постојеће ТК мреже. Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу бр.8

Фиксна телефонија

Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦.

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (СРПС Н. Ц0.101):

- 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV

- 1м за каблове 35 kV

Укрштање енергетских и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4 м.

Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м.

#### 3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном енергијом

Гасификација

Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа „Крушевац-БИВОЉЕ“, од полиетиленских цеви, изведена је за снабдевање природнм гасом северо-источног дела центра Града Крушевца (Бивоља). Постојећи и планирани гасоводи на планском подручју ПДР-„ БИВОЉЕ-4“ обезбеђују несметамо снабдевање  природним гасом свих објеката насеља „БИВОЉЕ - 4“.

Нове трасе гасовода у насељу „БИВОЉЕ-4“ од полиетиленскиј цеви  Ø40x37 mm, планиране су у свим новопланираним улицама централног дела подручја плана детаљне регулације ПДР-„ БИВОЉЕ - 4“.

- Дистрибутивни гасовод изводи се  од полиетиленских цеви МОП 4 бар.

- Новопланирани објекти несмеју угрозити стабилност, безбедност и поузданост рада постојеће и нове  гасоводне мреже.

- Минимално растојање темеља објекта од гасовода средњег притиска је 3.0 m.

- Минимално растојање темеља објекта од гасовода ниског притиска је 1.0 m.

- Минимално висина надслоја у односу на укопани гасовод у зеленим површинама је објекта од гасовода је 0.8 m.

- Минимално висина надслоја у односу на укопани гасовод у тротоарима (од горње ивице гасоводне цеви до горње коте тротоара) је 1.0 m.

- Минимално висина надслоја у односу на укопани гасовод у коловоз саображајнице (од горње ивице гасоводне цеви до горње коте коловозне конструкције)  је 1.35 m, без примене посебне механичке заштите.

- Минимално висина надслоја у односу на укопани гасовод у коловоз саобраћајнице (од горње ивице гасоводне цеви до горње коте коловозне конструкције)  је 1.0 m, са механичком заштитом у заштитној цеви.

- У зони 5.0 m лево и десно од осе постојећих гасовода није дозвољено надвишивање (насипање постојечег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена.

- За паралелно вођене других инфраструктурних инсталација обавезо је поштовање Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16.0 бар.

- У појасу ширине по 3.0 m са сваке стране рачунајући од осе гасовода минималног радног притиска МОП 16.0 и 4.0 бар, на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих зенљаних радова ручним ископом.

### 3.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа.

### 3.8. Услови и мере заштите простора обухваћеног Планом

#### 3.8.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара

Увидом у постојећу документацију – „Елаборат заштите културног и градитељског наслеђа израђен за потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 2013-2021“, под бр.350-675/2009 од 24. фебруара 2014., а који је израдио Завод за заштиту споменика културе из Краљева указује да на предметном простору Плана нема евидентираних  нити заштићених  непокретних културних добара, односно споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште.

- Уколико се приликом грађевинских радова наиђе на археолошки материјал инвеститор/извођач је у обавези да обустави радове и обавести Завод као територијално надлежну установу заштите.

- Инвеститор односно Извођач је дужан да предузме мере заштите како откривени археолошки материјал неби био уништен и оштећен

- У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити нових добара која уживају предходну заштиту о чему ће обавестити надлежно Одељење за урбанизам, Градске управе Града Крушевца, као и остале заинтересоване стране (чл.29 Закона о културним добрима)

#### 3.8.2. Услови и мере заштите природних добара

- Увидом у  Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода , а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете активности као што у теренска истраживања и др.). Предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Србије. - наведено Решење Завода за заштиту природе Србије 03бр.020-240/20 од 15.12.2016. (преузето из плана вишег реда, ПГР-а “Исток 1“ )

Општи услови и мере заштите

- забрањено је испуштање отпадних вода и одлагање свих врста отпада у водотоке и земљиште;

- забрањено је извођење свих радова који могу изазвати ижењерскогеолошке процесе, а у случају да дође до појаве ерозије и сл., инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозионе мере;

- уколико се приликом извођења радова или других активности на простору плана наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали...) која би могла бити заштићена прородна вредност, обавеза је да у року од осам дана обавести надлежно Министарство за послове заштите животне средине и предузме одговарајуће мере у складу са прописима.

#### 3.8.3. Услови и мере  заштите  животне средине

У складу са чл.10 Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу  ( I број: 350-674/2019 усвојеној на седници одржаној 20.09.2019. г.) и на основу  Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја  Плана детаљне регулације „Бивоље 4“ у Крушевцу на животну средину, IV бр. 350-633/2019 од 12.09.2019.г.  не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину.

Забрањено је обављање делатности које стварају буку или загађење ваздуха, воде и земљишта и угрожавају животну средину. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу са важећим прописима.

На подручју плана остварен је позитиван ниво заштите животне средине, обзиром да нису планирани извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема чиниоца који остварују прекомерну буку.

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите животне морају бити поштоване смернице и мере заштите које се могу постићи применом датих урбанистичких параметара, комуналном опремљеношћу земљишта и планираним слободним и зеленим површинама.

Смернице и мере заштите ваздуха за подручје Плана:

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју плана, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље становништва.

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30) и одговарајућим Уредбама које регулишу ову област;

Смернице и мере заштите вода:

- квалитет пречишћених атмосферских вода, пре упуштања у реципијент, мора да одговара II класи вода;

- проширење и реконструкција постојеће канализационе мреже и повезивање свих делова насеља на канализациону мрежу;

Смернице и мере заштите земљишта обухватају:

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште. Прикупљање комуналног отпада вршиће се постављањем контејнера за сакупљање комуналног отпада. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу са важећим прописима.

- обавезно је прикључење на канализациону мрежу;

- власник/власници објеката који ће се градити су обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде у оквиру парцеле на којој се објекат налази

Еколошка компензација

Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана. Мере компензације на подручју Плана подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела.

- промовисати пејзажно уређење појединачних парцела;

- формирати појас зеленила-дрвореде дуж постојећих саобраћајница у складу са локацијским условима;

- повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила.

#### 3.8.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода

На основу карата сеизмичких хазарда Републичког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини припада зони 8° МЦС, што означава условну повољност са аспекта сеизмичности и није област са сопственим трусним жариштем.

При изради техничке документације водити рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

#### 3.8.5. Услови и мере заштитe од пожара

Планом су обезбеђене следеће мере заштите од пожара:

- просторним распоредом планираних објеката формиране су неопходне удаљености између објеката које служе као противпожарне преграде,

- саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним возилима до  планираног објеката,

- водоводна мрежа, у склопу плана водовода и канализације, обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара,

- електрична мрежа и инсталације су у складу са прописима из ове области,

- објекат мора бити снадбевени одговарајућим средствима за гашење пожара,

- уз инвестиционо - техничку документацију, за одређене врсте објеката у складу са члановима 33. и 34. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат заштите од пожара.

Урбанистичко - архитектонске мере

Објекте урбанистички и архитектонски обликовати у свему према постојећим техничким прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и посебним градским одлукама.

Мала спратност објекта омогућава брзу и ефикасну евакуацију људи и материјалних добара из објекта док слободне површине у оквиру пројекта представљају противпожарну преграду и простор на коме је могуће извршити евакуацију људи и материјалних добара.

Мере при пројектовању и изградњи објеката

Организације које се баве пројектовањем, у обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере заштите од пожара и то:

- у јавним, комерцијалним, и стамбеним објектима mорају се применити прописане мере за заштиту од пожара;

- по завршетку радова, обавезно је прибавити сагласност надлежног органа да су пројектоване мере заштите од пожара изведене;

- у објектима у којима се предвиђа коришћење, смештај и употреба уља за ложење или гасних котларница морају се обавезно применити технички прописи за ову врсту горива;

- електрична мрежа и инсталација морају бити у складу са прописима из ове области;

- нови објектат треба бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала

- као и остале мере предвиђене правилницима из ове области.

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара објекти се морају реализовети сагласно Закону о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима за хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.гласник РС", бр.3/18), Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 В ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара станбених и пословних објеката и објеката јавне намене ("Службени гласник РС", бр.22/19), и осталим важећим прописима из ове области.

Саставни део Плана су и предходни услови за зашиту од пожара издати од стране Министарства унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу 09.17.1 бр. 217-210/20 од 21.05.2020 год.

### 3.9. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом

Код пројектовања и изградње саобраћајних, пешачких и других површина намењених кретању, код прилаза објектима за јавно коришћење као и код објеката високоградње морају се применти одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Сл.Гласник РС бр.22/2015).

У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака;

- на радијусима укрштања саобраћајница као и интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза.

- обезбедити рампе са дозвољеним падом ради несметаног приступа колица објекту,

- минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%),

- тротоари и пешачки прелази потребно је да имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%,

- избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и рампом поред степеништа.

### 3.10. Попис објеката за које се пре санације или реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова

У границама плана нема објеката за које је потребно пре санације или реконструкције израдити конзерваторске услове за предузимање мера техничке заштите.

### 3.11. Мере енергетске ефикасности изградње

При пројектовању и изградњи објеката, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних технологија, енегетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области, (Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. Гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, („Сл. гласник РС“, бр.69/12 и 44/18-др.закон).

Према наведеним прописима дефинисани су енергетски разреди зграда у зависности од њихове намене. За планиране објекте планира се масимална годишња потрошња финалне енергије од :

- 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним станом,

- 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде

- 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и услужним делатностима

- 90  kWh/(m2a) за зграде намењене туризму и угоститељству

Опште мере за унапређење енергетске ефикасности:

- рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских услуга,

- рационално коришћење необновљивих природних и замена необновљивих извора енергије обновљивим где год је то могуће,

- подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем информативних кампања о енергетској ефикасности;

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објеката доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању енергијом. Овом директивом се постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће зграде које пролазе кроз велике преправке.

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности:

- извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу повећања енергетске ефикасности - боља изолација, ефикасније грејање и хлађење;

- побољшање енергетске ефикасности јавне расвете - замена старих сијалица и светиљки новом опремом која смањује потрошњу;

- побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације – уградњом фреквентних регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних подстаница, уградњом термостатских вентила.

### 3.12. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса

Израда пројекта парцелације односно препарцелације обавезна је за формирање грађевинских парцела јавне намене.

Урбанистички пројекат се ради:

- када је предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко- архитектонску разраду локације.

- урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се радити и за утврђивање промене и прецизно дефинисање планиране намене у оквиру планом дефинисане компатибилности, према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеног Законом. (чл.61 Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 09/20)

- за изградњу објеката комерцијалних делатности типа КД-041

- за изградњу објеката комерцијалних делатности као основног објекта (комерцијалне делатности заступљене 100% на парцели)

Планом нису предвиђене локације односно простори за који се спроводи  урбанистичко-архитектонски конкурс обзиром да простор Плана нема атрактивне локације нити садржаје од општег интереса.

## 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења у обухвату Плана дата су као:

- општа правила грађења и

- посебна правила грађења која се примењују заједно са општим правилима

### 4.1.Општа правила на простору Плана

#### 4.1.1. Општа правила за парцелацију и препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

- Услови за формирање грађевинске парцеле дефинисани су регулационом линијом према јавној површини, границама према суседним парцелама и преломним тачкама, које су одређене геодетским елементима.

- Новоформирана регулациона линија, дата у плану, уколико се не поклапа са постојећом катастарском границом парцеле, представља нову границу парцеле, односно поделу између јавне површине и површина за остале намене.

- Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је формирање приступног пута (приватни пролаз)

- ширина приватног пролаза за парцеле намењене изградњи породичних стамбених објеката не може бити мања од 2,5м.

- ширина приватног пролаза за парцеле намењене изградњи објеката: вишепородичних  комерцијалних и пословних  не може бити мања од 5,0м.

- Уколико грађевинска парцела има неправилан облик, пресек грађевинске линије и бочних граница парцеле представља минималну ширину парцеле (фронт)

ширина фронта парцеле неправилног облика

- Дозвољена је препарцелација и парцелација парцела уз услов задовољавања минималне површине парцеле прописане планом за одређену намену и обезбеђивање приступа парцели.

- Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума прописаних планом.

- Исправка граница суседних катастарских парцела и спајање суседних катастарских парцела истог власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом Закона о планирању и изградњи.

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 2x630 kV, димензије 7м x 6м, ТС10/0,4kV снаге 1x1000kV мора имати димензије 6м x 5м.

#### 4.1.2. Општа правила регулације

- Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.

-  Регулациона и грађевинска линија дефинисане су у графичком прилогу бр.3.

- Објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру које је могућа изградња објекта.

- За објекте које имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза растојање грађевинске од регулационе линије утврђује се у сваком конкретном случају.

- Положај објекта не може се мењати у односу на Планом усвојено регулационо решење (растојање грађевинске од регулационе линије).

- Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, али не и регулациону линију према јавној површини. Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са грађевинском линијом приземља.

-  Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника суседне парцеле.

- Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.

#### 4.1.3. Општа правила  за паркирање

Услов и начин обезбеђивања простора за паркирање

- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира као компатибилна намена свим планираним наменама у Плану.

- Паркирање се обезбеђује на следећи начин:

- Становање - За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбених објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора.

- Комерцијалне делатности - За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила, и то једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора, осим за: трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор за осам столица, хотелијерску установу – једно ПМ на користан простор за десет кревета.

- Привредне делатности - За паркирање возила за сопствене потребе (путничких и теретних возила), власници објеката привредних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели – једно паркинг место на 200м2 корисног простора.

#### 4.1.4. Општа правила грађења

Врста и намена објеката који се могу градити

- Дозвољена намена дата је у поглављу „3.2. Подела простора на карактеристичне урбанистичке целине и подцелине  са планираном наменом површина и објеката  и  могућим компатибилним наменама“

Планом је дефинисана могућност изградње објеката планираних намена:

- Породично становање – тип ПС-01

Породични стамбени објекти су стамбени објекти са највише три стамбене јединице, макс.спратности П+1

Породично становање – тип ПС-02

Породични стамбени објекти са највише три стамбене јединице, макс.спратности П+2

- вишепородично становање типа ВС-01

вишепородични стамбени објекти са више од три стамбене јединице макс. П+2,

- У оквиру објеката становања, могу бити заступљене и друге компатибилне намене из области јавних функција, комерцијалних и других делатности еколошки и функционално примерене зони становања.

- У оквиру намене становања, могућа је у приватном власништву изградња објеката намењених образовању, здравству, дечијој заштити, култури, али само под условом да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност.

- Комерцијалне делатности– тип КД-02,

- Комерцијалне делатности подразумевају обављање свих врста непроизводних делатности, (трговину, угоститељство, занатство -услужни део, пословне и финансијске услуге, бирое, друге пословне просторе и сл.), чији су садржаји еколошки и функционално примерени становању и планираним наменама у окружењу.

- Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели и то:

- објекти комерцијалне делатности макс.П+1 у оквиру становања типа ПС-01,

- објекти комерцијалне делатности макс.П+2  у оквиру становања типа ПС-02 и ВС-01

- Садржаји комерцијалних делатности не смеју угрожавати остале намене  посебно у погледу заштите животне средине, нивоа буке, непријатних мириса, аерозагађења и др..

- Комерцијалне делатности– тип КД-041,

Комерцијалне делатности типа КД-041 подразумевају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, мотели, коначишта, апартмани, и сл.

У зависности од просторних могућности могу се планирати садржаји спорта и рекреације: различите врсте спортских терена, простори за игру деце, фитнес справе на отвореном, терени за мини голф, отворени  базени и др.

Могуће компатибилне (допунске) намене објеката који се могу градити

- Компатибилнe наменe планираној намени дате су за сваку подцелину појединачно.

планирана намена урбанистичких подцелина

| урбанистичка подцелина | намена урбанистичке подцелине | компатибилна намена урбан.подцелине | пратећа намена урбан.подцелине |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2.А. | становање ПС-01, ПС-02, ВС-01 | комерцијалне делатности КД-02, КД-041 | привредне делатности ПД-03 парк суседства, зеленило |
| 3.2.2.Б. | комерцијалне делатности КД-02, КД-041 | спорт и рекреација СР-02, СР-03 | привредне делатности ПД-03 |
| 3.2.2.В. | јавне функције основна школа | -------- | породично становање ПС-01, комерцијалне делатности КД-02 1111111111111102020202 |

Могуће пратеће намене објеката који се могу градити

- Привредне делатности – тип ПД-03,

Привредне делатности овог типа подразумевају мање производне јединице, мању занатску производњу, породичне радионице и сл. које  еколошки и функционално морају бити примерене зони становања.

Ове делатности могу бити организоване у оквиру становања, односно у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на парцели.

- Зеленило - се као намена сматра компатибилним свим осталим наменама, па се као такво може сматрати пратећом наменом било којој планираној намени. Категорију, односно тип зеленила одређује тип намене у чијој је функцији.

- Остале намене - интерне саобраћајнице, манипулативне површине, простори за паркирање, пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

Изградња помоћних објеката

- На грађевинским парцелама са породичним становањем и објектима комерцијалне делатности, дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, надстрешнице, оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане и сл, максималне висине 5м и максималне спратности П, чија површина улази у максимални индекс заузетости парцеле.

- Изградња помоћних објеката на парцелама вишепородичног становања није дозвољена.

- Минимална удаљеност помоћног објекта од граница суседних парцела је 1.5м. отвори према суседним парцелама су са мин. парапетом 1,6м.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

- Забрањује се изградња објеката који су у супротности са наменом утврђеном планом.

- Забрањена је изградња економских објеката.

- Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти који својим радом угрожавају и нарушавају параметре животне средине, као и сви остали објекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

- Забрањена је изградња на свим постојећим и планираним јавним површинама или на објектима или коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.

- Забрањена је изградња објеката чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима или визуелно могла да угрози основну намену простора.

- За објекте комерцијалних и привредних делатности није дозвољена намена чија би делатност угрозила животну средину и планирану намену урбанистичких целина са било ког аспекта.

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели

- На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња више објеката исте или компатибилне намене осим ако није другачије наглашено посебним правилима грађења.

- При утврђивању индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се површина свих објеката на парцели.

Урбанистички показатељи

Урбанистички показатељи дати су као максималне дозвољене вредности које се не могу прекорачити и односе се на:

- Индекс заузетости (ИЗ) парцеле је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима (%).

- Максимална спратност објеката, као параметар којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, по планираним наменама

Вертикална регулација

- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца највише тачке фасадног платна (за објекте са равним кровом).

- Висина објекта одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној површини. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно ускладити са карактером тла.

- Висина надзидка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне косине, а одређује се на месту грађевинске линије основног габарита објекта и као таква може се појавити на највише 50% дужине сваке фасаде објекта.

Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле за стамбене објекате типа ПС-01, ПС-02                     и ВС-01

- Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м);

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације је 2,5м;

- за двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м.

- Парцеле које не испуњавају услов минималне ширине фронта, нови објекти се могу постављати  на растојањима :

- слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м)

- слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације је 2,5м

- Све фасадне равни стамбених објеката које се налазе на растојању мањем од 2,5м од границе суседне парцеле могу имати само отворе минималне висине парапета 1,6м.

- Све фасадне равни стамбених објеката које се граде на међи (прекинути и непрекинути низ) не могу на тим фасадама имати отворе.

- Изграђени објекти чије растојање од другог објекта износи мање од 3м у случају реконструкције и доградње, не могу имати на суседним странама отворе стамбених просторија.

- Изграђени објекти чије је растојање од линије суседне грађевинске парцеле мање у случају реконструкције и доградње, не могу имати на суседним странама отворе стамбених просторија.

- Изграђени објекти на међи у случају реконструкције и доградње не могу имати отворе на тим фасадама.

Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс заузетости, спратност) већи од параметара датих овим планом, задржавају постојеће параметре без могућности увећавања.

- Постојећи објекти чији су параметри мањи од планираних  могу се доградити/надградити у оквиру максимално дозвољених урбанистичких параметара датих Планом.

- На постојећим објектима се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- За изграђене објекте на простору између регулационе и грађевинске линије до привођења планираној урбанистичкој регулацији, дозвољено је: инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта, замена кровне конструкције без промене хоризонталног и вертикалног габарита.

- Свака интервенција на постојећем објекту мора бити изведена у складу са техничким прописима и на начин који ничим не угрожава стабилност постојеће конструкције односно стабилност објекта у непосредном контакту.

- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и удаљења од граница парцела мања од вредности утврђених овим планом, у случају реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављање нових отвора.

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно поштовање параметара утврђених планом, који се односи на дозвољену намену,  индекс изграђености, планирану спратност и др.

Кота пода приземља

- Кота пода приземља одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.

- Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута и може бити највише 1.20м виша од нулте коте.

- Кота приземља објеката нестамбене намене може бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, а денивелација до 1,2м савладава се унутар објекта.

- Кота пода приземља за објекте на терену у паду одређује се применом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.Гл.РС бр.22/2015)

Грађевински елементи објекта (испади)

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску  линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи начин:

- на делу објекта према предњем дворишту ако је грађевинска линија на 3м – 1,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према предњем дворишту ако је грађевинска мања од  3м – 1м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежне северне оријентације (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежне северне оријентације уколико је растојање од суседне грађ.парцеле мање од 1,5 нису дозвољени испади

- на делу објекта према бочном дворишту претежне јужне оријентације (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежне јужне оријентације (ако је растојање одсуседне грађ.парцеле мање  од 2,5) – 0,5м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу према задњем дворишту (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице

- Степенице којима се савладава висина већа од 0,9м морају бити увучене у габарит објекта најмање онолико степеника колико се савладава ова разлика у висини већој од 0,9м.

Напомена: ово правило важи у обухвату плана, осим ако није назначено посебним правилима грађења да се не примењује.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

- Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

- Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је формирање приватног пролаза у складу са правилима датим у тачки 4.1.1.

- Прилази комерцијалним, пословним и др.садржајима морају бити организовани тако да не ометају функцију становања.

Правила за архитектонско обликовање објеката

- Дозвољено је коришћење свих врста материјала за изградњу објеката који подлежу важећим стандардима, технички и биолошки исправних.

-Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном кровном покривачу, изузетно могу бити равни уколико одговара архитектонској форми објекта односно  врсту и облик крова прилагодити намени објекта и обликовним карактеристикама окружења.

- Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне равни у фронталној пројекцији.

-  Максимална дозвољена чиста висина кровне баџе је 2,6м од коте пода.

Услови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуре

- Прикључивање објеката на комуналну и осталу инфраструктуру реализоваће се према условима надлежних комуналних предузећа.

- Планом су одређене трасе планираних инфраструктурних водова, а њихова међусобна удаљеност и место полагања дефинисаће се техничком документацијом уз поштовање параметара датих Планом.

Услови ограђивања грађевинских парцела

- Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

- Грађевинске парцеле за породично становање могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, или транспарентном или живом оградом (која се сади у осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 1,4м.

- Зидана непрозирна ограда се може подићи до висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви елементи ограде буду на земљишту власника ограде.

Oдводњавање површинских вода

- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу плана ( граф.прилог бр.4)

- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка суседним грађевинским парцелама, већ према улици, односно регулисаној атмосферској канализацији са најмањим падом од 1,5%

- Објекти који се налазе на међи или њеној близини морају решити одводњавање са кровова и одвођење атмосферске воде са терена тако да ничим не угрожавају суседну парцелу и објекте.

Постављање контејнера за одлагање смећа

Поступање са комуналним отпадом – мора бити у складу са прописима и Локалним планом управљања отпадом. Сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада мора бити организовано преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом на подручју Плана, потребно је:

- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа реализују се у складу са нормативима и то:

- 1 контејнер на 500м2 корисне површине пословног простора.

- 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене површине

- Контејнери се смештају у оквиру грађевинске парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  возилима надлежног предузећа (рампе и сл.).

Инжењерскогеолоши услови

- У фази израде техничке документације, у зависности од врсте објеката, израдити Елаборат о геотехничким условима изградње.

### 4.2. Посебна правила грађења

#### 4.2.1. Посебна правила грађења за подцелину 3.2.2.А.

Планирана врста и намена објеката

- породично становање, типа  ПС-01 и ПС-02

- За интервенције на постојећим објектима породичног становања примењују се општа  правила дата у тачки 4.1.

- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- За новопланиране објекте породичног становања параметри су дати у табели.

урбанистички параметри породичног становања ПС-01

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-01 | до П+1 | слободностојећи | 45 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |
| ПС-02 само уз Видовданску | П+2 | слободностојећи | 50 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | непрекинути низ |  | 200 | 6 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. У том случају урбанистички параметри су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице.

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу двојног породичног стамбеног објекта може бити минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м).

- Правила за удаљеност објекта од границе грађ.парцеле породичног становања дата су у општим правилима грађења, тачка 4.1.4.

- Уколико се стамбени објекат изграђен на међи уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња новог стамбеног објекта такође на међи, али без постављања отвора на тој фасади.

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 20% већи од максималне вредности ИЗ.

-Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.

- Дозвољена је изградња помоћних објекта на парцели, према условима датим у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

-Услови изградње других објеката на парцели, грађевински елементи, правила за архитектонско обликовање и остали урбанистички услови дати су  у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- На постојећим објектима се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: доградња, адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у случају реконструкције не могу имати нове отворе на тим фасадама.

- вишепородично становање, типа  ВС-01

- За новопланиране објекте вишепородичног становања параметри су дати у табели.

урбанистички параметри вишепородичног становања ВС-01

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС-01 само уз Ул.Видовданску | П+2 | слободностојећи | 50 | 600 | 15 |
|  |  | непрекинути низ |  | 450 | 10 |
|  |  | прекинути низ |  | 500 | 12 |

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 20% већи од максималне вредности ИЗ.

- Међусобна удаљеност објеката који се граде у прекинутом низу,  износи најмање ½ висине вишег објекта. Ово растојање се може смањити на ¼ висине вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе стамбених просторија (атељеима и пословним просторијама) али не може бити мање од 4.0м.

- Завршна кота плоче изнад приземља и кровни венци представљају основне елементе који дефинишу висинску регулацију објекта. У формирању низа обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању ових елемената са суседним објектима уз минимална одступања.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

-Услови изградње других објеката на парцели, грађевински елементи, правила за архитектонско обликовање и остали урбанистички услови дати су  у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

Компатибилне (допунске) намене

- Комерцијалне делатности КД-02

- Постојећи објекти комерцијалних делатности се задржавају уз могућност интервенција у оквиру урбанистичких параметара датих планом.

- Комерцијалне делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос становања према делатностима  60% : 40%. Садржаји комерцијалних делатности могу се организовати и у оквиру самосталног објекта на истој парцели. За изградњу објекта комерцијалне делатности користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање типа ПС-01.

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели

и то само уз Ул. Бивољску и Ул.Видовданску. У том случају обавезна је израда Урбанистичког пројекта, а користе се урбанистички параметри дефинисани за становање и то:

- у улици Бивољској параметри дефинисани за тип ПС-01

- у улици Видовданској параметри дефинисани за тип ПС-02

- У оквиру објеката комерцијалних делатности може бити заступљено и становање, тада је  однос делатности према становању 80% : 20%.

- Уз објекте комерциланих делатности дозвољена је изградња помоћних објеката спратности П, чија површина улази у максимални индекс заузетости парцеле.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

- Комерцијалне делатности КД-041

- Дозвољена  је изградња објеката типа КД-041 искључиво уз Ул.Видовданску, а који подразумевају објекте у функцији туризма: хотеле, мотеле, хостеле, коначишта и сл.

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-041 само уз Ул.Видовданску | до П+3 | слободностојећи | 50 | 600 | 15 |
|  |  | прекинути низ |  | 500 | 12 |
|  |  | непрекинути низ |  | 450 | 10 |

- У зависности од просторних могућности могу се планирати садржаји спорта и рекреације партерног типа. (терени за спорт, дечије игралиште, базен и сл.)

- Изузетно, уколико је то затечено катастарско стање, ширина фронта може бити мања од минимално утврђене ширине за 20%.

- За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила у складу са условима паркирања, тачка 4.1.3.

- Минимални проценат уређених и зелених  површина је 20%

- За изградњу објекта комерцијалних делатности типа КД-041 обавезна је разрада Урбанистичким пројектом.

- Остали урбанистички параметри дати су у тачки4.1. Општа правила

Пратећа намена

- Привредне делатности ПД-03

- Привредне делатности овог типа подразумевају мање производне јединице, мању занатску производњу и сл. које  еколошки и функционално морају бити примерене зони становања.

- Привредне делатности типа ПД-03 могу бити организоване  у оквиру породичног становања типа ПС-01 у складу са урбанистичким параметрима дефинисаним за породично становање ПС-01 уз ограничење спратности на макс. П

- Садржаји привредних делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта тада  је однос становања према делатностима  60% : 40% или у оквиру самосталног објекта на парцели .У оквиру објеката привредних делатности, може бити заступљено и становање, тада је  однос делатности према становању 80% : 20%.

- У оквиру парцела са објектима привредних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

#### 4.2.2. Посебна правила грађења за подцелину 3.2.2.Б.

Планирана врста и намена објеката

- Комерцијалне делатности КД-02

- На постојећим објектима комерцијалних делатности могу се изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: доградња, адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта до максимално планираних урбанистичких параметара.

- На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња више објеката исте или компатибилне намене.

- За изградњу објеката комерцијалних делатности  параметри су дати у табели.

урбанистички параметри комерцијалне делатности  КД-02

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-02 | П+2 | слободностојећи | 50 | 500 | 15 |
|  |  | прекинути низ | 50 | 450 | 12 |

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 20%.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

-Услови изградње помоћних објеката, грађевински елементи, правила за архитектонско обликовање и остали урбанистички услови дати су  у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- Комерцијалне делатности КД-041

- Дозвољена  је изградња објеката типа КД-041 искључиво уз Ул.Видовданску, а који подразумевају објекте у функцији туризма: хотеле, мотеле, хостеле, коначишта и сл.

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-041 | до П+3 | слободностојећи | 50 | 600 | 15 |
|  |  | прекинути низ |  | 500 | 12 |

- Изузетно, уколико је то затечено катастарско стање, ширина фронта може бити мања од минимално утврђене ширине за 20%.

- У зависности од просторних могућности могу се планирати садржаји спорта и рекреације партерног типа. (терени за спорт, дечије игралиште, базен и сл.)

- За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила у складу са условима паркирања, тачка 4.1.3.

- Минимални проценат уређених и зелених  површина је 20%

- За изградњу објекта комерцијалних делатности типа КД-041 обавезна је разрада Урбанистичким пројектом.

- Остали урбанистички параметри дати су у тачки 4.1. Општа правила

Компатибилне (допунске) намене

- Спорт и рекреација типа СР-02 и СР-03

Тип СР-02 - Објекти затвореног типа намењеним мањем броју корисника: спортске сале без трибина, балон сале и сл. са теренима за различите врсте спортова (кошарка, одбојка, тенис, мали фудбал и сл.), са пратећим садржајима (свлачионице, санитарни чвор, кафе).

- У оквиру планиране површине за изградњу (унутар грађевинских линија) могућа је изградња једног или више појединачних спортских објеката који могу бити повезани или груписани на различите начине у комбинацији са објектима комерцијалних делатности.

- Максимални ИЗ је 50% , а макс.спратност објеката П+1

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег објекта, али не мање од 5,0м

- Пратећи објекти су свлачионице, оставе за реквизите, санитарни чвор и сл.

- Положај објеката у односу на регулациону линију дат је у граф.прилогу бр.3.

- Минимални проценат уређених и зелених  површина је 30%.

Тип СР-03 -  Подразумева изградњу спортско-рекреативни садржаја искључиво партерног типа, Могу се градити терени  за: кошарку, одбојку, тенис и сличне спортове; отворени базени; мини голф, вештачке стене и сл.

Пратећа намена

- Привредне делатности ПД-03

- Привредне делатности овог типа подразумевају мање производне јединице, мању занатску производњу, магацини и сл. које  еколошки и функционално морају бити примерене зони становања у окружењу.

- У оквиру објеката могуће је у спратном делу организовати садржаје комерцијалних делатности (пословање, управа и сл.)

- У оквиру парцела са објектима привредних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

урбанистички параметри привредне делатности ПД-03

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД-03 | до П+1 | слободностојећи | 45 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

- Остали урбанистички параметри дати су у тачки 4.1. Општа правила

#### 4.2.3. Посебна правила грађења за подцелину 3.2.2.В.

Планирана врста и намена објекта

- јавне функције - комплекс Основне школе „ Бранко Радичевић“

- Комплекс оновне школе се задржава уз могућност свих врста интервенција (реконструкција, доградња/надградња, адаптација, санација,  инфраструктурно опремање  и сл.)

- Простостор комплекса школе планира се за уређење садржајима спорта и рекреације, зеленим површинама и простором за паркирање (за запослене и посетиоце)

- Дозвољена је и изградња објеката пратећих садржаја: вртни павиљони, отворене играонице, амфитеатар, фонтане и сл., максималне спратности П.

- Површина земљишта под објектом је најмање 7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне основне школе.

- Одстојање објеката од регулационе линије утврђено је у граф.прилогу бр.3

- Максимална спратност објеката је П+2.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 40%

Компатибилне (допунске) намене

- Компатибила намена јавним функцијама није планирана.

Пратећа намена

- породично становање, типа  ПС-01

- За интервенције на постојећим објектима породичног становања примењују се општа  правила дата у тачки 4.1.

- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- За новопланиране објекте породичног становања параметри су дати у табели.

урбанистички параметри породичног становања ПС-01

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-01 | до П+1 | слободностојећи | 45 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. У том случају урбанистички параметри су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице.

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу двојног породичног стамбеног објекта може бити минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање.

Дозвољени урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м).

- Правила за удаљеност објекта од границе грађ.парцеле породичног становања дата су у општим правилима грађења, тачка 4.1.4.

- Уколико се стамбени објекат изграђен на међи уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња новог стамбеног објекта такође на међи, али без постављања отвора на тој фасади.

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 20% већи од максималне вредности ИЗ.

-Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.

- Дозвољена је изградња помоћних објекта на парцели, према условима датим у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

-Услови изградње других објеката на парцели, грађевински елементи, правила за архитектонско обликовање и остали урбанистички услови дати су  у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- На постојећим објектима се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: доградња, адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у случају реконструкције не могу имати нове отворе на тим фасадама.

- Комерцијалне делатности КД-02

- Комерцијалне делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос становања према делатностима  60% : 40%. Садржаји комерцијалних делатности могу се организовати и у оквиру самосталног објекта на истој парцели. За изградњу објекта комерцијалне делатности користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање типа ПС-01.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

## 5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођењем Плана обезбеђује се уређење простора и изградња објеката у границама плана на основу планских решења и правила, као и Законом о планирању и изградњи.

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, кроз издавање локацијске и грађевинске дозволе, уређење и опремање простора, а преко својих надлежних органа и јавних предузећа.

Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта,(тачка 3.3. Услови за уређење површина и објеката јавне намене).

Спровођење плана вршиће се :

- директном применом Плана

- урбанистичким пројектом

- урбанистичко-техичким документима: пројектом парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских радова

### 5.1. Директна примена плана

-  Директном применом Плана на основу правила уређења и грађења дата у мери довољној да представљају основ за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за простор који није опредељен за ближу разраду Урбанистичким пројектом.

### 5.2. Израда урбанистичко техничке документације

Израда Урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат се ради у складу са условима  датим у тачки 3.12.( Локације за које је обавеза израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса).

Израда Пројекта парцелације, препарцелације, геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника

- Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума прописаних планом.

- На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела на начин и под условима утврђених планом.

- На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, који се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом.

- Пројекти парцелације и препарцелације се израђују у складу са Законом о планирању и изградњи и датим правилима у Плану ради формирања грађевинских парцела

- Израда пројекта парцелације односно препарцелације обавезна је за формирање грађевинских парцела јавне намене.

- Исправка граница суседних катастарских парцела и спајање суседних катастарских парцела истог власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 9/20 ) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

### 5.3. Други елементи значајни за спровођење Плана

Изградња у складу са одредбама плана

- Свака изградња објеката, реконструкција, доградња и надградња објеката, односно извођење грађевинских и других радова у оквиру подручја захваћеног Планом мора бити у складу са правилима грађења и уређења прописаних овим Планом.

- Примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.Гл.РС. бр.22/2015) је могућа искључиво за параметре који нису Планом дефинисани.

Изградња комуналне инфраструктуре

- Приликом изградње комуналне инфраструктуре, опремања и уређења простора могућа су мања одступања због усклађивања елемената техничког решења постојеће и планиране инфраструктуре, конфигурације терена, решавања правно-имовинских односа и сл.

- Неопходно је постављање инфраструктурних водова пре извођења саобраћајнице.

Интервенције на постојећим објектима до привођеља простора планираној намени

- Постојећи објекат се може порушити и заменити новим објектом, чија изградња мора бити у складу са наменом и параметрима утврђеним овим Планом.

- За изграђене објекте на простору између регулационе и грађевинске линије до привођења планираном регулационом решењу дозвољено је: инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта и замена кровне конструкције без промене вертикалног и хоризонталног габарита.

Аналитичко-геодетски елементи за пренос - Координате новопланраних тачака за пренос граница јавне намене

1    7528049.82    4826464.05

2    7528051.04    4826465.10

3    7528052.50    4826465.78

4    7528075.19    4826472.60

5    7528078.55    4826473.74

6    7528084.67    4826475.61

7    7528090.03    4826477.25

8    7528099.46    4826479.88

9    7528109.77    4826482.75

1080    7528116.50    4826484.62

1081    7528120.08    4826485.62

1082    7528122.22    4826486.18

1083    7528134.81    4826489.32

10    7528146.81    4826491.94

11    7528190.46    4826397.61

933    7528190.00    4826399.63

1049    7528190.07    4826400.65

1048    7528190.82    4826402.75

1047    7528192.32    4826404.40

1046    7528194.33    4826405.36

1045    7528224.24    4826413.00

1044    7528264.27    4826423.46

1043    7528266.22    4826424.03

1042    7528268.14    4826424.71

1041    7528270.01    4826425.49

1040    7528271.83    4826426.39

1039    7528275.19    4826428.15

1038    7528276.75    4826428.91

1037    7528278.36    4826429.55

1036    7528280.01    4826430.07

1035    7528317.48    4826440.53

1034    7528318.92    4826441.03

1033    7528320.28    4826441.69

1032    7528321.55    4826442.52

1031    7528322.72    4826443.49

1030    7528323.75    4826444.60

1029    7528324.65    4826445.83

1028    7528342.68    4826452.90

1027    7528347.90    4826457.55

1026    7528348.91    4826459.83

1025    7528349.35    4826461.87

1024    7528349.41    4826463.97

1023    7528349.07    4826466.04

1022    7528347.22    4826473.17

12    7528487.78    4826010.21

13    7528536.55    4825935.81

14    7528695.05    4825912.90

15    7528499.19    4825886.38

16    7528493.32    4825887.24

17    7528450.69    4825894.17

18    7528441.28    4825896.16

19    7528345.61    4825914.85

20    7528341.56    4825915.69

21    7528264.36    4825931.95

22    7528259.31    4825932.98

23    7528209.98    4825942.64

24    7528178.35    4825998.65

25    7528177.66    4826002.22

26    7528175.96    4826010.63

27    7528172.55    4826024.61

28    7528136.78    4826151.36

29    7528134.99    4826157.39

30    7528111.06    4826246.32

31    7528108.93    4826253.75

32    7528066.90    4826399.62

33    7528135.96    4826157.04

34    7528136.98    4826156.86

35    7528138.01    4826156.87

36    7528159.85    4826159.07

37    7528186.24    4826161.73

38    7528189.81    4826162.09

39    7528213.28    4826164.80

40    7528216.17    4826165.72

41    7528218.90    4826167.06

42    7528221.38    4826168.79

43    7528223.84    4826171.18

44    7528225.44    4826173.29

45    7528226.91    4826175.95

46    7528228.44    4826179.29

47    7528229.14    4826180.95

48    7528229.74    4826182.66

49    7528230.24    4826184.39

50    7528230.73    4826186.71

51    7528231.83    4826192.43

52    7528231.97    4826193.54

53    7528235.57    4826178.40

54    7528235.28    4826178.82

55    7528234.57    4826179.28

56    7528233.72    4826179.35

57    7528232.94    4826179.02

58    7528232.53    4826178.58

59    7528230.54    4826174.28

60    7528229.28    4826171.89

61    7528227.21    4826168.97

62    7528225.04    4826166.68

63    7528222.60    4826164.70

64    7528219.92    4826163.05

65    7528218.50    4826162.36

66    7528217.05    4826161.77

67    7528214.03    4826160.87

68    7528210.60    4826160.34

69    7528207.29    4826159.83

70    7528202.91    4826159.39

71    7528199.58    4826159.05

72    7528194.13    4826158.50

73    7528191.90    4826158.28

74    7528181.77    4826157.26

75    7528170.40    4826156.11

76    7528149.81    4826154.04

77    7528139.97    4826153.05

78    7528138.77    4826152.77

79    7528137.68    4826152.19

80    7528110.29    4826253.53

81    7528111.66    4826253.64

82    7528140.52    4826259.45

83    7528145.05    4826260.34

84    7528148.84    4826261.03

85    7528152.63    4826261.67

86    7528206.94    4826270.49

87    7528208.54    4826271.00

88    7528209.91    4826271.95

89    7528210.96    4826273.25

90    7528114.10    4826248.01

91    7528112.45    4826247.40

92    7528065.64    4826407.32

93    7528066.55    4826407.16

94    7528067.47    4826407.16

95    7528090.89    4826409.22

96    7528092.69    4826409.43

97    7528094.48    4826409.73

98    7528096.26    4826410.13

99    7528098.01    4826410.62

100    7528100.09    4826411.26

101    7528109.81    4826414.27

102    7528113.85    4826415.79

103    7528114.44    4826416.58

104    7528114.69    4826417.54

105    7528114.58    4826418.52

106    7528114.48    4826418.85

107    7528119.36    4826420.36

108    7528070.33    4826401.64

109    7528069.04    4826401.32

110    7528067.85    4826400.63

111    7528214.32    4826292.83

112    7528217.28    4826281.01

113    7528220.03    4826265.48

114    7528223.73    4826249.13

115    7528224.34    4826246.75

116    7528225.55    4826242.06

117    7528227.29    4826235.31

118    7528231.91    4826218.79

119    7528235.60    4826211.00

120    7528237.36    4826204.03

121    7528237.00    4826203.46

122    7528236.43    4826201.95

123    7528236.31    4826200.33

124    7528236.24    4826198.95

125    7528236.08    4826195.62

126    7528236.07    4826194.18

127    7528236.16    4826192.74

128    7528236.22    4826192.23

129    7528236.37    4826191.31

130    7528236.69    4826189.91

131    7528239.81    4826178.15

132    7528242.25    4826168.95

133    7528244.15    4826161.82

134    7528244.30    4826161.24

135    7528246.70    4826152.22

136    7528250.41    4826138.24

137    7528251.40    4826134.56

138    7528256.32    4826116.34

139    7528257.40    4826112.33

140    7528258.02    4826109.52

141    7528258.42    4826106.66

142    7528258.58    4826103.79

143    7528258.50    4826100.91

144    7528258.19    4826098.05

145    7528257.65    4826095.22

146    7528256.47    4826088.39

147    7528255.40    4826082.28

148    7528253.82    4826073.18

149    7528249.49    4826048.22

150    7528249.03    4826046.65

151    7528248.44    4826045.38

152    7528247.47    4826043.96

153    7528246.39    4826042.84

154    7528245.14    4826041.90

155    7528244.16    4826041.12

156    7528243.37    4826040.14

157    7528242.98    4826039.43

158    7528210.68    4825943.68

159    7528211.14    4825944.85

160    7528215.50    4825960.75

161    7528216.46    4825963.96

162    7528217.57    4825967.13

163    7528218.82    4825970.25

164    7528220.20    4825973.30

165    7528227.05    4825987.50

166    7528228.58    4825990.94

167    7528229.92    4825994.46

168    7528231.06    4825998.05

169    7528231.99    4826001.70

170    7528235.51    4826017.37

171    7528235.91    4826019.28

172    7528236.25    4826021.21

173    7528236.53    4826023.14

174    7528237.99    4826034.13

175    7528237.86    4826036.01

176    7528237.02    4826037.69

177    7528235.58    4826038.91

178    7528233.78    4826039.48

179    7528220.99    4826040.83

180    7528221.72    4826046.28

181    7528239.32    4826044.42

182    7528241.02    4826044.49

183    7528242.63    4826045.06

184    7528244.00    4826046.08

185    7528251.56    4826083.51

186    7528254.13    4826098.33

187    7528254.42    4826100.44

188    7528254.56    4826102.57

189    7528254.55    4826104.70

190    7528254.38    4826106.83

191    7528254.07    4826108.94

192    7528239.79    4826162.65

193    7528237.92    4826169.69

194    7528235.69    4826178.07

195    7528232.07    4826195.51

196    7528232.16    4826197.40

197    7528232.20    4826199.17

198    7528232.12    4826200.95

199    7528231.94    4826202.72

200    7528231.66    4826204.47

201    7528214.77    4826265.09

202    7528214.57    4826265.28

203    7528213.83    4826265.38

204    7528359.91    4826330.06

205    7528359.34    4826336.05

206    7528364.62    4826336.81

207    7528364.81    4826330.87

208    7528363.72    4826346.41

209    7528363.37    4826350.28

210    7528362.23    4826360.83

211    7528361.24    4826369.44

212    7528359.50    4826384.56

213    7528359.15    4826387.62

214    7528357.02    4826401.79

215    7528354.32    4826421.48

216    7528333.66    4826417.19

217    7528353.97    4826423.45

218    7528350.29    4826461.33

219    7528350.73    4826460.50

220    7528351.50    4826459.97

221    7528352.43    4826459.85

222    7528363.65    4826461.02

223    7528377.56    4826462.73

224    7528378.15    4826459.86

225    7528353.36    4826457.07

226    7528352.59    4826456.82

227    7528351.98    4826456.28

228    7528351.64    4826455.54

229    7528351.62    4826454.73

230    7528353.59    4826443.76

231    7528353.92    4826441.71

232    7528356.55    4826425.68

233    7528358.81    4826409.96

234    7528362.10    4826389.75

235    7528362.48    4826388.85

236    7528363.25    4826388.24

237    7528364.22    4826388.07

238    7528390.05    4826390.33

239    7528390.34    4826387.63

240    7528361.85    4826384.80

241    7528389.71    4826338.93

242    7528391.19    4826339.26

243    7528392.53    4826339.96

244    7528393.65    4826340.99

245    7528394.45    4826342.27

246    7528391.34    4826334.24

247    7528390.12    4826334.64

248    7528389.35    4826334.77

249    7528388.32    4826334.80

249    7528365.09    4826336.85

250    7528379.40    4826334.05

251    7528372.99    4826333.51

252    7528369.57    4826331.45

253    7528369.17    4826330.64

254    7528369.33    4826314.77

255    7528220.36    4826285.50

256    7528218.85    4826284.38

257    7528217.78    4826282.82

258    7528215.42    4826291.36

259    7528216.92    4826290.31

260    7528218.68    4826289.79

261    7528220.52    4826289.85

262    7528255.49    4826296.66

263    7528290.47    4826303.48

264    7528325.44    4826310.30

265    7528360.42    4826317.11

266    7528361.94    4826317.64

267    7528363.26    4826318.58

268    7528364.27    4826319.84

269    7528364.89    4826321.34

270    7528365.06    4826322.94

271    7528369.58    4826306.87

272    7528369.79    4826300.33

273    7528369.77    4826298.60

274    7528369.60    4826296.88

275    7528369.29    4826295.18

276    7528368.83    4826293.52

277    7528366.98    4826287.83

278    7528363.03    4826275.63

279    7528359.09    4826274.83

280    7528365.50    4826294.61

281    7528365.91    4826296.12

282    7528366.25    4826298.33

283    7528366.30    4826300.23

284    7528365.99    4826309.63

285    7528224.95    4826246.92

286    7528226.34    4826245.77

287    7528228.56    4826245.03

288    7528230.89    4826245.22

289    7528255.46    4826252.56

290    7528259.83    4826253.82

291    7528264.21    4826255.03

292    7528268.61    4826256.16

293    7528273.02    4826257.23

294    7528277.46    4826258.24

295    7528281.90    4826259.17

296    7528329.98    4826268.94

297    7528339.09    4826270.75

298    7528394.69    4826282.08

299    7528396.21    4826282.62

300    7528397.52    4826283.55

301    7528398.51    4826284.82

302    7528399.39    4826276.05

303    7528397.83    4826277.28

304    7528395.95    4826277.90

305    7528393.97    4826277.85

306    7528367.59    4826276.56

306    7528354.45    4826269.82

307    7528338.67    4826266.62

308    7528330.78    4826265.02

309    7528282.70    4826255.25

310    7528278.31    4826254.33

311    7528273.94    4826253.34

312    7528269.58    4826252.28

313    7528265.24    4826251.16

314    7528260.91    4826249.97

315    7528256.60    4826248.72

316    7528230.56    4826240.95

317    7528228.93    4826240.10

318    7528227.76    4826238.69

319    7528227.20    4826236.95

320    7528236.61    4826210.48

321    7528237.71    4826210.17

322    7528238.84    4826210.09

323    7528239.97    4826210.23

324    7528257.24    4826214.11

325    7528259.42    4826214.58

326    7528261.62    4826214.98

327    7528296.82    4826220.96

328    7528312.18    4826223.57

329    7528320.23    4826199.18

330    7528321.30    4826190.66

331    7528322.00    4826189.20

332    7528323.16    4826181.91

333    7528323.93    4826175.40

334    7528325.49    4826162.23

335    7528327.25    4826146.75

336    7528327.65    4826140.10

337    7528328.35    4826128.19

338    7528328.87    4826118.25

339    7528329.35    4826101.26

340    7528329.47    4826097.12

341    7528328.64    4826081.82

342    7528328.16    4826076.36

343    7528327.84    4826073.11

344    7528328.49    4826080.03

344    7528327.81    4826068.43

345    7528328.25    4826067.32

346    7528328.91    4826066.32

347    7528329.76    4826065.47

348    7528356.16    4826058.37

349    7528337.79    4826058.72

350    7528323.13    4826062.33

351    7528323.81    4826063.45

352    7528324.52    4826082.04

353    7528324.60    4826085.35

354    7528324.91    4826097.21

355    7528324.74    4826105.27

356    7528324.50    4826117.12

357    7528324.27    4826121.00

358    7528322.81    4826146.40

359    7528322.30    4826150.63

360    7528320.99    4826161.55

361    7528319.95    4826171.10

362    7528319.30    4826177.32

363    7528318.75    4826181.45

364    7528317.39    4826190.47

365    7528316.05    4826199.42

366    7528313.97    4826214.11

367    7528313.55    4826215.57

368    7528312.78    4826216.89

369    7528312.35    4826217.34

370    7528311.66    4826217.92

371    7528310.32    4826218.65

372    7528308.84    4826219.00

373    7528307.32    4826218.94

374    7528282.20    4826214.30

375    7528270.15    4826212.22

376    7528240.77    4826206.30

377    7528239.27    4826205.73

378    7528237.97    4826204.76

379    7528273.49    4826074.60

380    7528260.99    4826077.69

381    7528258.49    4826077.82

382    7528256.32    4826076.97

383    7528254.68    4826075.33

384    7528256.50    4826086.26

385    7528257.31    4826084.29

386    7528258.78    4826082.76

387    7528260.71    4826081.88

388    7528261.32    4826081.73

389    7528269.94    4826079.60

390    7528274.39    4826078.50

391    7528284.93    4826075.90

392    7528286.98    4826075.77

393    7528288.95    4826076.37

394    7528290.57    4826077.62

395    7528291.66    4826079.36

396    7528292.06    4826081.37

397    7528290.91    4826069.31

398    7528290.48    4826064.89

399    7528290.54    4826066.57

400    7528290.10    4826068.19

401    7528289.21    4826069.62

402    7528292.51    4826106.46

403    7528292.75    4826119.64

404    7528292.73    4826123.25

405    7528292.55    4826126.87

406    7528292.21    4826130.47

407    7528291.71    4826134.05

408    7528290.11    4826143.77

409    7528288.44    4826153.93

410    7528286.63    4826164.96

411    7528286.09    4826167.91

412    7528285.55    4826170.33

413    7528284.88    4826172.99

414    7528284.30    4826175.11

415    7528279.21    4826193.85

416    7528276.67    4826203.18

417    7528275.36    4826207.99

418    7528274.63    4826209.62

419    7528273.44    4826210.95

420    7528271.89    4826211.84

421    7528280.76    4826213.10

422    7528279.78    4826211.51

423    7528279.36    4826209.69

424    7528279.55    4826207.83

425    7528280.69    4826203.65

426    7528283.31    4826194.01

427    7528288.54    4826174.77

428    7528289.45    4826171.25

429    7528290.19    4826167.78

430    7528290.57    4826165.61

431    7528292.56    4826153.51

432    7528294.32    4826142.81

433    7528294.95    4826138.96

434    7528295.65    4826134.70

435    7528296.18    4826130.94

436    7528296.54    4826127.16

437    7528296.73    4826123.36

438    7528296.75    4826119.57

439    7528296.67    4826115.11

440    7528296.25    4826091.73

441    7528296.04    4826080.40

442    7528295.88    4826076.53

443    7528295.65    4826072.67

444    7528282.35    4826004.95

445    7528281.28    4826001.04

446    7528276.97    4825985.84

447    7528272.67    4825970.67

448    7528268.92    4825955.59

449    7528268.75    4825954.86

450    7528264.30    4825934.69

451    7528264.16    4825933.32

452    7528259.91    4825933.91

453    7528260.26    4825934.97

454    7528264.85    4825955.72

455    7528265.04    4825956.55

456    7528268.53    4825970.66

457    7528268.83    4825971.76

458    7528276.74    4825999.68

459    7528277.43    4826002.13

460    7528278.48    4826005.97

461    7528279.44    4826009.82

462    7528280.33    4826013.69

463    7528281.14    4826017.58

464    7528285.69    4826040.61

465    7528343.69    4825941.81

466    7528344.67    4825951.77

467    7528345.06    4825955.80

468    7528345.49    4825959.79

469    7528346.20    4825967.79

470    7528347.45    4825981.66

471    7528349.13    4825999.10

472    7528349.29    4826000.73

473    7528351.65    4826022.25

474    7528352.99    4826034.22

475    7528354.72    4826049.38

476    7528354.67    4826051.03

477    7528354.15    4826052.60

478    7528353.20    4826053.96

479    7528352.50    4826054.60

480    7528351.91    4826054.99

481    7528357.94    4826058.44

482    7528359.63    4826059.04

483    7528361.05    4826060.12

484    7528362.09    4826061.58

485    7528362.64    4826063.28

486    7528364.05    4826072.63

487    7528364.24    4826074.30

488    7528364.33    4826075.98

489    7528364.31    4826077.66

490    7528364.29    4826078.20

491    7528344.46    4826264.36

492    7528342.87    4826265.85

493    7528340.84    4826266.64

494    7528352.46    4826269.02

495    7528350.91    4826267.53

496    7528350.01    4826265.58

497    7528362.49    4826163.44

498    7528363.31    4826158.16

499    7528368.64    4826075.50

500    7528368.27    4826072.60

501    7528365.75    4826056.32

502    7528365.28    4826053.27

503    7528365.23    4826052.95

504    7528364.56    4826053.02

505    7528362.97    4826052.97

506    7528361.47    4826052.44

507    7528360.19    4826051.49

508    7528359.26    4826050.20

509    7528358.76    4826048.70

510    7528358.07    4826044.58

511    7528356.54    4826033.61

512    7528355.76    4826025.89

513    7528355.53    4826023.67

514    7528353.98    4826008.50

515    7528353.13    4826000.22

516    7528351.32    4825983.50

517    7528349.09    4825959.07

518    7528348.81    4825955.97

519    7528347.65    4825942.89

520    7528345.20    4825916.08

521    7528345.37    4825915.45

522    7528512.09    4825927.27

523    7528510.50    4825926.58

524    7528509.02    4825925.66

525    7528507.62    4825924.45

526    7528506.56    4825923.22

527    7528505.62    4825921.75

528    7528504.91    4825920.16

529    7528504.44    4825918.49

530    7528498.66    4825889.64

531    7528498.64    4825888.53

532    7528498.81    4825887.43

533    7528493.92    4825888.06

534    7528494.38    4825888.97

535    7528494.66    4825889.94

536    7528500.46    4825918.98

537    7528502.41    4825928.75

538    7528502.71    4825930.23

539    7528506.89    4825929.43

540    7528510.71    4825930.76

541    7528528.60    4825937.01

542    7528442.26    4825897.57

543    7528442.96    4825899.13

544    7528448.97    4825928.76

545    7528456.02    4826029.79

546    7528455.07    4826044.58

547    7528453.86    4826063.38

548    7528453.35    4826067.41

549    7528452.35    4826071.35

550    7528450.87    4826075.13

551    7528448.93    4826078.70

552    7528446.58    4826082.01

553    7528443.83    4826085.01

554    7528440.74    4826087.64

555    7528437.35    4826089.87

556    7528434.36    4826091.74

557    7528431.74    4826093.58

558    7528429.22    4826095.56

559    7528426.80    4826097.67

560    7528400.58    4826255.89

561    7528395.00    4826309.03

562    7528385.15    4826461.83

563    7528388.44    4826445.89

564    7528390.66    4826435.11

565    7528391.31    4826433.52

566    7528392.48    4826432.26

567    7528394.03    4826431.50

568    7528395.74    4826431.34

569    7528432.70    4826434.72

570    7528396.29    4826427.63

571    7528394.83    4826427.18

572    7528393.66    4826426.18

573    7528393.00    4826424.79

574    7528392.94    4826423.26

575    7528393.37    4826420.70

576    7528382.00    4826477.14

577    7528397.00    4826395.61

578    7528398.15    4826393.98

579    7528399.88    4826392.97

580    7528401.87    4826392.76

581    7528400.56    4826388.24

582    7528399.14    4826387.08

583    7528398.28    4826385.46

584    7528398.08    4826383.64

585    7528399.64    4826365.95

586    7528401.54    4826344.43

587    7528402.06    4826342.66

588    7528403.21    4826341.21

589    7528404.83    4826340.32

590    7528406.67    4826340.12

591    7528411.66    4826340.54

592    7528418.65    4826341.13

593    7528434.90    4826342.50

594    7528435.16    4826338.76

595    7528406.82    4826336.37

596    7528404.48    4826335.64

597    7528402.65    4826334.01

598    7528401.66    4826331.76

599    7528401.44    4826330.63

600    7528400.96    4826327.26

601    7528400.87    4826323.85

602    7528401.17    4826320.45

603    7528402.73    4826309.68

604    7528405.61    4826289.86

605    7528406.35    4826284.20

606    7528406.93    4826278.53

607    7528407.34    4826272.84

608    7528414.99    4826145.80

609    7528415.54    4826136.83

610    7528415.73    4826134.40

611    7528416.06    4826131.98

612    7528416.51    4826129.58

613    7528417.10    4826127.21

614    7528417.81    4826124.88

615    7528418.65    4826122.59

616    7528436.10    4826099.90

617    7528442.85    4826095.57

618    7528457.62    4826088.77

619    7528460.69    4826069.79

620    7528461.01    4826068.10

621    7528461.24    4826066.39

622    7528461.39    4826064.67

623    7528461.98    4826055.90

624    7528468.15    4825990.39

625    7528468.46    4825990.67

626    7528472.57    4825995.67

627    7528473.07    4825996.32

628    7528473.55    4825996.98

629    7528474.00    4825997.66

630    7528486.21    4826009.23

631    7528486.95    4826009.80

632    7528468.20    4825981.96

633    7528467.65    4825980.98

634    7528467.44    4825980.47

635    7528467.22    4825979.67

636    7528466.66    4825976.94

637    7528456.80    4825928.45

638    7528453.94    4825915.00

639    7528450.31    4825897.30

640    7528450.28    4825895.71

641    7528456.85    4825929.16

642    7528456.93    4825927.76

643    7528462.31    4825919.62

644    7528457.88    4825920.52

645    7528456.81    4825920.53

646    7528455.82    4825920.12

647    7528455.06    4825919.37

648    7528454.64    4825918.38

Катастарске тачке које задржавају своје координате приказане су у графичком прилогу црном бојом.

## Ступање на снагу плана

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца”.

I Број:                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Градоначелник

-----------------------------------

Јасмина Палуровић

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ , КРУШЕВАЦ