ПРЕДЛОГ

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 22. Статута града Крушевца („Сл.лист град Крушевац“, бр.15/18), Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној дана  ___________. год., донела је:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„БИВОЉЕ 2“ у  КРУШЕВЦУ

# ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

## УВОД

Обухват Плана представља само сегмент, односно део насеља Бивоље који чини једну од већих стамбених зона града Крушевца.

Предметни простор је у ранијем периоду третиран кроз урбанистичку документацију ДУП стамбеног насеља „Бивоље 2“ у Крушевцу  (Сл. лист општине Крушевац,бр. 8/91, 5/03) која је непотпуно спроведена на терену, нарочито у погледу саобраћајне матрице и инфраструктуре.

Овај део насеља Бивоља само је делимично плански изграђен у процесу формирања, односно трансформације насеља Бивоље из сеоског у приградско насеље. Основне урбане одлике простора плана су свакако спонтана изградња објеката (само делимично у складу са  одредбама планског документа из 1991.г.) као и непланско парцелисање катастарских парцела које су у изворном облику задовољавале урбанистичке параметре за примерену и оптималну изградњу, што сада  није случај. (нарочито у северном делу Плана). Простор је у потпуности изграђен, изузев малог броја парцела на којима није започета реализација објеката.

Највећи број затечених објеката потичу из друге половине 20. века, и  намењени су становању са пратећим економским објектима у функцији аграрних домаћинстава. Од 70-тих година прошлог века, посебно са експанзијом локалне индустрије и упошљавањем становништва, ово насеље се развија као претежно стамбено, односно пролази кроз трансформацију из сеоског у приградско насеље.

Гледано кроз могућност даљег развоја простора највећи проблем представљају новоизграђени објекти на трасама планираних саобраћаница (по предходној урбанистичкој документацији).

Ул. Балканска (јужна граница Плана) је део мреже државних путева IБ реда и у строго је контролисаном саобраћајном режиму. Представља једну од примарних градских саобраћајница и прихвата регионални и транзитни саобраћај.

## 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА

### 1.1. Правни и плански основ за израду плана

Правни основ

- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 9/2020 )

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Службени гласник РС“, бр.32/2019);

- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу, I бр.350-725/2018 од 25.12. 2018.г.

Плански основ

- План генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу (“Сл.лист Општине Крушевац” 10/2018)

### 1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег реда и других докумената значајних за израду плана

Обухват ПДР-а „Бивоље 2“ представља део урбанистичке целине 3.1.  у оквиру ПГР-а „Исток 1“ која је опредељена као зона за коју је предвиђено доношење Планова детаљне регулације са смерницама односно правилима усмеравајућег карактера за даљу планску разраду.

(тачка 3.3.1. Целине за које се обавезно доноси План детаљне регулације са смерницама за њихову израду)

Извод из Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу

(„Сл. лист општине Крушевац“, бр.10/2018“)

„Развој планираних намена усмерен је на унапређење постојећих намена и уређење простора који је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. Развој становања се остварује кроз повећање комфора, односно површине стамбеног простора по становнику, путем изградње, реконструкције и унапређењем постојећег грађевинског фонда“.

„Северни и јужни део простора (Насеља Бивоље,... Мудраковац) планирани су за становање мањих густина до 100ст/ха,“... Јавне функције, комерцијалне делатности, спорт и рекреација, као допунске и пратеће намене употпуњују  планирану претежну намену“.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.1.

3.3.1.1. Урбанистичка подцелина 3.1.1.

Претежна намена

- Породично становање типа ПС-01

урбанистички параметри породичног становања, тип ПС-01

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-01 | До П+1+Пк | слободностојећи | 50 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |
|  |  | непрекинути низ |  | 200 | 6 |

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то највише укупно 2 стамбене јединице.

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног двојног објекта може бити минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање.

Дозвољени урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м).

- Остали део парцеле чине уређене слободне површине и зеленило.

- За породично становање користити услове дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану генералне регулације

Компатибилне (допунске) намене

- Комерцијалне делатности типа КД-02

- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, угоститељство, објекте у функцији туризма /КД-041/, пословање и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања.

- За комерцијалне делатности користити услове дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на простору Плана генералне регулације

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних делатности на посебној парцели, у зонама породичног становања користе се урбанистички параметри дефинисани за тип ПС-01.

Пратећа намена

- Привредне делатности типа ПД-02

- Привредне делатности могу бити организоване у склопу једног или више објеката на парцели.

урбанистички параметри привредне делатности тип ПД-02

| тип | макс. спратност | макс.ИЗ (%) | мин. површина парцеле (м2) | мин. ширина парцеле (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД-02 | П+1 | 40 | 800 | 16 |

- За привредне делатности користити услове дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на простору Плана генералне регулације

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и др., чија површина улази у максимални индекс заузетости на парцели.

- Остали део парцеле чине простори за паркирање, уређене слободне површине и зеленило.

- У оквиру комплекса предвидети заштитно у функцији заштите (компактни засади листопадне и четинарске вегетације).

- Привредне делатности типа ПД-03

- Подразумева привредне делатности (мање производне јединице, мања занатска производња и сл.), еколошки и функционално примерене зони у којој се налазе.

- Дозвољене су све групе привредних делатности које не угрожавају преко дозвољене границе квалитет становања буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем и др.

- Привредне делатности се могу организовати у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру самосталног објекта на истој парцели.

- На грађевинским парцелама уз производне објекте, могу да се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија површина улази у максимални индекс заузетости на парцели.

- У оквиру грађевинских парцела са изграђеним производним објектима, забрањено је складиштење и депоновање материјала и робе, што подразумева и: отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др.

урбанистички параметри привредне делатности типа ПД-03

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | мин. П парц.(м2) | мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД-03 | П+1 | слободностојећи | 40 | 300 | 12 |

- Здравство

„Постојеће објекте примарне здравствене заштите у циљу постизања бољег функционисања, неопходно је константно унапређивати, кроз побољшање опремљености објеката уз одржавање и реконструкцију. „

### 1.3. Опис граница Плана са пописом катастарских парцела

Опис границе Плана

Опис границе ПДР Бивоље 2 (у даљем тексту граница) започиње у југозападном делу од раскрснице Ул. Балканске (к.п.бр.4581) и Ул. Омладинске (к.п.бр. 5953) и иде у смеру казаљки на сату према северу поклапајући се са западном границом Омладинске улице, до тромеђе к.п.бр. 5953, 2395 и 2391, па наставља у истом правцу обуватајући к.п. 2391, до Ул. Буковичке (к.п.бр. 3878). На том месту граница се ломи према југозападу, поклапајући се са југоисточном границом к.п.бр. 3878 до кп. 3876, коју обухвата, као и к.п.бр. 3873 и 3869, до границе КО Крушевац и КО Бивоље. Затим скреће према северу и прати границу катастарских општина, до к.п.бр. 3972, где улази у КО Бивоље.

Кроз КО Бивоље граница наставља према северу пресеца Улицу Железничку (к.п.бр. 3391/1) до к.п.бр. 2295/3, па се ломи према истоку обухватајући део к.п.бр. 3391/1 (Железничка) до тромеђе к.п.бр. 3391/1, 2255/1 и 2255/2. На том месту граница скреће према југоистоку поново пресецајући улицу Железничку, до границе КО Бивоље и КО Крушевац, затим прати границу катастарских општина и обухвата к.п.бр. 3984/1 и 5952/1 (Бивољска улица) до тромеђе к.п.бр. 3391/1, 5952/1 и 5952/2, тј. до места где поново улази у КО Крушевац.

Кроз КО Крушевац граница наставља према југоистоку линијом експропријације планиране источне обилазнице, обухватајући следеће к.п.бр. 4253/1, 4251/1, 4247/1, 4245/1, 4243/1, 4241/1, 4239/1, 4237/1, 4235/1, 4233/1, 4231/1, 4229/1 и 4227/1 до Ул. Илије Гарашанина (к.п.бр. 4219/1) коју обухвата и наставља према југу западном границом к.п.бр. 5976/1 (Ул. Илије Гарашанина) све до раскрснице исте, са Ул. Балканском (к.п.бр. 5954). Граница затим у истом правцу пресеца Ул. Балканску, па се ломи према западу јужном границом улице до раскрснице улица Балканске и Бивољске и обухватајући исту, наставља у истом правцу, такође јужном границом улице Балканске (к.п.бр. 4581) до расрснице улица Балканске и Омладинске, односно до места одакле је опис започет.

Попис парцела у обухвату Плана:

3869, 3873, 876, 3877, 3875, 3874, 3872,3870, 3871,3879/2, 3879/1, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3892, 3888, 3889, 3890, 3891, 3893, 3894, 3895/1, 3878, 3930/1, 3898, 3897, 3895/2, 3930/3,3930/2,3899/8, 3899/1, 3899/2, 3899/3, 3899/4, 3899/5, 3899/6, 3899/7, 3931, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3921, 3920, 3918, 3917, 3919, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3944, 3945, 3946, 3947, 3943, 3942, 3941, 3940, 3939/2, 3939/3, 3939/1, 3939/4, 3938, 3937/2, 3937/1, 3935, 3936, 3934, 3929, 3932, 3933, 3948, 3949, 3950, 3951, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3972, 3973, 4009, 4008, 4010, 4007, 4005,4006, 4004/1, 4004/2, 4003, 4002, 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3992, 3991, 3990, 3988/1, 3988/2, 3986, 3987/1, 3987/2, 3983/3, 3983/1, 3983/2, 3982, 3985, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974/1, 3974/2, 3974/3, 3984/1, 4011, 4012, 5953, 2391, 4219/1, 4226, 4227/1, 4228, 4229/1, 4230, 4231/1, 4232, 4233/1,4234, 4235/1, 4236, 4237/1, 4238, 4239/1, 4240, 4241/1, 4242, 4243/1, 4244, 4245/1, 4246, 4249, 4248, 4247/1, 4250, 4251/1, 4253/1, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019/1, 4019/2, 4019/3, 4020/1, 4020/2, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025/1, 4025/2, 4026, 4027, 4028, 4030, 4031, 4029, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041/1, 4041/2, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048/1, 4048/2, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4057/1, 4057/2, 4057/3, 4057/4, 4057/5, 4057/6, 4057/7, 4056/1, 4056/2, 4056/3, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067/2, 4067/3, 4067/1, 4068, 4069/1, 4069/2, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076/1, 4076/2, 4076/4, 4076/5, 4077/1, 4077/2, 4079/1, 4079/2, 4079/3, 4078, 4080, 4081, 4082/1, 4082/2, 4082/3, 4083, 4084, 4085, 4086/1, 4086/2, 4086/3, 4087/1, 4087/2, 4087/3, 4087/4, 4089, 4090, 4088/3, 4088/4, 4088/2, 4088/1, 4093/1, 4093/2, 4093/3, 4093/4, 4096/5, 4092, 4091, 4096/1, 4096/2, 4096/3, 4096/4, 4096/6, 4097, 4098, 4099, 4100, 4094, 4095, 4102/1, 4102/2, 4101, 4102/3, 4102/4, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4581, 4123/1, 4123/2, 4124, 4125, 4126, 4127/1, 4127/2, 5976/1, 4131, 4132, 4129, 4133/1, 4133/2, 4133/3, 4133/4, 4133/5, 4133/6, 4134/1, 4134/2, 4134/3, 4135, 4136/2, 4136/3, 4137, 4138, 4141/2, 4141/1, 4141/3, 4141/4, 4139, 4140, 4142, 4143, 4144, 4145/1, 4145/2, 4148/1, 4148/2, 4149, 4153, 4154, 4155/1, 4155/2, 4156, 4157, 4158, 4159/1, 4159/2, 4160, 4161, 4162/3, 4162/2, 4162/1, 4163/3, 4163/1, 4163/2, 4164, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172/1, 4172/2, 4173, 4174, 4175/1, 4175/2, 4175/3, 4175/4, 4175/5, 4175/6, 4175/7, 4176/1, 4176/2, 4177/1, 4177/2, 4178/1, 4178/2, 4179, 4180, 4181/1, 4181/2, 4183/1, 4183/2, 4184, 4187/5, 4182/2, 4182/1, 4187/1, 4187/2, 4187/4, 4186/1, 4186/2, 4185, 4188/1, 4188/2, 4188/3, 4188/4, 4190, 4192/1, 4192/2, 4192/3, 4192/4, 4192/5, 4191, 4193/1, 4193/2, 4194/3, 4194/2, 4194/4, 4198/3, 4197/1, 4197/2, 4198/1, 4198/2, 4200/1, 4200/2, 4201, 4202/2, 4203, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206/2, 4207/1, 4207/2, 4209/1, 4209/2, 4210, 4211/2, 4212, 4213/1, 4213/2, 4214/2, 4214/3, 4214/4, 4215, 4216/2, 4216/3, 4216/5, 4217/1, 4217/2, 4218/2, 4218/3, 3983/3, 5952/1 све КО Крушевац  и 3391/1 и 3984/2 обе КО Бивоље

Површина обухвата плана је приближно  27ха66ари

Шири приказ ПДР-а „Бивоље 2“ у Крушевцу

## 2.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

### 2.1. Природне карактеристике подручја

геоморфолошке одлике  - терен је условно  раван у правцу север-југ.

експозиција терена - спада у категорију терена који се могу сматрати повољним за изградњу.

хидролошке карактеристике - плански простор припада сливу реке Расине, на делу леве обале, односно на првој терасној заравни.

геолошка структура- конструкцију терена чине терасне прашинасто песковите глине и терасни песак, песковити и заглињени шљунак заступљен до дубине 4-5м.

Испод терасног одсека у инундационом појасу Расине заступљени су најмлађи алувијални седименти у танкој повлати и то: глина, шљунковити песак и заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу свих седимената чине терцијални лапори, добро носиви и претежно водонепропусни. Подземна вода на првој тераси налази се на дубини 3-4,5м.

сеизмологија- локација је са сеизмолошког аспекта у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по Меркалијевој скали. У инжењерско-геолошком смислу и процене погодности за изградњу, али је обзиром на максимални очекивани интензитет земљотреса, приликом планирања и пројектовања објеката неопходна примена важећих прописа противсеизмичке градње.

опште климатске карактеристике -  просечна годишња температура ваздуха износи око 11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што клими Крушевца даје обележје умерено континенталног типа, са израженим годишњим добима.

Годишње количине падавина су релативно мале (средња год. сума 628,1мм). Распоред падавина је повољан, јер се највише падавина излучи у пролећним и летњим месецима у вегетационом периоду, а падавине у облику снега јављају се од новембра до априла.

Ветрови - доминатни ветрови се јављју из правца исток-југоисток, северозапад и југ.

Средња годишња сума осунчавања изражена у часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и августу 269,0 сати.

### 2.2. Грађевинско подручје

Граница грађевинског подручја поклапа се са границом плана.

#### 2.2.1. Начин коришћења простора

Предметни простор је у ранијем периоду третиран кроз урбанистичку документацију ДУП стамбеног насеља „Бивоље 2“ у Крушевцу  (Сл. лист општине Крушевац,бр. 8/91, 5/03) која је непотпуно спроведена на терену, нарочито у погледу саобраћајне матрице и инфраструктуре.

Гледано кроз могућност даљег развоја простора највећи проблем представљају новоизграђени објекти на трасама планираних саобраћаница (по предходној планој документацији).

Простор је у потпуности изграђен, изузев малог броја парцела на којима није започета реализација објеката. Основне урбане одлике коришћења простора је истоветност функција- породично становање ниске, али уједначене спратности П и П+1, са појединачним случајевима  где становање прати и комерцијалне делатности (пословни простор орјентисан ка Ул.Омладинској и Ул.Балканској).

У оквиру плана детерминисане су веће површине привредних и комерцијалних делатности:

- у Ул.Омладинској – привредни комплекс „БГ Продукт“, који је у функцији

- у Ул. Балканској – објекти комерцијалне делатности „ТВ Канал Плус“ и марекет „КТК“, који су у функцији

У Ул.Балканској налази се и локација примарне здравствене заштите-амбуланта која је у функцији.

Основне урбане одлике простора плана су:

- спонтана изградња објеката-делимично у складу са  планским документом из 1991.г.

- изграђеност простора у великом обиму

- знатан број улица неадекватних попречних профила које се крећу у распону од 2,2м до 3,5м као и „слепих“ саобраћајница и приватних приступа парцелама унутар блокова.

#### 2.2.2. Основна ограничења простора

Саобраћај и инфраструктурна опремљеност

Изграђени објекти на планираним саобраћајним трасама представљају основно физичко ограничење планског развоја простора.

Изузев Ул. Омладинске  и Ул. Бивољске, остале терцијалне саобраћјнице унутар планског подручја су са минималним попречним профилима (од 2.4 - 3.8м) и једносмерним саобраћајем које се "слепо" завршавају. Евидентан је и већи број парцела који имају приступ искључиво преко приватних пролаза и кроз суседна дворишта.

Могућности за проширење регулације или спајање постојећих саобраћајних површина (који у фактичком стању заправо представљају приватне пролазе) у континуиране правце са логичном саобраћајном матрицом су минималне или немогуће због постојећих физичких структура.

Простор је делимично и недовољно инфраструктурно опремљен.

Грађевинске парцеле

Изузев парцела које фронтовима излазе на примарну и секундарнe саобраћајнице, унутар грађевинског подручја (уз терцијалне саобраћајнице и приступне путеве) као последица непланске парцелације већина парцела егзистира кроз фактичка стања.

Парцеле су неуједначених ширина, издуженог облика што је условило не само тип изградње већ и сам изглед објекта који су лепљени један до другог, уски и веома дугачки тз. „вагон систем“.                    У дубини парцела изграђени су помоћни објекти.

Грађевинске парцеле уз улице: Милице Стојадиновић Српкиње, Добровољачке, Теодосијеве, Душана Живановића, Буковичку, Трибалску и Боже Грујовића су неуједначених фронтова, неадекватног облика и величине. Приступи се остварују преко приватних, уских пролаза са обично сукорисничким статусом у смислу правно-имовинских односа.

Због овакве врсте изградње већина парцела у средишту блокова нема директан приступ јавним саобраћајним површинама већ је приступ остварен кроз суседна (комшијска) дворишта.

Становање

Заступљено је искључиво породично становање ниске, али уједначене спратности П и П+1, са појединачним случајевима  где становање прати и комерцијалне делатности у приземљима. Изграђени објекти, различити су по архитектонском изразу  и настајали су у различитим временским периодима, за последицу имају потпуну несинхронизованост у стилском и визелном смислу. Известан број објеката  је стар, лошег квалитета  који се не користе, потпуно или делимично порушени и неупотребљиви.

### 2.3. Подела на  урбанистичке целине и подцелине према урбанистичким показатељима  и другим карактеристикама

Обухват плана представља урбанистичку целину 3.1.1. која је по својим морфоошким и урбанистичким карактеристикама подељена  на подцелине 3.1.1.А. и 3.1.1.Б.

#### 2.3.1. Урбанистичка подцелина 3.1.1.А.

Ограничена је трасом регионалне железничке пруге Сталаћ-Краљево-Пожега, планраном трасом Источне обилазнице, Ул.Илије Гарашанина, Ул. Омладинском, Ул.Буковчком и границом комплекса касарне „7.јули“ у површини од 10ха 80ари.

постојећа намена –  породично становање

Подцелина је изграђена објектима породочног становања спратности П и П+1. Већина парцеле су малих ширина (мање од 8м), издуженог облика што је условило најбројнији тип изградње „вагон систем“. Овакав начин изградње је приметан у Ул.: Бивољској, Добровољачкој, Милице Стојадиновић Српкиње и на потезу између Ул.Трибалске и Боже Грујовића.  Помоћни објекти организоване су у унутрашњости парцела и углавном су лошег бонитета. Унутрашњост простора је изграђена у мањем обиму због проблема непостојања адекватног приступа парцелама, те је уочљива  спонтано настала мрежа приступних путева и слепих улица неадекватне ширине                 (2,5-3.0м). Стамбени објекти уз северну границу подцелине једини приступ имају преко Ул.Железничке која је формирана на земљишту „Железница Србије“ и у обухвату су инфраструктурног појаса пруге (у ширини од 25м).

У оквиру стамбеног ткива издваја се комплекс привредних делатности за производњу кондиторских производа „ БГ Продукт“ у Ул.Омладинској.

#### 2.3.2. Урбанистичка подцелина 3.1.1.Б.

Ограничена је улицама: Омладинском, Илије Гарашанина и  Балканском, површини од 16ха 86ара.

постојећа намена – породично становање

Подцелина је изграђена објектима породичног становања спратности П и П+1 са интензивнијом изградњом у контакту са саобраћајницама. Евидентна је уједначена вертикална и хоризонтална регулација у Ул.Илије Гарашанина.

Унутрашњост подцелине одликује се  неуређеном саобраћајном и урбанистичком матрицом што за последицу има спонтано настале „слепе“ приступне путеве и приватне пролазе (2.5 до 3.0м)  које се не могу спојити у логични саобраћајни ток. Изграђени објекти налазе се на две и више парцела што је последица непланске парцелације па већина дворишта егзистира кроз фактичка стања, где се у парцеле корисника приступа преко других дворишта.

Уз Ул.Балканску издвајају се објекти комерцијалних делатности: телевизијска станица „Канал Плус“, мегамеркет „КТК“  и објекат примарне здравствене заштите – амбуланта“Бивоље“.

урбанистички показатељи постојећег стања на нивоу ПДР-а

| Намена површина | Површина /ха/ | Проценат/%/ |
| --- | --- | --- |
| Породично становање | 21.32 | 77.08 |
| Комерцијалне делатности | 0.21 | 0.76 |
| Привредне делатности | 0.27 | 0.98 |
| Здравство (амбуланта) | 0.04 | 0.14 |
| Неизграђено грађ.земљиште | 2.44 | 8.81 |
| Саобраћајне површине | 3.38 | 12.21 |
| Површина подручја Плана - укупно | 27.66 ха | 100% |
| Намена изграђених објеката | БГП /м2/ | БРГП /м2/ |
| Породично становање, спратност П и П+1 | 46.904 | 84.427 |
| Комерцијалне делатности П+1 | 1.575 | 3.150 |
| Здравство - амбуланта | 214 | 214 |
| Привредне делатности П и П+1 | 2.020 | 4.040 |
| Укупно | 50.713 | 91.831 |

### 2.4. Зеленило на јавним површинама и површинама остале намене

У границама  Плана, нема реализованих површина под зеленилом јавног коришћења  (зеленило на јавним површинама).

Зеленило ограниченог коришћења (површине остале намене) заступљено је у виду зеленила окућница са превасходно декоративном или утилитативном улогом.

### 2.5.  Јавне површине, садржаји и објекти  јавне намене

Постојеће површине јавне намене, у границама Плана чине:

јавне површине:  саобраћајне површине

објекти јавне намене: у границама плана нема објеката јавне намене

### 2.6. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

#### 2.6.1. Саобраћај и саобраћајне површине

Саобраћај

Простор обухваћен Планом детаљне регулације оивичен делом Ул.Балканске (са јужне стране), делом Ул.Омладинске (са западне стране) и Ул.Илије Гарашанина (са источне стране) и оне су са савременим коловозним застором.

Унутар простора Плана све улице су са савременим коловозним застором, осим Ул.  Милана Грола, Ул. Фигине и Ул. Трибалска (од Ул. Боже Грујовића до Ул. Железничке), које немају савремени коловозни застор.

Паркирање на подручја Плана се врши на парцелама корисника.

Нивелација

У нивелационом смислу све постојеће саобраћајнице у оквиру предметног комплекса са савременим коловозним застором задржавају своје нивелете коловоза и тротоара.

Уколико се предвиђа проширење или девијација неке од улица са савременим коловозним застором њена кота нивелете остаје иста обзиром да су на исту већ наслоњени и прилагођени контактни улази и објекти.

Постојећи терен је оцедан и у паду ка долини реке Расине. Услови одвођења вода гравитационим путем су повољни осим у делу Железничке улице. У Железничкој улици се због малих подужних падова намеће израда атмосферског колектора који би прикупио све прибрежне површинске воде из целог комплекса као и  из саме Железничке улице.

#### 2.6.2. Водопривредна инфраструктура, хидротехничке инсталације и објекти

Водовод

У формираним саобраћајницама предметног планапостоји изграђена улична водоводна мрежа, али због недостатка пројектне документације и геодетских снимака немогуће је индентификовати њен тачан положај у профилу улице и њене димензије.У појединим улицама мрежа има довољни капацитет или је материјал од кога су цеви израђене неодговарајући.

Распоред водова по улицама је следећи:

| - ул. Бивољска | водоводнна мрежа АЦЦ 100мм |
| --- | --- |
| - ул. Илије Гарашанина | водоводнна мрежа АЦЦ 80мм |

Развод водова по улицама унутар граница предметног Плана детаљне регулације дат је у графичком прилогу.

Због дотрајалости водоводне мреже, неопходна је реконструкција свих деоница  изграђених од азбест-цементних цеви.

Фекална канализација

Концепција одвођења отпадних санитарних вода града Крушевца је према централном постројењу за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија је изградња у току, уз реку Западну Мораву.

Постојећи примарни левообални Расински колектор ДН 500мм, је део канализационе мреже Града Крушевца са одводом до централног постројења за пречишћавање отпадних вода пролази улицом Илије Гарашанина.Траса колектора Д полази Железничком улицом, пресеца регионалну железничку пругу Сталаћ-Краљево-Пожегаи иде птрема колекторуАу који се улива заједно са поменутим левообалнимрасинским колектором.

Улична канализација задовољавајућег капацитета изведена је у свим постојећим улицама који припадају предметном регулационом плану.

На постојећу канализацију је могуће прикључити интерну канализацију која ће се градити у оквиру простора обухваћеним планом.

Атмосферска канализација

Сливна површина на подручју плана гравитира сливу реке  Расине.

Конфигурација терена је таква да омогућава одвођење атмосферских вода до поменутог водотока. Атмосферскаканализациона мрежа је изграђена у ул. Илије Гарашанина и           ул. Балканској са уливом у реципијент реку Расину. На крају Бивољскеулице, испред регионалне железничке пруге Сталаћ-Краљево-Пожега изграђен је линијски канал који прихвата атмосферске воде које гравитирају њему и бетонским каналом се одводе атмосферске водедо реципијента-реке Расине.

#### 2.6.3. Електроенергетика

У границама Плана постоје TS 10/0,4kV и кабловски водови 10kV. (нису добијени претходни услови надлежне Електродистрибуцуије). Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена је кабловским и ваздушним водовима 1kV.

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарско-топографском плану.

#### 2.6.4. Телекомуникациона инфраструктура

У границама  Плана , телекомуникационе услуге у фиксној телефонији се реализују преко комутационог центра RDLU Бивоље.

Постојећа ТК мрежа је приказана у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарско-топографском плану.

#### 2.6.5. Енергофлуиди - снабдевање топлотном енергијом

Топлотна енергија

На подручју обухваћеном предметним Планом детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац поседује инсталације градског топлификационог система у коловозу, тротоарима Балканске улице.

Инсталације градског топлификационог система положене су у земљи на дубини приближно 1,0 до 1,5 метара и у ширини од  0,6 до 1,2 метара. У графичком прилогу приказана је траса инсталација.

Гасификација

Подручје обухваћено Планом детаљне регулације (ПДР) „Бивоље – 2“. припада зони гасификације природним гасом Града Крушевца. Инсталације дистрибутивног гасоводног система су власништво ЈП „Србијагас“-а, притиска до 16.0 бар-а (средњи и ниски притисак). Челчине цеви гасовода средње притисака положене су коловозима и тротоарима улица Бивиљска, Омладинска и Илије Гарашанина, на дубини 1,5 м. а полиетиленске цеви гасовода ниског притиска положене су у зеленим површинама, тротоарима и коловозима свих улица на подручју плана према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar. У графичком прилогу приказане су трасе гасоводних инсталација.

### 2.7. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе  и природе и амбијенталних целина

Увидом у постојећу документацију – „Елаборат заштите културног и градитељског наслеђа израђен за потребе Генералног урбанистичког плана Крушевца 2013-2021“, под бр.350-675/2009 од 24. фебруара 2014., и предходних услова бр. 1926/3 од 10.12.2019, а које је израдио Завод за заштиту споменика културе из Краљева указује да на предметном простору Плана нема евидентираних  нити заштићених  непокретних културних добара, односно споменика културе и не постоји евидентирано археолошко налазиште.

- Увидом у  Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода , а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете активности као што у теренска истраживања и др.). Предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Србије.  - Решење Завода за заштиту природе Србије 03бр.020-3169/2 од 04.12.2019.

ПЛАНСКИ ДЕО

## 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

### 3.1. Концепција уређења

Обзиром на реално скромни очекивани раст становништва, социо-економски аспект и постојећи грађевински фонд, развој становања одвијаће се у следећим правцима:

- стварање услова за даљи развој и унапређење постојећег грађевинског фонда у циљу повећавања квалитета становања и унапређења енергетске ефикасности;

- оптимална организација саобраћајне матрице у циљу повезивања са ширим подручјем насеља Бивоље у јединствену  насељску целину.

- наставак праксе омогућавања реализације комерцијалних и других компатибилних делатности унутар објеката или подцелина на местима где за тим има потребе, уз максимално обезбеђивање квалитета становања;

- стварање услова за уређивање и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре,

### 3.2. Подела простора на карактеристичне урбанистичке целине и подцелине  са планираном наменом површина и објеката  и  могућим компатибилним наменама

На основу анализе постојећег стања и сагледавања потенцијала простора за даљи развој, планираних интервенција и намена, простор обухвата Плана подељен је на урбанистичке подцелине 3.1.1.А и  3.1.1.Б.

#### 3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.1.1.А.

планирана намена –  породично становање типа ПС-01

Задржава се  постојећа стамбена изградња, уз могућност интервенција на објектима до прописаних урбанистичких параметара. Дозвољена је изградња објеката породичног становања типа ПС-01.

допунска (компатибилна) намена – комерцијалне делатности

- комерцијалне делатности типа КД-02.

Као компатибилна намена становању планиране су  комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, угоститељство, пословање и сл.). Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели, макс.спратности П+1.

Комерцијалне делатности могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели али само уз Ул.Омладинску.

пратећа намена - привредне делатности

Привредне делатности морају  бити еколошки и функционално примерене зони становања.

Постојећи објекти привредне делатности се задржавају, уз могућност интервенција до прописаних урбанистичких параматара ради унапређења услова рада и коришћења.

- привредне делатности типа ПД-02.

Постојећи комплекс привредних делатности „БГ продукт“ се задржава уз могућност интервенција на објектима, као и проширења површине комплекса на суседне парцеле. У оквиру коплекса могућа је изградња објеката постојеће намене који својим радом не угрожавају и нарушавају параметре животне средине, као и свих осталих објекти са наменама за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

- привредне делатности типа ПД-03.

Као пратећа намена становању планиране су привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: мање производне јединице, мања занатска производња и сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели.

#### 3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.1.1.Б.

планирана намена – породично становање типа ПС-01

Планирано је задржавање постојеће стамбене изградње уз могућност интервенција на објектима до прописаних урбанистичких параметара. Дозвољена је изградња објеката породичног становања типа ПС-01.

допунска (компатибилна) намена – комерцијалне делатности

- комерцијалне делатности типа КД-02.

Као компатибилна намена становању планиране су  комерцијалне делатности типа КД-02 (трговина, угоститељство, пословање и сл.). Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели, макс.спрат. П+1.

Комерцијалне делатности могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели али само уз Ул. Балканску (примарна) макс.спратности до П+3+ПС (ПС-повучени спрат), док су уз

Ул. Бивољску и Омладинску (секундарне) и Ул.Илије Гарашанина (уз источну границу Плана) макс.спратности П+1.

- комерцијалне делатности типа  КД-041.

Могућа је изградња објеката комерцијалних делатности које подразумевају делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, апартмане и сл. Овај тип комерцијалних делатности може бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели.

Објекти типа КД-041 могуће је реализовати уз Ул. Балканску (примарна) макс.спратности до П+3+ПС(ПС-повучени спрат), док је уз Ул.Илије Гарашанина (уз источну границу Плана) макс.спратност П+1.

пратећа намена - привредне делатности

- привредне делатности типа ПД-03.

Као пратећа намена становању планиране су привредне делатности типа ПД-03 које подразумевају: мање производне јединице, мања занатска производња и сл. Ове делатности могу бити организоване у оквиру стамбеног објекта или засебног објекта на истој парцели.

Привредне делатности морају  бити еколошки и функционално примерене зони становања.

Постојећи објекти привредне делатности се задржавају уз могућност интервенција до прописаних урбанистичких параметара, а ради унапређења услова коришћења и рада.

- здравство -  амбуланта - А

Локација, односно садржаји примарне здравствене заштите (амбуланта) планирани су за дислокацију у оквиру објекта МЗ Бивоље обзиром да постоје просторне могућности за реализацију ових садржаја. Такође могуће је проширење капацитета обзиром да је на објекту дозвољено извођење свих врста интервенција у циљу побољшања квалитета рада и функционисања.

*За потребе детаљне разраде локације у оквиру дозвољених компатибилности  (које су заступљене 100% на парцели) обавезна је разрада простора Урбанистичким пројектом.

планирана намена урбанистичких подцелина

| урбанистичка подцелина | намена урбанистичке подцелине | компатибилна намена урбан.подцелине | пратећа намена урбан.подцелине |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.А | породично становање ПС-01 | комерцијалне делатности КД-02, | привредне делатности ПД-02, ПД-03 |
| 3.1.1.Б | породично становање ПС-01 | комерцијалне делатности КД-02, КД-041 | привредне делатности ПД-03 здравство - амбуланата А |

#### 3.2.3. Биланс површина

биланс површина  по наменама у обухвату плана

| намена површина | постојеће стање |  | планирано |  | разлика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ха) | % | (ха) | % | (ха) | % |
| становање | 21.32 | 77.08 | 23.04 | 83.29 | + 1.72 | +6.21 |
| комерцијалне делатности | 0.21 | 0.76 | 0.22 | 0.79 | + 0.01 | +0.03 |
| привредне делатности | 0.27 | 0.98 | 0.28 | 1.01 | +0.01 | +0.03 |
| здравство - амбуланта | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | ---- | ---- |
| зеленило | ---- | ----- | 0.02 | 0.07 | +0.02 | +0.07 |
| неизграђено грађ. земљиште | 2.44 | 8.81 | ----- | ----- | -2.44 | -8.81 |
| саобраћајне површине | 3.38 | 12.21 | 4.06 | 14.70 | +0.68 | +2.46 |
| УКУПНО | 27.66 | 100 | 27.66 | 100 |  |  |

биланс површина јавне и остале намене у обухвату плана

| намена површина | постојеће стање |  | планирано |  | разлика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ха) | % | (ха) | % | (ха) | % |
| површина за остале намене | 24.24 | 87.63 | 23.54 | 85.10 | -0.70 | -2.53 |
| површине јавне намене | 3.42 | 12.36 | 4.12 | 14.90 | +0.70 | +2.53 |
| УКУПНО-површина плана | 27.66 | 100 | 27.66 | 100 |  |  |

### 3.3. Услови за уређење површина и објеката јавне намене

#### 3.3.1. Површине и објекти јавне намене ( опис локације за јавне површине, садржаје и објекте)

Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта.

Површине јавне намене опредељене су као:

- јавне саобраћајне површине

- зеленило на површинама јавне намене

Површине јавне намене дефинисане су путем:

- пописа катастарских парцела

- регулационих елемената (регулационе линије)

- нумеричких елемената за геодетско обележавање (аналитичко-геодетски елементи за пренос на терен)

- планом површина јавне и остале намене

процентуално учешће јавних површина на нивоу Плана

| површине јавне намене | површина (ха) | процентуално учешће у односу на површину плана (16,3ха) |
| --- | --- | --- |
| Јавне саобраћајне површине | 4.06 | 14.70 |
| зеленило | 0.04 | 0.14 |
| УКУПНО – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ | 4.10 | 14.84 |

#### 3.3.2. Попис парцела површина јавне намене

Површине јавне намене одређене су Планом као припадајуће катастарске парцеле и делови парцела које чине јавну површину и одвојене су регулационом линијом од површина за друге јавне и остале намене.

Све парцеле у обухвату ПДР „Бивоље 2“ припадају КО Крушевац.

- Саобраћајнице

Грађевинска парцела бр. 1 – Ул. Трибалска: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 3896, 3891, 3893, 3894, 3895/1, 3897 и 3898 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 2 – Ул. Буковичка - део: састоји се из делова катастарских парцела бр. 3878 и 2391 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 3 – Улица: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 3937/2, 3937/1 и 3938 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 4 – Ул. Боже Грујовића и Трибалска - део: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 3929, 3889, 3890, 3899/8, 3900, 3902, 3904, 3906, 3908, 3912, 3913, 3921, 3919, 3922, 3923, 3924, 3925, 3944, 3946, 3947, 3948, 3943, 3942, 3941, 3939/2, 3939/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936, 3934, 3931, 3930/2 и 3930/1 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 5 – Ул. Омладинска: састоји се из дела катастарске парцела бр. 4014, као и целе к.п.бр. 5953 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 6 – Ул. Уроша Предића и Железничка - део: састоји се из делова следећих катастарских парцела  бр. 3973, 4009, 3959, 3963, 3972, 3986, 3988/1, 3994 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 7 – железничка пруга - део: састоји се из дела катастарске парцеле бр. 3391/1 КО Бивоље.

Грађевинска парцела бр. 8 – Ул. Железничка: састоји се из дела катастарске парцеле бр. 3391/1 КО Бивоље.

Грађевинска парцела бр. 9 – Ул. Железничка - део: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 3985, 3983/3, 3987/2, 3990, 3984/1, 3974/3, 3974/2, 3974/1, све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 10 – део улице: састоји се из целе к.п.бр. 3984/2 и дела катастарске парцеле бр. 3284/1 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 11 – Ул. Бивољска: састоји се из делова катастарских парцела бр. 5952/1, 4016, 4250, 4174, 4172/1, све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 12 – улица - нова: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 4015, 4017, 4019/3, 4020/2, 4022, 4023, 4024, 4025/1, 4026, 4027, 4030, 4031, 4032, 4033, 4038, 4039, 4040, 4046, 4047, 4048/1, 4048/2 и 4056/3 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 13 – улица Милана Грола: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 4065, 4059, 4054, 4055, 4056/3, као и целе к.п.бр. 4058, све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 14 – улица Фигина: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 4096/6, 4092, 4088/3, 4093/4, као и целе к.п.бр. 4093/3 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 15 – улица Балканска: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 4581, 4122, 4591 и 4592 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 16 – улица Балканска: састоји се из дела катастарске парцеле бр. 5954, као и целе 4123/2 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 17 – улица -: састоји се из дела катастарске парцеле бр. 4187/4 КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 18 – улица -: састоји се из делова катастарских парцела бр. 4186/1 и 4183/1, КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 19 – улица -: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 4217/2, 4172/1, 4168, 4167, 4163/1, 4161, 4159/1, 4157, 4155/1, 4153, 4148/1 и 4148/2, као и целих к.п.бр. 4216/5, 4213/2, 4209/2, 4207/2, 4204/2, 4200/2, 4197/2, 4193/2, 4192/5, 4188/4, 4186/2, 4183/2, 4181/2, 4178/2, 4177/2, 4176/2 и 4175/7, све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 20 – улица Илије Гарашанина: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр. 4219/1, 4226 и 4217/1 све КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 21 – улица Железничка - део: састоји се од дела катастарске парцеле бр. 3391/1 КО Бивоље.

Грађевинска парцела бр. 25 – улица Добровољачка: састоји се из делова следећих катастарских парцела бр.:4042, 4041/2, 4043, 4044, 4040, 4048/1, 4049, 4050, 4051 и 4053, као и целе к.п.бр. 4045 све КО Крушевац.

- Објекти инфраструктуре

Грађевинска парцела бр. 22 – Трафо-станица: састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4092 КО Крушевац.

Грађевинска парцела бр. 24 – Трафо-станица: састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4187/5 КО Крушевац.

- Зеленило

Грађевинска парцела бр. 23 – јавно зеленило: састоји се из делова катастарских парцела бр. 4015 и 4017 КО Крушевац.

### 3.4. Услови за уређење и изградњу саобраћаних површина са нивелацијом

#### 3.4.1. Регулација мреже саобраћајних површина

Елементи решења из Плана генералне регулације „Исток 1“

Плана генералне регулације „Исток 1“ улица Балканска је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже града Крушевца, док су Улица Бивољска и Улица Омладинска део секундарне саобраћајне мреже, док су све остале улице на подручју предметног плана део терцијалне мреже улица.

Функционални ранг саобраћајница и њихови елементи регулације

У функционалном смислу Ул. Балканска представља примарну градску саобраћајницу, уједно она је и ободна саобраћајница за посматрани простор, којима се одвија транзитни саобраћај. Све остале улице служе као приступне саобраћајнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја.

Елементи регулације саобраћајница дати су на графичком прилогу бр.3.

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази

Ободна Ул. Балканска служи за одвијање транзитног саобраћаја, а такође служе и за непосредни приступ до парцела корисника.

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су могући према условима овог Плана и у складу са сагласностима које ће корисници прибавити од надлежног управљача пута.

Техничке карактеристике саобраћајница

Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предвиђено је да се Ул. Балканска, Бивољска и Омладинска задржавају са постојећим габаритима, а за остале улице су предвиђене следеће измене:

- Улица Фигина са две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.0 метара, са једностраним тротоаром минималне ширине 1.50 метара и ивичњаком са друге стране;

- Улица Уроша Предића са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.50 метара, са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- Улица Милана Грола са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- Улица (Омладинска –  Боже Грујовића) са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара, са једностраним тротоаром минималне ширине 1.50 метара и ивичњаком са друге стране;

- Улица Буковичка за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- Улица Боже Грујовића са планираним продужетком до Ул. Теодосијеве за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- Улица Трибалска за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- Улица Теодосијева за једносмеран саобраћај са једном саобраћајном траком, ширине коловоза 3.50 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара.

Нове саобраћајнице предвиђене Планом су планиране са следећим елементима:

- планирана саобраћајница (Омладинска – O4 – Милана Грола) са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (О1 – О2 – О3) за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине коловоза 6.00 метара и са обостраним тротоарима минималне ширине 1.50 метара;

- планирана саобраћајница (Ул. Бивољска – О2) са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара и са обостраним ивичњацима ширине 0.25 метара;

- планирана саобраћајница (О2 – Ул. Илије Гарашанина) са две саобраћајне траке, ширине коловоза 5.00 метара, са једностраним тротоаром минималне ширине 1.50 метара и ивичњаком са друге стране.

- планирана саобраћајница (Омладинска – О4) са једном саобраћајном тракам, ширине коловоза 3.50 метара за једносмерни саобраћај.

Сви тротоари су денивелисани у односу на коловоз. Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга ободне саобраћајнице.

Посебне обавезе коридора и улица према јавном саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању пешака

Кретање возила јавног градског превоза одвија се Улицом Балканском.

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално кретање са моторним саобраћајем.

За кретање пешака предвиђене су посебне површине (тротоари, пешачке стазе и сл.).

Посебне обавезе према кретању особа са посебним потребама

На радијусима укрштања ободних саобраћајница као и интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза.

Паркирање

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору плана није дозвољено.Паркирање се врши на парцелама корисника у складу са планирани наменама и капацитетима. Услови паркирања дати су у тачки 4.1.3.- Општа правила за паркирање

Железнички саобраћај

У обухвату Плана налази се следећа јавна железничка инфраструктура :

- Регионална једноколосечна железничка пруга Сталаћ - Краљево – Пожега у од око 315 метара, од км 13+456 до км 13+771, на делу пре железничке станице Крушевац, на којој је огранизован јавни путнички и теретни саобраћај;

- Путни прелаз у км 13+456 предметне пруге који је осигуран саобраћајним знаковима на путу и зоном потребне прегледности.

Планови развоја железнице на простору Плана:

- Просторним планом Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10) предвиђена је реконструкција и модернизација железничке пруге Сталаћ - Краљево – Пожега. У току је израда Генералног пројекта и Претходне студије оправданости реконструкције и модернизације железничке пруге Сталаћ - Краљево – Рудница који се финансира средствима Европске уније (Инвестициони оквир за западни Балкан – ИПФ5). У складу са постојећом ситуацијом на терену и даљом разрадом техничке документације очекује се повећање полупречника кривина услед повећања брзине возова, што за последицу може имати измену трасе пруге у зони улазног скретничког подручја железничке станице Крушевац.

- „Инфраструктура железнице Србије” задржава коридоре постојећих пруга, као и сво земљиште на којем има право коришћења.

Услови  Инфраструктуре железнице Србије за израду предметног Плана (бр.2/2019-1629 од 31.10.2019)

Општи услови

План je израђен у складу са Просторним планом Републике Србије Од 2010. до 2020. године (Службени гласник РС, број 88/10), Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Законом о железници (Службени гласник РС, број 41/2018), Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени гласник РС број 41/2018) и Законом о интероперабилности железничког система (Службени гласник РС број 41/2018).

Поједини изрази коришћени у овим условима имају следеће значење:

- Железничко подручје је земљишни простор на коме се налази железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и простор изнад трасе тунела.

- Јавна железничка инфраструктура обухвата целокупну железничку инфраструктуру која чини мрежу којом управља управљач инфраструктуре, искључујући пруге и споредне колосеке (индустијске пруге и колосеке), који се прикључују на мрежу.

- Железничка инфраструктура се састоји од следећих елемената:

  - Пружни појас;

  - Колосек и подлога колосека, нарочито насип, усек, дренажни канали и ровови, зидани ровови, пропусти, обложни зидови, засади за заштиту бочних нагиба итд, платформе за путнике и робу, укључујући и оне у путничким станицама и теретним терминалима, ивична стаза и пешачке стазе, преградни зидови, живе ограде, ограде, противпожарни појасеви, апарати за загревање скретница, прелази, застори за заштиту од снега итд;

  - Грађевински објекти, мостови, пропусти и други надвожњаци, тунели, покривени усеци и подвожњаци, потпорни зидови, структуре за заштиту од лавина, одрона итд;

  - Путни прелази укључујући и средства за осигурање путних прелаза;

  - Горњи строј, а нарочито шине, ужлебљене шине и заштитне шине, прагови и подужне везе, колосечни причврсни и спојни прибор, застор укључујући туцаник и песак, скретнице прелази итд, окретнице и преноснице (осим оних рез.искључиво за локомотиве);

  - Прилази за путнике и робу, укључујући друмски приступ и приступ за путнике који долазе или одлазе пешице;

  - Безбедносни сигналне телекомуникационе инсталације на отвореним пругама у станицама и ранжирним станицама, укључујући постројења за стварање, трансформисање и дистрибуцију електричне енергије за сигнализацију и телекомуникацију, зграде за такве инсталације и постројења, колосечне кочнице;

  - Инсталације за осветљења потребе саобраћаја и безбедности;

  - Постојење за трансформацију и пренос електричне енергије за вучу возова: двофазни далеководи 110 kV, подстанице изузев разводног постројења 110 kV у тој станици, напојни каблови између подстаница и контактних водова, контактна мрежа и носачи, трећа шина са носачима.

- Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни прелаз обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно пожарни пут до најближег јавног пута.

- Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

- Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе крајњих колосека.

- Индустријски колосек је железнички колосек који се прикључује на мрежу и служи за допремање и отпремање робе, као и завршне и друге радње (утовар, истовар, маневрисање и сл.) у железничком превозу робе,

- Путни прелаз је место укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку када се на путном прелазу налази више колосека.

Посебни услови

- Приликом израде предметног плана, железничко земљиште је остало јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

- Потребно је резервисати простор за реализацију развојних пројекта железнице и то за реконструкцију, модернизацију и изградњу постојеће деонице пруге, према смерницама из Генералног пројекта. Према наведеној техничкој документацији, у зависности од усвојене варијанте пројектоване брзине пруге, на предметној деоници  од км 13+300 до км 14+171 је предвиђено оступање од трасе постојеће пруге (северно) у опсегу од 60 метара.

- Нису планирани нови укрштаји друмских саобраћајница у нивоу са постојећом јавном железничком инфраструктуром, собзиром да је чланом 61. Закона о железници (Службени гласник РС, број 41/18) пропоисано да размак између два укрштаја железничке инфраструктуре и пута не може бити мањи од 2000 метара, осим у изузетним случајевима које прписује Министар. На парцели коју користи железница, а у пржном појасу пруге се налази сервисна саобраћајница, која слузи искључиво за потребе одржавања пруге и приступа истој.

- Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник железница, као и са индустијским колосеком, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 метара рачунајући управно на осовину најближег колосека до најближе ивице пута.

- У случају планирања станице за снабдевање горивом моторних возила уз коридор друмске саобраћајнице, паралелне са железничком пругом, потребно је испоштовати одредбе Правилника о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбадност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом  превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (Службени гласник РС, број 54/2017 и 34/2019). Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удаљени:

  - Најмање 5,0 метара од границе парцеле,

  - Најмање 3,0 метара од границе парцеле јавне намене (саобраћајнице, зелене површине, парка, водотока и сличних површина на којима није дозвољена градња)

  - Најмање 4,0 метара од колосека за парну вучу и 20,0 метара од колосека за дизел или електричну вучу (мерено од спољне ивице пружног појаса).

  - Удаљеност се мери од окна улазног отвора подземног резервоара, окна у коме су смештени прикључци за пуњење, прикључног уређаја на станицу на месту за претакање течног нафтног гаса из аутоцистерне у резервоар станице, габарити пумпе и компресора за покретање течног нафтног гаса и габарита за точење горива.

Приликом израде предметног плана пословни, стамбени и комерцијални објекти су планирани ван инфраструктурног појаса предметне железничке пруге. У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. Уколико је због просторних ограничења предвиђена задржавање већ изграђених објеката на растојању мањем од 25м, изузето се, изван насељеног места, а ради омогућавања приступа железничкој инфраструктури, може планирати задржавање следећих објекта:

  - Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу планирати на удаљености најмање од 13 метара од осе најближег колосека, али не на мање од 5 метара од стабилних постројења електричне вуче.

  - Ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу планирати на удаљености мањој од 6 метара од ножице насипа, али не на мањој од 13 метара од осе најближег колосека.

Објекти су планирани ван граница земљишта чији је корисник „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Уколико се предметним Планом локалне самоуправе предвидети задржавање стамбених објекта у инфраструктурном појасу, надлежни орган Крушевца је у обавези да предузме све мере заштите објекта од негативног утицаја одвијаља железничког саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и објекта...) Уколико нема штетних утицаја услед близине железничке пруге на предметне објекте, исто би требало недвосмислено назначити у предметном Плану.

у складу са напред наведеним, потребно је израдити Стратешку процену утицаја на животну средину у току израде предметног Плана. У делу „мера за спречавање негативног утицаја на животну средину“ предвидети мониторинг нивоа буке на репрезентативним местима. Добијени резултати су основ за дефинисање мера заштите од буке (израда звучних зидова, повећање звучне изолације на објектима, постављање зеленила...), али и других објекта за повећање безбедности становништва. Реализација ових мера не може бити деоо инвестиција „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

- Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући управно на осу крајњег колосека.

- Сви планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлатацијом угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја као ни безбедност постојећих објеката јавне железничке инфраструктуре (тунела, мостова и пропуста..).

- Могуће је планирати уређење зелених површина у коридору пруге или индустријског колосека, при чему треба водити рачуна, да високо растиње мора бити на растојању већем од 10 метара у односу на спољну ивицу пружног појаса.

- У инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала, као ни трасе инсталације за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу железничке пруге и индустријских колосека. Одводњавање површинских вода са објеката и слободних површина предметног простора мора бити контролисано и водити на супротну страну од трупа постојеће железничке пруге и индустријских колосека.

- У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости, или било којих предмета и справа које бојом, обликом илио светлошћу могу смањити видљивост железничких сигнала, или који могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.

- Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода 90˚, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60˚. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).

На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) “Инфраструктура железнице Србије” а.д. као ималац јавних овлашћења, имају обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном објекту.

У складу са тим сви остали елементи за изградњу објекта, друмских саобраћајница, као и сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисан у оквиру посебних техничких услова “Инфраструктура железнице Србије” а.д. кроз обједињену процедуру.

#### 3.4.2. Нивелација терена

За новопланиране саобраћајнице дато је планирано нивелационо решење тачности до на 1cm у графичком прилогу бр.4.

Дате висинске коте представљају апсолутну надморску висину планираног уређења.  Подужни падови су изражени у процентима на одређеној дужини.

Планиране коте дате су као асолутне на карактеристичним преломима као и планиранираним укрштајима у нивоу.

Планирани тротоари где се у улицама планирају се денивелишу у односу на коловоз са попречним падом ка коловозу од 2%.

### 3.5.  Услови за уређење зеленила на јавним и површинама остале намене

#### 3.5.1. Зеленило на јавним површинама - зеленило јавног коришћења

Линеарно зеленило

Под линеарним зеленилом се подразумевају све врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и паркинзима, зеленило кружних токова и скверова, травне и цветне баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл.

Дрворед се планира у улицама на тротоарима и на слободној површини у оквиру регулације улице.

Постављање дрвореда не сме да угрожава одвијање пешачког саобраћаја, због чега се препоручује постављање хоризонталних штитнитника за стабла. Уколико због комуналних инсталација није могућа класична садња, дрворед се може формирати у озиданим јамама или жардињерама.

За  линеарно зеленило важе следећи урбанистички услови:

- Линеарно зеленило планирати дуж свих колских и пешачких комуникација где то дозвољавају просторне могућности (ширина тротоара, појас регулације, инфраструктура). Избор врста и начин садње условљен је положајем, оријентацијом и наменом саобраћајнице.

- Линеарно зеленило се мора планирати упоредо са планирањем уличног профила како би се ускладила ширина профила и распоред уличних инсталација и омогућило формирање дрвореда и других видова линеарног зеленила.

- На градским улицама не смеју се користити стабла која имају јак површински коренов систем, као ни врсте са широком крошњом, ломљивим гранама, плодовима и сл., односно врсте које могу ометати саобраћај или изазвати повређивање учесника у саобраћају.

- Не смеју да се користе врсте које имају отровне делове, као и врсте са алергогеним својствима.

- Ради заштите подземних инсталација, стабла се могу садити у јамама које су озидане.

- Дрворед се може формирати и од садница посађених у мобилним жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у земљи.

Тачкасто зеленило

У погледу форме, посебну категорију градског зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале површине.

- Планом се формира мања зелена површина „тачкасто зеленило“ у Омладинској улици на чијој површини је реализована трафо станица. У оквиру ове површине могуће је проширење капацитета постојеће трафо станице. Ова површина се уређује по принципу зелене травнате површине са формама жбунастог растиња.

#### 3.5.2. Зеленило на површинама остале намене - зеленило ограниченог коришћења

Зеленило у оквиру становања

Зеленило у оквиру породичног становања, чини категорију зеленила ограниченог коришћења у оквиру Плана. Зеленило које се налази на земљишту за остале намене, представља углавном зеленило у функцији основне намене простора – становању са декоративном или утилитативном улогом.

Учешће зеленила које се формира у зонама становања је веома важно. Основну вредност ове категорије, у погледу заштите животне средине, представља распрострањеност на целом подручју насеља и могућност квалитетног подизања и неговања и утилитарних и декоративних врста. Такође утиче на амбијенталну вредност насеља као и његову особеност.

Зеленило у оквиру површина  за привредне и комерцијалне делатности

- Зеленило у склопу ових објеката планира се у функцији основне намене објекта, односно простора. Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и архитектонско-пејзажни елементи треба да имају одговарајуће естетске карактеристике.

- Зеленило у оквиру ових површина планира се као важан елемент архитектонске композиције простора чији је саставни део и у складу са наменом објеката. Зависно од намене објекта, зеленило може да има и карактер зеленила у функцији заштите (бука, мириси и сл.) или декоративну улогу. Већим учешћем високог дрвећа може се створити визуелна и звучна баријера.

- Површина зеленила, начин обраде и садржаји дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при чему се морају поштовати нормативи и прописи који се односе на уређење простора, а на основу дефинисаних општих услова за одређену намену.

Зеленило специфичне намене

У границама пружног појаса, важе услови Жележница Србије, који се односе на озелењавање:

- Заштитни појас зеленила могуће је планирати на минималном растојању од 10м од пружног појаса, односно 16-18м од осе колосека.

### 3.6. Услови за уређење и изградњу комуналне инфраструктуре

#### 3.6.1. Услови за уређење и изградњу  комуналне и водоприврене  инфраструктуре,  хидротехничких инсталација и објеката

Водоводна мрежа

Неопходно је извршити реконструкцију водоводне мреже у улицама где је водоводна мрежа изграђена од азбестно-цементних (АЦЦ) цеви, због дотрајалости исте. Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу улице за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.

Изградња нових водоводних линија обавиће се у новопланираним саобраћајницама. Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева.  Минималан пречник цеви је 100 мм.  Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже. Са реконструкцијом саобраћајница, у случају потребе, извршиће се и реконструкција водоводних линија.

Потребно је реконструисати све уличне цевоводе чији су пречници мањи од Ø100мм и оспособити да задовоље противпожарне потребе од 10л/сек на минимални пречник цеви од Ø100мм. Сваки прикључак на главни напојни вод мора се обавити у водоводном шахту са вентилима за случај интервенције током одржавања.

На свим реконструисаним и новопланираним деловима мреже поставити противпожарне хидранте Ø80мм и то надземне, са обавезном заштитом од смрзавања, на местима на којима не ометају нормалну комуникацију и која задовољавају услове из противпожарних прописа, на максималном растојању од 150м као и на раскрсницама.

Материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа мора одговарати нашим стандардима уз обавезно атестирање.

Услови изградње

- материјал цеви од којих се гради водоводна мрежа мора одговарати нашим стандардима уз обавезно атестирање;

- минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2м до темена цеви.

- приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих;

- цеви обавезно поставити на постељици од песка;

- пошто се водоводна мрежа изводи у саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком до потребне збијености како би се спречила накнадна слегања рова;

- трасе планираних водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама;

- мора се градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и одобрени,

- мора се обезбедити апсолутна водонепропусност цевовода и објеката на мрежи;

- сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради интервенције;

- цевоводи се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и динамичких оптерећења;

- изнад и испод ових инфраструктурних објеката не смеју се постављати било какви други објекти;

- свака грађевинска парцела може имати само један прикључак на уличну водоводну мрежу;

- улична водоводна мрежа се пројектује као прстенаста;

- на мрежи се поставља довољан број затварача како би се омогућило искључивање појединачних сектора у случају интервенције;

- градска водоводна мрежа се водом снабдева са једног изворишта и на њу није дозвољено прикључивати воде из неиспитаних извора;

- димензионисање водоводне мреже се врши хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим противпожарним прописима;

- на уличној водоводној мрежи се постављају противпожарни хидранти, по правилу надземни, а уколико ометају комуникацију, могу се поставити и подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и No100, у зависности од потребног протока, растојање између хидраната износи највише 80м).

Фекална канализација

Постојећи објекти су прикључени на уличну канализациону мрежу. У новопланираној саобраћајници предвиђена је изградња фекалне канализације са уливом у постојећи колектор тј. Канализацију отпадних вода.

Подрумске просторије објеката прикључити на канализациону мрежу препумпавањем.

Димензија уличне канализације износи мин 200мм, а кућног прикључка150 мм. Падови цевовода су према важећим прописима, а услови прикључења према техничким прописима ЈКП "Водовод"Крушевац.

Цеви обавезно поставити на постељици од песка, а ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпавати шљунком.

На преломима трасе, као и на правцима на растојањима не већим од 30м поставити ревизионе шахтове са отвореном бетонском кинетом на дну. На шахтовима поставити поклопце за саобраћајно оптерећење Д400.

Планирати изградњу каналске мреже од пластичних материјала, отпорности на темено оптерећење према планираном уличном саобраћајном оптерећењу.

Ширина и дубина ровова мора бити таква да задовољава услове безбедне монтаже цеви и да обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници.

Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, ради заштите објеката од могућег плављења, због успора у уличној мрежи фекалне канализације. Изузетно, може се одобрити прикључење оваквих објеката на градску мрежу фекалне канализације уз услове заштите прописане техничким условима ЈКП "Водовод"(обавезна је израда прикључног шахта).

Услови изградње

- градска канализациона мрежа је изведена по сепаратном систему, независно се одводе отпадие и атмосферске воде и оне се не смеју мешати;

- у ову канализациону мрежу се смеју упуштати само оне отпадне воде које одговарају загађењу отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде својим загађењем прелазе дозвољене вредности морају се пре упуштања у јавну канализациону мрежу предтретманом свести на дозвољени степен загађења);

- мрежа се мора градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и одобрени;

- мора се обезбедити апсолутна водонепропусност колектора и објеката на мрежи;

- сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради интервенције;

- колектори се у рову постављају на постељици од песка, прописане дебљине, како би се у току експлоатације избегле накнадне деформације;

- колектори се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и динамичких оптерећења;

- ровови у којима се постављају колектори морају бити насути шљунковитим материјалом, максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним слојевима како на објекат не би могла да се пренесу динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови могу засипати земљом из ископа уколико се они постављају у травнатим површинама без саобраћајног оптерећења);

- изнад и испод ових инфраструктурних објеката се не смеју постављати било какви други објекти;

- свака грађевинска парцела може имати само један прикључак на уличну канализациону мрежу;

- отпадне воде се одводе превасходно гравитационим путем, а уколико са појединих парцела није могуће отпадне воде одвести гравитационо било због недовољне дубине постојећих колектора или због нерационалних трошкова изградње планираних колектора проистеклих претежно из велике дубине укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних вода извести канализацијом под притиском;

- на канализационој мрежи се поставља довољан број ревизионих силаза како би се омогућила њена контрола у току експлоатације (ревизиони силази се постављају на свим преломима трасе у хоризонталном или вертикалном погледу и на правим деоницама на растојању не већем од 160D, а максималном од 40м);

- на ревизионим силазима се постављају поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења не предвиђају;

- димензионисање канализационе мреже се врши хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална димензија уличног колектора 200мм;

Атмосферска канализација

Са повећаним степеном урбанизације насеља битно се мења карактер сливне површине чиме се повећавају реални коефицијенти отицаја, а самим тим је угроженост од површинских вода већа. У наредном периоду мора знатно проширити мрежа атмосферске канализације чија је досадашња изграђеност на незадовољавајућем нивоу. Планском изградњом атмосферске канализације се поред смањења опасности од плављења терена побољшавају услови отицања са коловозних површина. Потребно је урадити атмосферску канализацију у профилима саобраћајница на подручју плана коко је дато и графичком прилогу и укључити у природни реципијент - реку Расина. Димензионисање колектора и нопланираних грана атмосферске канализације одредити хидрауличким прорачуном (према максималном трогодишњем пљуску који се јавља на подручју Крушевца у трајању од 20мин, припадајуће сливне површине и коефицијенту отицаја).

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују минималне и максималне падове за усвојене пречнике.

Минимална димензија уличних примарних и секундарних колектора износи 300мм, а бочних сливничких веза 200мм.

Планирати изградњу каналске мреже од пластичних материјала, отпорности на темено оптерећење према планираном уличном саобраћајном оптерећењу.

Цеви обавезно поставити на постељици од песка, а ровове у којима се монтирају цеви обавезно затрпавати шљунком.

Ширина и дубина ровова мора бити таква да задовољава услове безбедне монтаже цеви и да обезбеђује довољну заштиту од смрзавања и безбедног укрштаја са осталом инфраструктуром у саобраћајници.

Потребно је урадити атмосферску канализацију у профилима саобраћајница унутар подручја обухваћено Планом како је приказано у графичком прилогу и прикључити на постојеће  колекторе атмосферске канализације.

Атмосферске воде које се јављају од сливања из олучних вертикала и остале сливне површине је могуће мрежом затворених канала одвести до постојеће уличне атмосферске канализације. Није дозвољено мешање атмосферских и отпадних вода.

Димензионисање  нопланираних грана атмосферске канализације одредити хидрауличким прорачуном ( према максималном трогодишњем пљуску који се јавља на подручју Крушевца у трајању од 20мин, припадајуће сливне површине и коефицијенту отицаја).

Евентуално реконструкција трасе регулисаног Кожетинског потока предмет је парцијалног сагледавања и ближег дефинисања сваке локације.

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују минималне и максималне падове за усвојене пречнике.

Услови изградње

- градска канализациона мрежа је изведена по сепаратном систему, независно се одводе отпадне и атмосферске воде и оне се не смеју мешати;

- у ову канализациону мрежу се смеју упуштати само оне воде које потичу од атмосферских падавина;

- реципијенти за одвод ових вода су природни водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати постојећи квалитет;

- мрежа се мора градити од материјала који су атестирани, хигијенски исправни и одобрени;

- мора се обезбедити апсолутна водонепропусност колектора и објеката на мрежи;

- сви елементи мреже морају бити лако доступни и приступачни ради интервенције;

- колектори се у рову постављају на постељици од песка, прописане дебљине, како би се у току експлоатације избегле накнадне деформације;

- колектори се у рову постављају тако да буде обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и динамичких оптерећења;

- ровови у којима се постављају колектори морају бити насути шљунковитим материјалом, максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним слојевима како на објекат не би могла да се пренесу динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови могу засипати земљом из ископа уколико се они постављају у травнатим површинама без саобраћајног оптерећења);

- изнад и испод инфраструктурних објеката не смеју се постављати било какви други објекти;

- атмосферске воде са појединачних парцела се одводе површински или системом канала у оквиру саме парцеле;

- атмосферске воде се превасходно одводе гравитационим путем;

- на канализационој мрежи се поставља довољан број ревизионих силаза како би се омогућила њена контрола у току експлоатације (ревизиони силази се постављају на свим преломима трасе у хоризонталном или вертикалном погледу и на правим деоницама на растојању не већем од 160D, а максималном од 50м);

- шахтове у које се вода директно слива са коловоза (шахтови са сливним решеткама од нодуларног лива са шарком димензија 490*320мм) градити са таложником дубине 40-50цм;

- сливничке везе треба да су минималних димензија 200 мм;

- шахтови треба да су од армирано-бетонски кружних (1000 мм) и конусних (600 мм) елемената;

- сливници треба да су од армирано-бетонских цеви 600 мм са таложником дубине 30-40цм за тешко саобраћајно оптерећење D400;

- на сливнике монтирати сливне решетке;

- димензионисање канализационе мреже се врши хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална димензија уличног колектора Ø300мм.

#### 3.6.2.  Услови за уређење и изградњу електроенергетских  водова и објеката

Потребне једновремене снаге за планирани пословни простор рачунамо према потреби од 120W по м2 бруто развијене површине планираног пословног простора и уз фактор једновремености К=0,6, према следећем обрасцу

| Pjg | = | p | x | S | x | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где је (к) фактор једновремености, (S) бруто развијена површина планираног пословног простора и (p) потребна снага по м2 бруто развијених површина

Максималну годишњу једновремену снагу за планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу

|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,88 |  | m | - | 1990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pjs | = | n | x | 3,5 | ( | 0,65 | +. |  | ) | + | 2,86 | x | n | x | 1,015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) година за коју рачунамо потребну снагу

На основу претпостављених површина новопланираних пословних објеката и претпостављеног броја новопланираних станова, потребна је једновремена снага:

- у урбанистичкој целини 3.1.1.А - Pj=97,82kW

- у урбанистичкој целини 3.1.1.Б  - Pj=1644,64kW

Овим планом је предвиђен оптималан број трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање електричном енергијом новопланираних објеката.

У склду са Закључком Комисије за планове бр. 350-621/2018 од 17.12.2019.год., дефинисана су тачна места трафостаница као и њихова места која су дата у графичком прилогу.

На основу претпостављене једновремене снаге, за напајање новопланираних објеката у границама предметног плана електричном енергијом потребно је изградити 2 (две) нове ТС 10/0,4кV снаге до 1х1000kVA  Локације новопланираних трафостаница су обавезујуће, и свака измена локације подразумева и измену целог предметног плана. Изградња трафостаница планирана је на парцелама тј.површина јавне намене:

Грађевинскиј парцели бр. 22 – Трафо-станица: састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4092 КО Крушевац.

Грађевинској парцели бр. 24 – Трафо-станица: састоји се од дела катастарске парцеле бр. 4187/5 КО Крушевац.

За напајање новопланираних трафостаница планирани су прикључни кабловски водови 10кV, којима се оне повезују на постојеће трафостанице.

Спољну расвету предвидети тако да буду задовољени основни светлотехнички услови.

Трасе електроенергетских водова дате су у графичком прилогу бр.8

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим    техничким прописима, препорукама и нормама.

Подземни водови

Сви планирани подзмени високонапонски каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од најмање (СРПС Н. Ц0.101):

- 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV

- 1м за каблове 35 kV

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде: у насељеним местима: најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по правилу,поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица које повезује кабл.

Приближавање и укрштање енергетских  каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних   канализационих цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

- 0,8м у насељеним местима

- 1,2м изван насељених места

Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

риближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова. Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2м.

Изнад подземних водова по могућству планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

#### 3.6.3. Услови за уређење и изградњу телекомуникационе инфраструктуре

Овим Планом је предвиђена изградња нове ТК мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате, као и реконструкција постојеће ТК мреже.

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу бр.8

Фиксна телефонија

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦.

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (СРПС Н. Ц0.101):

- 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV

- 1м за каблове 35 kV

Укрштање енергетских и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 90◦ а најмање 30◦.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4 м.

Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м.

#### 3.6.4. Енергофлуиди - снабдевање топлотном енергијом

Топлотна енергија

Напајање постојећих објеката топлотном енергијом са система даљинског грејања на подручју плана могуће је извести из постојећих топловода. ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира замену постојећих инсталација.

Гасификација

Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) на подручју ПДР-а „Бивоље 2“ је   изведена  за  потребе свих постојећих и новопланираних потрошача природног гаса на планском подручју.

Новопланиране улице на подручју ПДР-а снабдевају се природним гасом са постојећ дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ). У графичком прилогу бр.9 дат је положај новопланираних траса гасовода. Постојеће и новопланиране трасе гасовода обезбеђују несметано прикључење свих новопланираних потрошача на дистрибутивну гасоводну мрежу подручја ПДР-а.

У делу плана где је предвиђена реконструкција саобраћајница а постоји изграђен гасовод, уколико је кота постојећег гасовода мања од једног метра од пројектоване нивелете коловоза, предвидети механичку заштиту гасовода или измештање ван коловозне површине уколико за то постоје просторне могућности.

### 3.7. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Локацијски услови издају се ако грађевинска парцела има излаз на јавну саобраћајну површину у складу са рангом и правилима за најмању дозвољену ширину појаса регулације, у којој је изграђена или је планирана минимално водоводна, канализациона и електроенергетска мрежа.

### 3.8. Услови и мере заштите простора обухваћеног Планом

#### 3.8.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара

Прегледом диспозијије предметног подручја Плана, а на основу увида у расположиву документацију и Извештаја стручних сарадника бр.1926/2 од 10.12.2019.г. Завода за заштиту споменика културе Краљево, констатовано је да је у у просторном обухвату предметног планског документа нису убележена непокретна културна добра, нити евидентирана добра, која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима (Сл.гласник РС бр.71/94, 52/2011-др.Закона, 99/2011-др.Закон)

- Уколико се приликом грађевинских радова наиђе на археолошки материјал инвеститор/извођач је у обавези да обустави радове и обавести Завод као територијално надлежну установу заштите.

- Инвеститор односно Извођач је дужан да предузме мере заштите како откривени археолошки материјал неби био уништен и оштећен

- У току својих редовних активности Завод у Краљеву може извршити нових добара која уживају предходну заштиту о чему ће обавестити надлежно Одељење за урбанизам, Градске управе Града Крушевца, као и остале заинтересоване стране (чл.29 Закона о културним добрима)

Услови (имаоца јавних овлашћења) за потребе израде предметног Плана, издати су од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.1926/3 од 10.12.2019.г

#### 3.8.2. Услови и мере заштите природних добара

- Увидом у  Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода , а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, констатује се да у  обухвату ПДР-а нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту (евидентираних или оних за која су отпочете активности као што у теренска истраживања и др.). Предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Србије. - Решење Завода за заштиту природе Србије 03бр.020-3169/2 од 04.12.2019.

Општи услови и мере заштите

- забрањено је испуштање отпадних вода и одлагање свих врста отпада у водотоке и земљиште;

- забрањено је извођење свих радова који могу изазвати ижењерскогеолошке процесе, а у случају да дође до појаве ерозије и сл., инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозионе мере;

- уколико се приликом извођења радова или других активности на простору плана наиђе на геолошка или палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали...) која би могла бити заштићена прородна вредност, обавеза је да у року од осам дана обавести надлежно Министарство за послове заштите животне средине и предузме одговарајуће мере у складу са прописима.

#### 3.8.3. Услови и мере  заштите  животне средине

У складу са чл.10 Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу  ( I број: 350-725/2018. усвојеној на седници одржаној 25.12.2018. г.) и на основу  Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја  Плана детаљне регулације „Бивоље 2“ у Крушевцу на животну средину, IV бр. 350-696 од 21.12.2018.г.  не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину.

Забрањено је обављање делатности које стварају буку или загађење ваздуха, воде и земљишта и угрожавају животну средину. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу са важећим прописима.

На подручју плана остварен је позитиван ниво заштите животне средине, обзиром да нису планирани извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема чиниоца који остварују прекомерну буку.

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите животне морају бити поштоване смернице и мере заштите које се могу постићи применом датих урбанистичких параметара, комуналном опремљеношћу земљишта и планираним слободним и зеленим површинама.

Смернице и мере заштите ваздуха за подручје Плана:

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју плана, обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље становништва.

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13-30) и одговарајућим Уредбама које регулишу ову област;

Смернице и мере заштите вода:

- квалитет пречишћених атмосферских вода, пре упуштања у реципијент, мора да одговара II класи вода;

- изградња канализационог система за одвођење отпадних вода као сепаратног са посебним колектором за одвођење атмосферских вода;

- проширење и реконструкција постојеће канализационе мреже и повезивање свих делова насеља на канализациону мрежу;

Смернице и мере заштите земљишта обухватају:

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште. Прикупљање комуналног отпада вршиће се постављањем контејнера за сакупљање комуналног отпада. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу са важећим прописима.

- приликом изградње нових објеката и легализације постојећих, обавезно је прикључење на канализациону мрежу;

- власник/власници објеката који ће се градити су обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде у оквиру парцеле на којој се објекат налази

Еколошка компензација

Мере компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних последица реализације планских решења на животну средину и здравље људи на подручју Плана. Мере компензације на подручју Плана подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела.

- промовисати пејзажно уређење појединачних парцела;

- формирати појас зеленила-дрвореде дуж постојећих саобраћајница у складу са локацијским условима;

- повезати јавне зелене површине у једниствен систем зеленила.

#### 3.8.4. Услови и мере заштите од елементарних непогода

На основу карата сеизмичких хазарда Републичког сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини припада зони 8° МЦС, што означава условну повољност са аспекта сеизмичности и није област са сопственим трусним жариштем.

При изради техничке документације водити рачуна о степену сеизмичности подручја (VIII MCS) и исту урадити у складу са предвиђеним мерама и Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

#### 3.8.5. Услови и мере заштитe од пожара

Планом су обезбеђене следеће мере заштите од пожара:

- просторним распоредом планираних објеката формиране су неопходне удаљености између објеката које служе као противпожарне преграде,

- саобраћајна мрежа омогућава приступ ватрогасним возилима до свих планираних објеката,

- водоводна мрежа, у склопу плана водовода и канализације, обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара,

- електрична мрежа и инсталације су у складу са прописима из ове области,

- објекти морају бити снадбевени одговарајућим средствима за гашење пожара,

- уз инвестиционо - техничку документацију, за одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18) урадити главни пројекат заштите од пожара.

Урбанистичко - архитектонске мере

Објекте урбанистички и архитектонски обликовати у свему према постојећим техничким прописима за заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), локалном Плану заштите од пожара, као и посебним градским одлукама.

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу и ефикасну евакуацију становништва и материјалних добара из објеката док слободне површине у оквиру плана представљају противпожарну преграду и простор на коме је могуће извршити евакуацију становништва и материјалних добара.

Мере при пројектовању и изградњи објеката

Организације које се баве пројектовањем, у обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере заштите од пожара и то:

- у јавним и објектима јавне намене (јавна управа, школе, објекти културе, подземне и веће гараже, трафо станице, котларнице, пословне просторије и други објекти), у свему се морају применити прописане мере за заштиту од пожара;

- по завршетку радова, обавезно је прибавити сагласност надлежног органа да су пројектоване мере заштите од пожара изведене;

- у објектима у којима се предвиђа коришћење, смештај и употреба уља за ложење или гасних котларница морају се обавезно применити технички прописи за ову врсту горива;

- стамбени објекти за вишепородично становање и објекти јавне намене морају бити обезбеђени одговарајућим средствима за гашење пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и др. средствима, као и уређајима за дојаву пожара);

- електрична мрежа и инсталација морају бити у складу са прописима из ове области;

- нови објекти ће бити изграђени од тврдих, инертних и ватроотпорних материјала

- као и остале мере предвиђене правилницима из ове области.

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара објекти се морају реализовети сагласно Закону о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18), Закону о запаљивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима за хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.гласник РС", бр.3/18), Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), Правилнику о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 4/74), Правилнику о техничким нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара станбених и пословних објеката и објеката јавне намене ("Службени гласник РС", бр.22/19), и осталим важећим прописима из ове области.

Саставни део Плана су и предходни услови за зашиту од пожара издати од стране Министарства унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу 09/17/1 бр. 217-430/19 од 24.10.2019 год.

#### 3.8.6. Услови прилагођавања потребама одбране земље и мере заштите од ратних дејстава

Према условима Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру под бр.20900-4 од 12.12.2019год. обухваћена је зона контролисане градње око војног комплекса „Цар Лазар“ која износи 75м од границе комплекса.

- У зони контролисане изградње за потребе уређења и изградње објеката потребна је сагласност Министарства одбране.

### 3.9. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом

Код пројектовања и изградње саобраћајних, пешачких и других површина намењених кретању, код прилаза објектима за јавно коришћење као и код објеката високоградње морају се применти одредбе

Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (Сл.Гласник РС бр.22/2015).

У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака;

- на радијусима укрштања саобраћајница као и интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и коловоза.

- обезбедити рампе са дозвољеним падом ради несметаног приступа колица објекту,

- минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%),

- тротоари и пешачки прелази потребно је да имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%,

- избегавати различите нивое пешачких простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и рампом поред степеништа.

### 3.10. Попис објеката за које се пре санације или реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова

У границама плана нема објеката за које је потребно пре санације или реконструкције израдити конзерваторске услове за предузимање мера техничке заштите.

### 3.11. Мере енергетске ефикасности изградње

При пројектовању и изградњи објеката, у циљу повећања енергетске ефикасности обавезна је примена одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну заштиту, енергетски ефикасних технологија, енегетски ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, а у складу са прописима из ове области, (Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. Гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, („Сл. гласник РС“, бр.69/12 и 44/18-др.закон).

Према наведеним прописима дефинисани су енергетски разреди зграда у зависности од њихове намене. За планиране објекте планира се масимална годишња потрошња финалне енергије од :

- 65 kWh/(m2a) за стамбене зграде са једним станом,

- 55  kWh/(m2a) за управне и пословне зграде

- 70  kWh/(m2a) за зграде намењене трговини и услужним делатностима

- 90  kWh/(m2a) за зграде намењене туризму и угоститељству

Опште мере за унапређење енергетске ефикасности:

- рационална употреба квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у производњи, дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих корисника енергетских услуга,

- рационално коришћење необновљивих природних и замена необновљивих извора енергије обновљивим где год је то могуће,

- подизање нивоа свести крајњих корисника о енергетској ефикасности, потреби за рационалним коришћењем енергије и уштеди која се може постићи спровођењем информативних кампања о енергетској ефикасности;

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских перформанси јавних, пословних и приватних објеката доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. Ова директива је дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању енергијом. Овом директивом се постављају минимални захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће зграде које пролазе кроз велике преправке.

Посебне мере за унапређење енергетске ефикасности:

- извођење грађевинских радова на свим објектима у границама Плана, у циљу повећања енергетске ефикасности - боља изолација, ефикасније грејање и хлађење;

- побољшање енергетске ефикасности јавне расвете - замена старих сијалица и светиљки новом опремом која смањује потрошњу;

- побољшање енергетске ефикасности водовода и канализације – уградњом фреквентних регулатора и пумпи са променљивим бројем обртаја; побољшање енергетске ефикасности даљинског грејања изградњом модерних подстаница, уградњом термостатских вентила.

### 3.12. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно  препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса

Израда пројекта парцелације односно препарцелације обавезна је за формирање грађевинских парцела јавне намене.

Урбанистички пројекат се ради:

- када је предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко- архитектонску разраду локације.

- урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се радити и за утврђивање промене и прецизно дефинисање планиране намене у оквиру планом дефинисане компатибилности, према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеног Законом. (чл.61 Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19 и 37/19-др.Закон )

- за изградњу објеката комерцијалних делатности типа КД-041

- за изградњу објеката комерцијалних делатности као основног објекта (комерцијалне делатности када је заступљене 100% на парцели)

Планом нису предвиђене локације односно простори за који се спроводи  урбанистичко-архитектонски конкурс обзиром да простор Плана нема атрактивне локације нити садржаје од општег интереса.

## 4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења у обухвату Плана дата су као:

- општа правила грађења и

- посебна правила грађења која се примењују заједно са општим правилима

### 4.1.Општа правила на простору Плана

#### 4.1.1. Општа правила за парцелацију и препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

- Услови за формирање грађевинске парцеле дефинисани су регулационом линијом према јавној површини, границама према суседним парцелама и преломним тачкама, које су одређене геодетским елементима.

- Новоформирана регулациона линија, дата у плану, уколико се не поклапа са постојећом катастарском границом парцеле, представља нову границу парцеле, односно поделу између јавне површине и површина за остале намене.

- Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је формирање приступног пута (приватни пролаз)

- ширина приватног пролаза за парцеле намењене изградњи породичних стамбених објеката не може бити мања од 2,5м.

- ширина приватног пролаза за парцеле намењене изградњи објеката комерцијалних, пословних  и садржаја привредних делатности  не може бити мања од 5,0м.

- Уколико грађевинска парцела има неправилан облик, пресек грађевинске линије и бочних граница парцеле представља минималну ширину парцеле (фронт)

ширина фронта парцеле неправилног облика

- Дозвољена је препарцелација и парцелација парцела уз услов задовољавања минималне површине парцеле прописане планом за одређену намену и обезбеђивање приступа парцели.

- Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума прописаних планом.

- Исправка граница суседних катастарских парцела и спајање суседних катастарских парцела истог власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом Закона о планирању и изградњи.

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 2x630 kV, димензије 7м x 6м, ТС10/0,4kV, снаге 1x1000kV мора имати димензије 6м x 5м.

#### 4.1.2. Општа правила регулације

- Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.

-  Регулациона и грађевинска линија дефинисане су у графичком прилогу бр.3.

- Објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру које је могућа изградња објекта.

- За објекте које имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза растојање грађевинске од регулационе линије утврђује се у сваком конкретном случају.

- Положај објекта не може се мењати у односу на Планом усвојено регулационо решење (растојање грађевинске од регулационе линије).

- Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, али не и регулациону линију према јавној површини. Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са грађевинском линијом приземља.

-  Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника суседне парцеле.

- Мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електрична мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.

#### 4.1.3. Општа правила  за паркирање

Услов и начин обезбеђивања простора за паркирање

- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира као компатибилна намена свим планираним наменама у Плану.

- Паркирање се обезбеђује на следећи начин:

- Становање - За паркирање возила за сопствене потребе власници стамбених објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора.

- Комерцијалне делатности - За паркирање возила за сопствене потребе власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила, и то једно паркинг место или једно гаражно место на 70м2 корисне површине пословног простора, осим за: трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор за осам столица, хотелијерску установу – једно ПМ на користан простор за десет кревета.

- Привредне делатности - За паркирање возила за сопствене потребе (путничких и теретних возила), власници објеката привредних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели – једно паркинг место на 200м2 корисног простора.

#### 4.1.4. Општа правила грађења

Врста и намена објеката који се могу градити

- Дозвољена намена дата је у поглављу „3.2. Подела простора на карактеристичне урбанистичке целине и подцелине  са планираном наменом површина и објеката  и  могућим компатибилним наменама“

Планом је дефинисана могућност изградње објеката планираних намена:

- Породично становање – тип ПС-01

Породични стамбени објекти су стамбени објекти са највише три стамбене јединице.

У оквиру намене становања, могућа је у приватном власништву изградња објеката намењених образовању, здравству, дечијој заштити, култури, али само под условом да задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност.

- Привредне делатности – тип ПД-02

Подразумева привредне делатности које се организују на нивоу целине или дела целине и чине јединствен комплекс или више појединачних груписаних локација.

Привредне делатности могу бити организоване у склопу једног или више објеката на парцели.

Могуће компатибилне (допунске) намене објеката који се могу градити

Као компатибилна намена планираној намени у подцелинама могућа је изградња објеката:

- Комерцијалне делатности– тип КД-02,

Комерцијалне делатности подразумевају обављање свих врста непроизводних делатности, (трговину, угоститељство, занатство -услужни део, пословне и финансијске услуге и друге пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл.), чији су садржаји еколошки и функционално примерени становању и планираним наменама у окружењу. Садржаји комерцијалних делатности не смеју угрожавати остале намене  посебно у погледу заштите животне средине, нивоа буке и аерозагађења.

- Комерцијалне делатности– тип КД-041,

Комерцијалне делатности типа КД-041 подразумевају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, мотели, коначишта, апартмани и сл.

У зависности од просторних могућности могу се планирати садржаји спорта и рекреације партерног типа: различите врсте спортских терена, простори за игру деце, фитнес справе на отвореном, терени за мини голф, отворени  базени и др.

Могуће пратеће намене објеката који се могу градити

- Привредне делатности – тип ПД-03,

Привредне делатности овог типа подразумевају мање производне јединице, мању занатску производњу и сл. које  еколошки и функционално морају бити примерене зони становања.

- Зеленило - се као намена сматра компатибилним свим осталим наменама, па се као такво може сматрати пратећом наменом било којој планираној намени. Категорију, односно тип зеленила одређује тип намене у чијој је функцији.

- Остале намене - интерне саобраћајнице, манипулативне површине, простори за паркирање, пејзажно уређење, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

Изградња помоћних објеката

- На грађевинским парцелама са породичним становањем, дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни павиљони, стаклене баште, отворени и затворени базени, фонтане и сл, максималне висине 5м и максималне спратности П, чија површина улази у максимални индекс заузетости парцеле.

- Минимална удаљеност помоћног објекта од граница суседних парцела је 1.5м. Постављање отвора према суседним парцелама је могућа само  са мин. парапетом 1,6м.

Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

- Забрањује се изградња објеката који су у супротности са наменом утврђеном планом.

- Забрањена је изградња економских објеката.

- Објекти чија је изградња забрањена су сви објекти који својим радом угрожавају и нарушавају параметре животне средине, као и сви остали објекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

- Забрањена је изградња на свим постојећим и планираним јавним површинама или на објектима или коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.

- Забрањена је изградња објеката чија би делатност буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима или визуелно могла да угрози основну намену простора.

- За објекте комерцијалних и привредних делатности није дозвољена намена чија би делатност угрозила животну средину и планирану намену урбанистичких целина са било ког аспекта.

Изградња других објеката на истој грађевинској парцели

- На истој грађевинској парцели дозвољава се изградња више објеката исте или компатибилне намене осим ако није другачије наглашено посебним правилима грађења.

- При утврђивању индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се површина свих објеката на парцели.

Урбанистички показатељи

Урбанистички показатељи дати су као максималне дозвољене вредности које се не могу прекорачити и односе се на:

- Индекс заузетости (ИЗ) парцеле је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима (%).

- Максимална спратност објеката, као параметар којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, по планираним наменама

Вертикална регулација

- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца највише тачке фасадног платна (за објекте са равним кровом).

- Висина објекта одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној површини. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања обавезно ускладити са карактером тла.

- Висина надзидка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне косине, а одређује се на месту грађевинске линије основног габарита објекта и као таква може се појавити на највише 50% дужине сваке фасаде објекта.

Удаљеност објеката од границе грађ. парцеле за породичнне стамбене објекате - тип ПС-01

- Најмање дозвољено растојање новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м);

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације је 2,5м;

- за двојне објекте на делу бочног дворишта 4,0м.

- На парцелама које не испуњавају услов минималне ширине фронта нови објекти се могу постављати  на растојањима :

- слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. парапета 1,6м)

- слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације је 3м

- Изграђени објекти чије растојање од другог објекта износи мање од 3м у случају реконструкције и доградње, не могу имати на суседним странама отворе стамбених просторија.

- Изграђени објекти чије је растојање од линије суседне грађевинске парцеле мање у случају реконструкције и доградње, не могу имати на суседним странама отворе стамбених просторија.

- Изграђени објекти на међи у случају реконструкције и доградње не могу имати отворе на тим фасадама.

Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс заузетости, спратност) већи од параметара датих овим планом, задржавају постојеће параметре без могућности увећавања.

- На постојећим објектима се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- За изграђене објекте на простору између регулационе и грађевинске линије до привођења планираној урбанистичкој регулацији, дозвољено је: инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта, замена кровне конструкције без промене хоризонталног и вертикалног габарита.

- Свака интервенција на постојећем објекту мора бити изведена у складу са техничким прописима и на начин који ничим не угрожава стабилност постојеће конструкције односно стабилност објекта у непосредном контакту.

- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и удаљења од граница парцела мања од вредности утврђених овим планом, у случају реконструкције, на суседним странама није дозвољено постављање нових отвора.

- Свака интервенција зависиће од фактичког стања и биће утврђена за сваки случај посебно уз обавезно поштовање параметара утврђених планом, који се односи на дозвољену намену,  индекс изграђености, планирану спратност и др.

Кота пода приземља

- Кота пода приземља одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.

- Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута и може бити највише 1.20м виша од нулте коте.

- Кота приземља објеката нестамбене намене може бити максимално 0,2м виша од коте тротоара, а денивелација до 1,2м савладава се унутар објекта.

- Кота пода приземља за објекте на терену у паду одређује се применом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.Гл.РС бр.22/2015)

Грађевински елементи објекта (испади)

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску  линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи начин:

- на делу објекта према предњем дворишту ако је грађевинска линија на 3м – 1,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према предњем дворишту ако је грађевинска мања од  3м – 1м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежне северне оријентације (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежне северне оријентације уколико је растојање од суседне грађ.парцеле мање од 1,5 нису дозвољени испади

- на делу објекта према бочном дворишту претежне јужне оријентације (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу објекта према бочном дворишту претежне јужне оријентације (ако је растојање одсуседне грађ.парцеле мање  од 2,5) – 0,5м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу према задњем дворишту (најмањег растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице

- Степенице којима се савладава висина већа од 0,9м морају бити увучене у габарит објекта најмање онолико степеника колико се савладава ова разлика у висини већој од 0,9м.

Напомена: ово правило важи у обухвату плана, осим ако није назначено посебним правилима грађења да се не примењује.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели

- Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

- Уколико парцела нема директан приступ на пут или другу јавну површину намењену за саобраћај, могуће је формирање приватног пролаза у складу са правилима датим у тачки 4.1.1.

- Прилази комерцијалним, пословним и др.садржајима морају бити организовани тако да не ометају функцију становања.

Правила за архитектонско обликовање објеката

- Дозвољено је коришћење свих врста материјала за изградњу објеката који подлежу важећим стандардима, технички и биолошки исправних.

-Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном кровном покривачу, изузетно могу бити равни уколико одговара архитектонској форми објекта односно  врсту и облик крова прилагодити намени објекта и обликовним карактеристикама окружења.

- Кровне баџе могу заузимати највише 50% кровне равни у фронталној пројекцији.

-  Максимална дозвољена чиста висина кровне баџе је 2,6м од коте пода.

Услови за прикључење објеката на мрежу комуналне инфраструктуре

- Прикључивање објеката на комуналну и осталу инфраструктуру реализоваће се према условима надлежних комуналних предузећа.

- Планом су одређене трасе планираних инфраструктурних водова, а њихова међусобна удаљеност и место полагања дефинисаће се техничком документацијом уз поштовање параметара датих Планом.

Услови ограђивања грађевинских парцела

- Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује.

- Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

- Грађевинске парцеле за породично становање могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, или транспарентном или живом оградом (која се сади у осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 1,4м.

- Зидана непрозирна ограда се може подићи до висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви елементи ограде буду на земљишту власника ограде.

Oдводњавање површинских вода

- Утврђено је нивелационим решењем на нивоу плана ( граф.прилог бр.4)

- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка суседним грађевинским парцелама, већ према улици, односно регулисаној атмосферској канализацији са најмањим падом од 1,5%

- Објекти који се налазе на међи или њеној близини морају решити одводњавање са кровова и одвођење атмосферске воде са терена тако да ничим не угрожавају суседну парцелу и објекте.

Постављање контејнера за одлагање смећа

Поступање са комуналним отпадом – мора бити у складу са прописима и Локалним планом управљања отпадом. Сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног отпада мора бити организовано преко надлежног комуналног предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом на подручју Плана, потребно је:

- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа реализују се у складу са нормативима и то:

- 1 контејнер на 500м2 корисне површине пословног простора.

- 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене површине

- Контејнери се смештају у оквиру грађевинске парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, тако да се обезбеди несметани приступ  возилима надлежног предузећа (рампе и сл.).

Инжењерскогеолоши услови

- У фази израде техничке документације, у зависности од врсте објеката, израдити Елаборат о геотехничким условима изградње.

### 4.2. Посебна правила грађења

#### 4.2.1. Посебна правила грађења за подцелину 3.1.1.А.

Планирана врста и намена објеката - породично становање, типа  ПС-01

- На постојећим објектима се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: доградња, адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у случају реконструкције не могу имати нове отворе на тим фасадама.

- За новопланиране објекте породичног становања параметри су дати у табели

урбанистички параметри породичног становања ПС-01

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-01 | До П+1+Пк | слободностојећи | 50 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. У том случају урбанистички параметри су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице.

- Правила за међусобну удаљеност објекта и објеката од границе грађ.парцеле породичног становања дата су у општим правилима грађења, тачка 4.1.4.

-   Уколико се постојећи стамбени објекат изграђен на међи уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња новог стамбеног објекта такође на међи (прекинути низ) без могућности постављања отвора на тој фасади.

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 20% већи од максималне вредности ИЗ.

- Дозвољена је изградња помоћних објекта на парцели, према условима датим у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- Забрањена је изградња економских објеката.

-Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

-Услови изградње помоћних објеката, грађевински елементи, правила за архитектонско обликовање и остали урбанистички услови дати су  у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

Компатибилне (допунске) намене

- Комерцијалне делатности КД-02

- Постојећи објекти комерцијалних делатности се задржавају уз могућност интервенција у оквиру урбанистичких параметара датих планом.

- Дозвољене су комерцијалне делатности које подразумевају: трговину, угоститељство, занатство (услужни део), пословне и финансијске услуге и друге пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл.

- Комерцијалне делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос становања према делатностима  60% : 40%.

- Садржаји комерцијалних делатности могу се организовати и у оквиру самосталног објекта на истој парцели. За изградњу објекта комерцијалне делатности користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање типа ПС-01 макс.спратности П+1.

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели али само уз Ул.Омладинску.

- Уз објекте комерциланих делатности дозвољена је изградња помоћних објеката спратности П, чија површина улази у максимални индекс заузетости парцеле.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

Пратећа намена

- Привредне делатности ПД-02

- Постојећи објекти у оквиру привредног комплекса „БГ продукт“ се задржавају, уз могућност проширења комплекса на суседне парцеле.

- На постојећим објектима дозвољене су све врсте интервенција – реконструкција, доградња, адаптација, санација, инвестиционо и текуће (редовно ) одржавање у циљу унапређења развоја и одржавања комплекса.

урбанистички параметри привредних делатности типа ПД-02

| тип | макс. спратност | макс. ИЗ (%) | мин. површина парцеле (м2) | мин. ширина парцеле (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД-02 | П+1 | 45% | 800 | 16 |

- Привредне делатности могу бити организоване у склопу једног или више објеката на парцели.

- Уз објекте привредних делатност дозвољена је изградња помоћних објеката.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 20%.

- Привредне делатности ПД-03

- Привредне делатности овог типа подразумевају мање производне јединице, мању занатску производњу и сл. које  еколошки и функционално морају бити примерене зони становања.

- Садржаји привредних делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру самосталног објекта на истој парцели, тада  је однос становања према делатностима  60% : 40%.

- Објекти привредних делатности који се граде заједно са стамбеним објектом на истој парцели су макс.спартности П.

- У оквиру парцела са објектима привредних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

#### 4.2.2. Посебна правила грађења у инфраструктурном појасу пруге

- Постојећи објекти који су изаграђени у инфраструктурном појасу (земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 25м од осе колосека са обе стране колосека се задржавају.

- На објектима је могуће вршити интервенције потребне за нормално функционисање, побољшање услова становања и осавремењавање објеката: адаптација, санација, замена крова (без промене висине и габарита),  инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- Постојеће објекте појачано изоловати у смислу звучне изолације, услед близине одвијања железничког саобраћаја (појачан ниво буке). Надлежни орган Крушевца је у обавези да предузме све мере заштите објекта од негативног утицаја одвијаља железничког саобраћаја (бука, вибрација, физичка заштита лица и објекта...) уз обавезу постављања звучних зидова или баријера у виду компактног зеленила.

- Уређене зелене површине постављају тако да високо растиње мора бити на растојању већем од 10м у односу на спољну ивицу пружног појаса.

- Није дозвољена доградња/надградња постојећих објеката.

- Није дозвољена изградња нових објеката.

- Изградња се дозвољава искључиво ван инфрасруктурног појаса, а у складу са правилима за подцелину 3.1.1.А.

#### 4.2.3. Посебна правила грађења за подцелину 3.1.1.Б.

Планирана врста и намена објеката - породично становање, типа  ПС-01

- На постојећим објектима се могу изводити све интервенције потребне за функционисање, побољшање, унапређење и осавремењавање објеката: доградња, адаптација, санација, реконструкција (извођење радова у постојећем хоризонталном и вертикалном габариту објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.

- За изграђене објекте чија је међусобна удаљеност износи мање од 3,0м, у случају реконструкције не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у случају реконструкције не могу имати нове отворе на тим фасадама.

- За новопланиране објекте породичног становања параметри су дати у табели

урбанистички параметри породичног становања ПС-01

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс.ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц.(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-01 | До П+1+Пк | слободностојећи | 50 | 300 | 12 |
|  |  | прекинути низ |  | 250 | 10 |
|  |  | двојни |  | 2 х 250 | 2 х 10 |

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. У том случају урбанистички параметри су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс заузетости до 40%, са највише 2 стамбене

јединице.

- Правила за међусобну удаљеност објекта и објеката од границе грађ.парцеле породичног становања дата су у општим правилима грађења, тачка 4.1.4.

-   Уколико се постојећи стамбени објекат изграђен на међи уклања ради нове изградње, дозвољава се изградња новог стамбеног објекта такође на међи (прекинути низ) без могућности постављања отвора на тој фасади.

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити за 20% већи од максималне вредности ИЗ.

- Дозвољена је изградња помоћних објекта на парцели, према условима датим у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

- Забрањена је изградња економских објеката.

-Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, уз поштовање нагиба према примењеном кровном покривачу. Максимални нагиб кровова је 35º.

- Минимални проценат уређених зелених и слободних површина износи 30%.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

-Услови изградње помоћних објеката, грађевински елементи, правила за архитектонско обликовање и остали урбанистички услови дати су  у општим правилима грађења тачка 4.1.4.

Компатибилне (допунске) намене

- Комерцијалне делатности КД-02

- Дозвољене су комерцијалне делатности које подразумевају: трговину, угоститељство, занатство (услужни део), пословне и финансијске услуге и друге пословне просторе, објекте у функцији туризма и сл.

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на парцели користе се урбанистички параметри дефинисани за породично становање типа ПС-01, макс.спратности П+1.

- Комерцијалне делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта, тада  је однос становања према делатностима  60% : 40% или у оквиру самосталног објекта на истој парцели.

- Комерцијалне делатности могу бити и 100% заступљене на појединачној грађевинској парцели али само уз улице:

- Балканску (примарна) , макс.спратности П+3+ПС (повучени спрат) и макс.Из 50%

- Бивољску и Омладинску (секундарне) и Ул.Илије Гарашанина (уз источну границу Плана), макс спратности П+1 и макс.Из 45%

- Постојећи објекти комерцијалних делатности који имају веће параметре, односно ИЗ од дозвољених планом  се задржавају уз могућност реализације макс.спратности дате Планом.

- Надградњу постојећих објеката комерцијалних делатности (у Ул.Балканској) до максималне планиране спратности могуће је извести, уколико се  докаже да планирана надградња не угрожава статичку стабилност објекта. Све планиране интервенције на објекту у погледу извођења радова или фазне изградње морају бити у складу са постојећим конструктивним системом објекта.Радове изводити тако да не угрожавају начин коришћења предметног, однсно суседних објеката у функционалном и конструктивном смислу.

- Уз објекте комерциланих делатности дозвољена је изградња помоћних објеката спратности П, чија површина улази у максимални индекс заузетости парцеле.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

- У оквиру парцела са објектима комерцијалних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

- Комерцијалне делатности КД-041

- Комерцијалне делатности подразумевају изградњу објеката у функцији туризма: хотели, мотели, коначишта, апартмани. У зависности од просторних могућности могу се планирати садржаји спорта и рекреације партерног типа.

Објекти типа КД-041 могуће је реализовати уз Ул. Балканску (примарна) макс.спратности до П+3+ПС(ПС-повучени спрат), док је уз Ул.Илије Гарашанина (уз источну границу Плана) макс.спратност П+1.

урбанистички параметри комерцијалних делатности типа КД-041

| Тип | Спратност | Тип објекта | Макс. ИЗ (%) | Мин. П парц.(м2) | Мин. ширина фронта парц. (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-041 | до П+3+ПС | слободностојећи | 50 | 600 | 20 |
|  |  | прекинути низ | 50 | 600 | 15 |

- Међусобна удаљеност од других објеката је најмање 1/2 висине вишег објекта. Растојање се може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на стамбеним и пословним просторијама, али не мање од 5м.

- За паркирање возила власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели за смештај возила у складу са условима паркирања, тачка 4.1.3.

- Минимални проценат уређених и зелених  површина је 20%

За изградњу објекта комерцијалних делатности типа КД-041 обавезна је разрада Урбанистичким пројектом..

Пратећа намена

- Привредне делатности ПД-03

- Привредне делатности овог типа подразумевају мање производне јединице, мању занатску производњу и сл. које  еколошки и функционално морају бити примерене зони становања.

- Садржаји привредних делатности могу се организовати у приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру самосталног објекта на истој парцели, тада  је однос становања према делатностима  60% : 40%.

- Објекти привредних делатности који се граде заједно са стамбеним објектом на истој парцели су макс.спартности П.

- У оквиру парцела са објектима привредних делатности, забрањено је  складиштење и отворена стоваришта: робе, грађевински материјал, ауто-отпад, пластика и сл.

- Услови паркирања дати су у општим правилима за паркирање тачка 4.1.3.

## 5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођењем Плана обезбеђује се уређење простора и изградња објеката у границама плана на основу планских решења и правила, као и Законом о планирању и изградњи.

О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, кроз издавање локацијске и грађевинске дозволе, уређење и опремање простора, а преко својих надлежних органа и јавних предузећа.

Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и експропријацију земљишта,(тачка 3.3. Услови за уређење површина и објеката јавне намене).

Спровођење плана вршиће се :

- директном применом Плана

- урбанистичким пројектом

- урбанистичко-техичким документима: пројектом парцелације, препарцелације, елаборатом геодетских радова

### 5.1. Директна примена плана

-  Директном применом Плана на основу правила уређења и грађења дата у мери довољној да представљају основ за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за простор који није опредељен за ближу разраду Урбанистичким пројектом.

### 5.2. Израда урбанистичко техничке документације

Израда Урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат се ради у складу са условима  датим у тачки 3.12.( Локације за које је обавеза израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса).

Израда Пројекта парцелације, препарцелације, геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника

- Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума прописаних планом.

- На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела на начин и под условима утврђених планом.

- На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, који се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом.

- Пројекти парцелације и препарцелације се израђују у складу са Законом о планирању и изградњи и датим правилима у Плану ради формирања грађевинских парцела

- Израда пројекта парцелације односно препарцелације обавезна је за формирање грађевинских парцела јавне намене.

- Исправка граница суседних катастарских парцела и спајање суседних катастарских парцела истог власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014, 145/14,83,/18, 31/19, 37/19-др.Закон и 9/2020 ) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

### 5.3. Други елементи значајни за спровођење Плана

Изградња у складу са одредбама плана

- Свака изградња објеката, реконструкција, доградња и надградња објеката, односно извођење грађевинских и других радова у оквиру подручја захваћеног Планом мора бити у складу са правилима грађења и уређења прописаних овим Планом.

- Примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.Гл.РС. бр.22/2015) је могућа искључиво за параметре који нису Планом дефинисани.

Изградња комуналне инфраструктуре

- Приликом изградње комуналне инфраструктуре, опремања и уређења простора могућа су мања одступања због усклађивања елемената техничког решења постојеће и планиране инфраструктуре, конфигурације терена, решавања правно-имовинских односа и сл.

- Неопходно је постављање инфраструктурних водова пре извођења саобраћајнице.

Интервенције на постојећим објектима до привођеља простора планираној намени

- Постојећи објекат се може порушити и заменити новим објектом, чија изградња мора бити у складу са наменом и параметрима утврђеним овим Планом.

- За изграђене објекте на простору између регулационе и грађевинске линије до привођења планираном регулационом решењу дозвољено је: инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта и замена кровне конструкције без промене вертикалног и хоризонталног габарита.

Аналитичко-геодетски елементи за пренос

Координате новопланраних тачака за пренос граница јавне намене

1    7527470.98    4827241.45

2    7527471.67    4827240.72

3    7527472.28    4827239.91

4    7527472.80    4827239.03

5    7527479.82    4827225.40

6    7527487.60    4827210.31

7    7527488.14    4827209.26

8    7527494.51    4827196.88

9    7527495.35    4827195.32

10    7527496.21    4827193.77

11    7527497.09    4827192.24

12    7527498.01    4827190.73

13    7527501.46    4827185.10

14    7527509.33    4827172.27

15    7527509.98    4827171.23

16    7527510.66    4827170.21

17    7527511.35    4827169.20

18    7527512.06    4827168.20

19    7527514.38    4827164.89

20    7527518.68    4827172.60

21    7527517.07    4827171.97

22    7527515.52    4827172.04

23    7527514.11    4827172.70

24    7527513.06    4827173.84

25    7527501.42    4827192.82

26    7527500.54    4827194.27

27    7527499.69    4827195.74

28    7527498.86    4827197.23

29    7527498.06    4827198.73

30    7527479.67    4827234.44

31    7527478.04    4827237.58

32    7527477.11    4827239.32

33    7527476.12    4827241.03

34    7527475.08    4827242.71

35    7527473.98    4827244.35

36    7527471.80    4827247.47

37    7527470.74    4827249.11

38    7527469.78    4827250.82

39    7527468.94    4827252.59

40    7527468.18    4827254.52

41    7527467.62    4827256.28

42    7527467.13    4827258.18

43    7527466.95    4827258.14

44    7527466.25    4827258.00

45    7527619.22    4827183.95

46    7527618.20    4827184.55

47    7527617.04    4827184.82

48    7527615.87    4827184.75

49    7527557.62    4827129.70

50    7527554.02    4827132.95

51    7527536.24    4827149.00

52    7527536.14    4827149.08

53    7527517.91    4827165.53

54    7527517.22    4827166.10

55    7527558.43    4827139.06

56    7527557.34    4827138.72

57    7527556.20    4827138.58

58    7527555.05    4827138.66

59    7527553.95    4827138.96

60    7527552.10    4827140.07

61    7527537.22    4827153.50

62    7527524.84    4827164.67

63    7527523.71    4827166.03

64    7527522.91    4827168.35

65    7527522.86    4827169.42

66    7527523.21    4827171.15

67    7527524.04    4827172.71

68    7527531.21    4827182.35

69    7527533.54    4827185.49

70    7527535.23    4827187.78

71    7527536.88    4827190.08

72    7527538.36    4827192.19

73    7527540.11    4827194.76

74    7527541.69    4827197.12

75    7527543.24    4827199.50

76    7527555.57    4827217.86

77    7527557.06    4827219.98

78    7527558.13    4827221.56

79    7527559.12    4827223.17

80    7527560.05    4827224.83

81    7527560.90    4827226.53

82    7527561.68    4827228.26

83    7527562.39    4827230.03

84    7527562.98    4827231.61

85    7527570.09    4827250.60

86    7527570.45    4827251.52

87    7527573.36    4827259.15

88    7527574.11    4827260.73

89    7527574.38    4827261.17

90    7527618.19    4827244.93

91    7527628.54    4827241.46

92    7527630.29    4827240.41

93    7527630.76    4827240.13

94    7527631.72    4827237.97

95    7527631.77    4827237.26

96    7527631.89    4827235.44

97    7527628.75    4827222.73

98    7527638.02    4827250.95

99    7527637.44    4827249.69

100    7527636.57    4827248.62

101    7527635.44    4827247.83

102    7527634.14    4827247.37

103    7527632.76    4827247.29

104    7527631.41    4827247.59

105    7527603.46    4827258.06

106    7527578.51    4827270.11

107    7527578.05    4827271.14

108    7527577.79    4827272.25

109    7527577.75    4827273.38

110    7527577.92    4827274.50

111    7527576.92    4827270.87

112    7527584.24    4827290.84

113    7527588.98    4827303.11

114    7527594.45    4827317.25

115    7527595.60    4827320.23

116    7527596.35    4827322.02

117    7527597.21    4827323.77

118    7527598.16    4827325.46

119    7527599.21    4827327.10

120    7527600.35    4827328.67

121    7527600.70    4827329.12

122    7527601.58    4827330.17

123    7527602.89    4827331.61

124    7527603.64    4827332.38

125    7527604.67    4827333.49

126    7527605.65    4827334.65

127    7527606.57    4827335.84

128    7527607.45    4827337.09

129    7527608.26    4827338.36

130    7527610.55    4827342.11

131    7527616.46    4827351.81

132    7527619.10    4827356.14

133    7527619.31    4827356.47

134    7527620.03    4827357.31

135    7527621.22    4827358.22

136    7527622.60    4827358.80

137    7527624.08    4827359.02

138    7527625.57    4827358.86

139    7527663.21    4827334.04

140    7527663.56    4827333.29

141    7527663.81    4827332.50

142    7527667.00    4827337.85

143    7527666.13    4827337.94

144    7527665.30    4827338.22

145    7527664.55    4827338.67

146    7527661.68    4827340.86

147    7527658.17    4827343.55

148    7527656.48    4827344.84

149    7527651.19    4827348.83

150    7527644.27    4827353.71

151    7527643.47    4827354.24

152    7527642.64    4827354.70

153    7527620.56    4827366.14

154    7527619.84    4827364.95

155    7527618.45    4827362.68

156    7527615.80    4827358.32

157    7527613.46    4827354.49

158    7527604.87    4827340.39

159    7527603.97    4827338.99

160    7527602.98    4827337.64

161    7527601.92    4827336.35

162    7527600.79    4827335.12

163    7527599.72    4827334.01

164    7527598.92    4827333.18

165    7527597.57    4827331.70

166    7527596.33    4827330.13

167    7527595.20    4827328.48

168    7527594.17    4827326.76

169    7527593.70    4827325.87

170    7527593.27    4827324.98

171    7527592.48    4827323.14

172    7527590.00    4827316.74

173    7527584.54    4827302.65

174    7527580.87    4827293.19

175    7527575.29    4827278.80

176    7527574.85    4827277.65

177    7527574.25    4827276.05

178    7527573.24    4827273.29

179    7527572.25    4827270.52

180    7527571.30    4827267.73

181    7527570.64    4827265.76

182    7527570.37    4827264.94

183    7527569.48    4827262.14

184    7527568.61    4827259.33

185    7527567.77    4827256.50

186    7527560.76    4827237.08

187    7527559.79    4827234.46

188    7527558.83    4827231.85

189    7527558.16    4827230.17

190    7527557.43    4827228.53

191    7527556.47    4827226.61

192    7527555.75    4827225.33

193    7527554.81    4827223.80

194    7527553.80    4827222.30

195    7527548.70    4827215.10

196    7527546.60    4827212.05

197    7527544.67    4827209.17

198    7527542.78    4827206.25

199    7527540.31    4827202.56

200    7527537.83    4827198.88

201    7527536.64    4827197.11

202    7527535.44    4827195.35

203    7527532.84    4827191.54

204    7527530.33    4827187.87

205    7527519.68    4827173.54

206    7527662.77    4827334.75

207    7527636.76    4827101.82

208    7527634.59    4827108.88

209    7527693.97    4827359.29

210    7527712.49    4827377.99

211    7527701.16    4827379.45

212    7527693.46    4827372.97

213    7527693.26    4827374.12

214    7527692.89    4827375.23

215    7527641.85    4827459.74

216    7527640.86    4827461.92

217    7527639.59    4827464.59

218    7527638.23    4827467.21

219    7527636.77    4827469.78

220    7527635.22    4827472.30

221    7527631.20    4827478.53

222    7527583.99    4827542.16

223    7527582.88    4827542.99

224    7527581.67    4827543.66

225    7527580.38    4827544.16

226    7527579.03    4827544.47

227    7527577.66    4827544.60

228    7527571.39    4827540.57

229    7527561.96    4827531.19

230    7527560.44    4827529.55

231    7527558.97    4827527.87

232    7527557.95    4827526.63

233    7527565.96    4827546.50

234    7527542.00    4827542.80

235    7527540.96    4827544.88

236    7527759.34    4827620.63

237    7527741.46    4827620.69

238    7527735.28    4827620.62

239    7527729.10    4827620.35

240    7527722.94    4827619.90

241    7527716.79    4827619.25

242    7527710.67    4827618.42

243    7527704.57    4827617.39

244    7527698.51    4827616.18

245    7527692.49    4827614.78

246    7527686.52    4827613.20

247    7527680.59    4827611.43

248    7527647.14    4827600.88

249    7527642.28    4827599.26

250    7527637.47    4827597.47

251    7527632.72    4827595.53

252    7527628.04    4827593.44

253    7527623.43    4827591.19

254    7527618.90    4827588.80

255    7527614.44    4827586.25

256    7527610.08    4827583.56

257    7527605.80    4827580.73

258    7527601.62    4827577.76

259    7527585.24    4827565.70

260    7527583.18    4827564.08

261    7527581.24    4827562.33

262    7527579.41    4827560.46

263    7527583.65    4827553.96

264    7527584.10    4827551.79

265    7527585.14    4827550.10

266    7527587.16    4827547.79

267    7527588.81    4827545.86

268    7527590.45    4827543.91

269    7527592.06    4827541.94

270    7527593.66    4827539.95

271    7527609.03    4827518.42

272    7527616.03    4827508.21

273    7527633.32    4827486.77

274    7527635.25    4827484.13

275    7527637.09    4827481.44

276    7527638.87    4827478.70

277    7527640.56    4827475.91

278    7527642.17    4827473.08

279    7527698.25    4827380.03

280    7527698.94    4827379.75

281    7527699.67    4827379.56

282    7527700.41    4827379.46

283    7527583.88    4827555.68

284    7527584.72    4827557.47

285    7527586.10    4827558.89

286    7527598.34    4827567.89

287    7527605.18    4827572.92

288    7527607.85    4827574.85

289    7527610.56    4827576.71

290    7527614.06    4827578.98

291    7527616.12    4827580.26

292    7527618.95    4827581.94

293    7527621.82    4827583.55

294    7527624.72    4827585.11

295    7527627.66    4827586.60

296    7527630.63    4827588.03

297    7527631.97    4827588.65

298    7527633.62    4827589.39

299    7527636.65    4827590.68

300    7527637.50    4827591.03

301    7527637.51    4827591.03

302    7527639.71    4827591.91

303    7527718.07    4827613.00

304    7527728.75    4827614.18

305    7527730.01    4827613.85

306    7527731.17    4827613.25

307    7527731.88    4827612.69

308    7527732.97    4827611.38

309    7527733.52    4827610.20

310    7527734.30    4827607.94

311    7527738.49    4827595.71

312    7527741.80    4827586.09

313    7527738.06    4827609.44

314    7527737.88    4827611.32

315    7527738.59    4827613.07

316    7527740.02    4827614.30

317    7527741.27    4827614.70

318    7527760.87    4827614.63

319    7527762.76    4827614.31

320    7527764.16    4827613.86

321    7527764.74    4827613.62

322    7527765.50    4827613.24

323    7527755.78    4827593.90

324    7527749.95    4827587.09

325    7527748.29    4827584.86

326    7527747.23    4827585.20

327    7527746.36    4827585.90

328    7527745.51    4827562.24

329    7527742.37    4827555.80

330    7527781.16    4827422.58

331    7527783.17    4827416.06

332    7527830.28    4827245.29

333    7527832.69    4827236.35

334    7527856.22    4827154.43

335    7527904.17    4826938.93

336    7527840.70    4827168.36

337    7527838.96    4827174.95

338    7527783.81    4827373.86

339    7527777.32    4827397.69

340    7527743.86    4827579.65

341    7527743.48    4827581.20

342    7527695.51    4827359.12

343    7527696.87    4827358.39

344    7527697.85    4827357.19

345    7527698.31    4827355.70

346    7527698.46    4827354.19

347    7527698.85    4827351.05

348    7527699.18    4827349.06

349    7527699.78    4827346.17

350    7527700.31    4827344.00

351    7527701.03    4827341.51

352    7527701.84    4827339.05

353    7527702.34    4827337.62

354    7527705.25    4827329.36

355    7527705.45    4827328.80

356    7527706.89    4827324.68

357    7527710.53    4827314.34

358    7527712.99    4827307.00

359    7527715.36    4827299.90

360    7527720.22    4827285.35

361    7527723.55    4827276.49

362    7527726.98    4827267.41

363    7527728.25    4827264.42

364    7527729.97    4827261.06

365    7527731.95    4827257.84

366    7527732.51    4827257.02

367    7527734.16    4827254.78

368    7527736.20    4827252.32

369    7527739.23    4827249.19

370    7527742.08    4827246.70

371    7527751.18    4827239.31

372    7527763.46    4827229.36

373    7527766.16    4827226.96

374    7527768.63    4827224.33

375    7527771.42    4827220.66

376    7527772.81    4827218.45

377    7527774.48    4827215.26

378    7527775.86    4827211.92

379    7527776.94    4827208.48

380    7527779.26    4827199.65

381    7527781.22    4827192.22

382    7527784.37    4827180.26

383    7527785.13    4827177.54

384    7527785.97    4827174.82

385    7527789.36    4827164.37

386    7527789.64    4827162.92

387    7527789.56    4827161.45

388    7527789.12    4827160.04

389    7527788.35    4827158.78

390    7527787.30    4827157.75

391    7527786.02    4827157.00

392    7527802.42    4827161.70

393    7527800.87    4827161.39

394    7527799.30    4827161.50

395    7527797.80    4827162.01

396    7527796.49    4827162.90

397    7527795.46    4827164.10

398    7527794.77    4827165.52

399    7527791.30    4827176.22

400    7527790.40    4827179.14

401    7527789.61    4827181.97

402    7527784.55    4827201.16

403    7527782.26    4827209.88

404    7527781.40    4827212.76

405    7527781.03    4827213.80

406    7527779.46    4827217.59

407    7527778.80    4827218.95

408    7527777.55    4827221.23

409    7527776.70    4827222.64

410    7527775.33    4827224.67

411    7527772.80    4827227.91

412    7527769.99    4827230.90

413    7527766.92    4827233.63

414    7527756.88    4827241.78

415    7527746.70    4827250.04

416    7527743.40    4827252.96

417    7527740.38    4827256.16

418    7527738.22    4827258.84

419    7527737.64    4827259.62

420    7527735.23    4827263.30

421    7527733.14    4827267.18

422    7527731.41    4827271.23

423    7527731.19    4827271.82

424    7527725.53    4827286.84

425    7527720.54    4827301.75

426    7527715.74    4827316.10

427    7527713.18    4827323.40

428    7527710.95    4827329.72

429    7527710.72    4827330.39

430    7527709.62    4827333.50

431    7527707.95    4827338.24

432    7527707.70    4827338.97

433    7527707.03    4827340.88

434    7527706.28    4827343.13

435    7527705.63    4827345.41

436    7527704.96    4827348.20

437    7527704.60    4827350.05

438    7527704.22    4827352.39

439    7527703.93    4827354.74

440    7527703.82    4827355.87

441    7527703.58    4827358.24

442    7527703.52    4827358.85

443    7527702.63    4827367.61

444    7527702.61    4827368.55

445    7527705.57    4827371.54

446    7527814.40    4827165.81

447    7527836.53    4827173.39

448    7527837.42    4827173.77

449    7527838.24    4827174.30

450    7527839.91    4827168.46

451    7527839.13    4827168.41

452    7527838.55    4827168.27

453    7527638.47    4827102.89

454    7527637.58    4827102.48

455    7527635.77    4827108.52

456    7527637.01    4827108.42

457    7527638.23    4827108.56

458    7527666.67    4827117.22

459    7527669.24    4827118.00

460    7527696.25    4827125.34

461    7527705.47    4827127.93

462    7527712.75    4827129.97

463    7527716.73    4827131.11

464    7527720.69    4827132.29

465    7527724.65    4827133.51

466    7527728.58    4827134.78

467    7527732.51    4827136.08

468    7527736.42    4827137.43

469    7527740.32    4827138.81

470    7527744.20    4827140.24

471    7527748.07    4827141.71

472    7527751.92    4827143.22

473    7527676.37    4826984.50

474    7527677.41    4826984.33

475    7527678.28    4826984.37

476    7527679.15    4826984.59

477    7527732.63    4827003.83

478    7527786.11    4827023.07

479    7527787.70    4827023.84

480    7527788.98    4827025.06

481    7527789.83    4827026.61

482    7527790.18    4827028.34

483    7527790.13    4827029.31

484    7527789.98    4827030.10

485    7527788.36    4827036.36

486    7527798.56    4827019.84

487    7527785.81    4827015.25

488    7527768.25    4827008.94

489    7527745.75    4827000.85

490    7527712.97    4826989.05

491    7527692.08    4826981.54

492    7527682.15    4826977.97

493    7527680.86    4826977.24

494    7527679.87    4826976.14

495    7527679.59    4826975.62

496    7527679.29    4826974.77

497    7527679.19    4826973.29

498    7527729.24    4826871.94

499    7527741.16    4826876.96

500    7527740.80    4826877.62

501    7527742.14    4826878.19

502    7527754.55    4826883.27

503    7527763.98    4826887.14

504    7527766.35    4826888.11

505    7527775.35    4826891.70

506    7527779.04    4826893.17

507    7527786.73    4826896.02

508    7527821.96    4826909.05

509    7527826.55    4826910.35

512    7527900.96    4826932.65

513    7527902.73    4826934.22

514    7527904.01    4826937.16

515    7528038.43    4826953.13

516    7527903.29    4827247.71

517    7527902.02    4827247.50

518    7527900.74    4827247.55

519    7527899.50    4827247.88

520    7527898.36    4827248.46

521    7527891.02    4827241.72

522    7527889.93    4827242.57

523    7527888.71    4827243.24

524    7527887.41    4827243.72

525    7527886.05    4827243.99

526    7527836.82    4827239.46

527    7527835.15    4827238.86

528    7527833.73    4827237.79

529    7527831.62    4827244.72

530    7527833.05    4827244.49

531    7527834.50    4827244.60

532    7527863.02    4827250.43

533    7527865.11    4827250.76

534    7527867.20    4827251.00

535    7527869.31    4827251.17

536    7527871.42    4827251.24

537    7527884.50    4827249.71

538    7527885.89    4827249.78

539    7527887.16    4827250.33

540    7527888.17    4827251.28

541    7527947.49    4827076.11

542    7527947.98    4827076.21

543    7527948.63    4827074.08

544    7527949.38    4827071.60

545    7527940.00    4827067.66

546    7527938.56    4827072.74

547    7527939.05    4827072.93

548    7527938.13    4827075.95

549    7527936.00    4827082.98

550    7527933.76    4827090.37

551    7527931.42    4827098.09

552    7527929.47    4827104.97

553    7527926.33    4827116.26

554    7527926.12    4827116.99

555    7527922.97    4827128.09

556    7527921.99    4827131.55

557    7527920.00    4827138.63

558    7527917.07    4827149.26

559    7527836.63    4827434.61

560    7527835.51    4827435.18

561    7527835.09    4827435.32

562    7527834.02    4827435.53

563    7527832.63    4827435.52

564    7527831.27    4827435.18

565    7527848.36    4827440.43

566    7527847.38    4827439.93

567    7527846.51    4827439.25

568    7527845.77    4827438.43

569    7527845.19    4827437.48

570    7527812.87    4827428.26

571    7527803.75    4827424.83

572    7527794.66    4827421.54

573    7527786.19    4827418.48

574    7527785.30    4827418.06

575    7527784.14    4827417.20

576    7527783.77    4827416.83

577    7527782.21    4827422.26

578    7527783.29    4827422.14

579    7527784.39    4827422.22

580    7527785.44    4827422.50

581    7527862.09    4827452.03

582    7527865.27    4827453.40

583    7527868.40    4827454.85

584    7527871.49    4827456.39

585    7527874.54    4827458.02

586    7527877.54    4827459.74

587    7527880.49    4827461.54

588    7527883.38    4827463.43

589    7527886.22    4827465.40

590    7527874.28    4827250.91

591    7527929.71    4827247.41

592    7527931.80    4827240.04

593    7527771.56    4827017.83

594    7527626.38   4827145.92

595    7527627.22   4827145.21

596    7527628.23   4827144.74

597    7527629.32   4827144.58

598    7527630.42   4827144.72

599    7527652.94   4827150.88

600    7527653.45   4827151.02

601    7527672.78   4827157.90

602    7527681.27   4827161.05

603    7527704.13   4827169.54

604    7527724.55   4827177.13

605    7527726.55   4827177.88

606    7527727.83   4827178.47

607    7527728.98   4827179.27

608    7527729.99   4827180.25

609    7527730.83   4827181.38

610    7527731.94   4827182.98

611    7527733.12   4827184.32

612    7527734.44   4827185.50

613    7527735.89   4827186.53

614    7527737.45   4827187.39

615    7527739.10   4827188.06

626    7527740.24   4827184.75

627    7527738.80   4827184.15

628    7527737.44   4827183.36

629    7527736.20   4827182.41

630    7527735.10   4827181.31

631    7527734.15   4827180.07

632    7527727.78   4827174.60

633    7527719.81   4827171.63

634    7527704.95   4827166.11

635    7527654.66   4827151.40

636    7527628.79   4827140.65

637    7527627.90   4827140.28

638    7527627.12   4827139.71

639    7527626.49   4827138.97

## Ступање на снагу плана

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца”.

I Број:                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Градоначелник

-----------------------------------

Јасмина Палуровић